一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置。

背景技术

[0002] 烧伤一般指热力，包括热液、蒸气、高温气体、火焰、炽热金属液体或固体等所引起的组织损害，主要指皮肤和/或黏膜，严重者也可伤及皮下或/和黏膜下组织，如肌肉、骨、关节甚至内脏。烫伤是由热液、蒸气等所引起的组织损伤，是热力烧伤的一种，其中烧伤也分为Ⅰ度烧伤、浅Ⅱ度烧伤、深Ⅱ度烧伤、Ⅲ度烧伤、Ⅳ度烧伤、浅度烧伤、深度烧伤、中度烧伤、重度烧伤。

[0003] 当腿部轻度烧伤在医院治疗时大多不会采用包扎，一般是在伤口表面涂抹药膏然后观察治疗，当患者在病床上休息时，其烫伤部位若与外物触碰，会产生疼痛感同时也会影响烧伤部位的恢复，同时由于烧伤部位是裸露在外部，可能会造成伤口的感染。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，以解决上述问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，包括底座框，所述底座框内腔底部的左侧固定安装有第一滑槽板，所述第一滑槽板的内部滑动安装有滑板，所述滑板的上部固定连接有第一支撑板，所述第一支撑板的顶部贯穿底座框并延伸至底座框的顶部，所述第一支撑板延伸至底座框顶部的一面固定连接有大腿架，所述底座框内腔底部的右侧通过固定板固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶端固定连接有第二支撑板，所述第二支撑板的顶部贯穿底座框并延伸至底座框的顶部，所述底座框顶部的右侧开设有与电动伸缩杆相配合使用的活动口，所述第二支撑板的左侧固定安装有第三滑槽板，所述第三滑槽板的顶部滑动连接有与大腿架相配合使用的脚踝架，所述第一支撑板的前面和后部均通过转动件转动连接有滑杆，两个所述滑杆的另一端均通过转动件转动连接于第二支撑板的前部与后部，所述滑杆的表面滑动套接有滑套，且滑套设置有若干个，位于前部所述滑套和后部滑套之间固定连接有弯形架，所述弯形架每两个之间均固定连接有折叠帘。

[0006] 优选的，所述底座框内腔底部的两侧且位于第一滑槽板和电动伸缩杆之间均固定连接有第二滑槽板，所述第二滑槽板的内部滑动安装有滑块，所述滑块的顶部固定连接有消毒液存储框，所述底座框的顶部开设有与消毒液存储框相配合使用的透气孔。

[0007] 优选的，所述底座框的表面通过合页铰接有与消毒液存储框相配合使用的拉板。

[0008] 优选的，所述底座框的表面且位于拉板的左侧通过连接板固定安装有控制按钮。

[0009] 优选的，所述大腿架和脚踝架的内侧均固定连接有橡胶垫。

[0010] 优选的，所述底座框的两侧均固定连接有防护板。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，通过大腿架和脚踝架的设置，使得患者腿部能够很好的放置在避空装置上，使得患者腿部不会与外物接触，通过在第二支撑板的底部安装电动伸缩杆，当伤员长时间保持一个姿势而感到腿部不适时，可通过控制按钮使电动伸缩杆带动脚踝架短距离升降，改变腿部姿势，从而方便了伤者的使用。

[0012] （2）、该烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，通过在底座框的内部安装有消毒液存储框，当伤口在复原时，医护人员可在内部倒入有助于伤口抑菌的稀释消毒水，消毒水的气味通过透气孔飘散在腿部附近，进一步地防止了引发伤口感染的情况发生。

[0013] （3）、该烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，通过在两个支撑板的前后部安装滑杆，并在滑杆上套接滑套，当伤者将腿放置在两个架子上时，可拉动弯形架，使弯形架通过滑套的作用将折叠帘拉开将伤口与外部隔离，进一步避免了外物与患处接触。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置示意图；

图2为本实用新型底座框结构一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置的剖视图；

图3为本实用新型底座框、第二支撑板和脚踝架结构的侧视图；

图4为本实用新型图3中A处的局部放大图；

图5为本实用新型底座框、透气孔和折叠帘结构的俯视图；

图6为本实用新型图5中B处的局部放大图；

图7为本实用新型一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置的大腿架结构的侧视图；

图8为本实用新型第二支撑板、第三滑槽板和脚裸架结构的示意图。

[0015] 图中：1、底座框；2、第一滑槽板；3、滑板；4、第一支撑板；5、大腿架；6、电动伸缩杆；7、第二支撑板；8、活动口；9、脚踝架；10、滑杆；11、滑套；12、弯形架；13、折叠帘；14、第二滑槽板；15、滑块；16、消毒液存储框；17、透气孔；18、拉板；19、控制按钮；20、橡胶垫；21、防护板；22、第三滑槽板。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，包括底座框1，底座框1内腔底部的左侧固定安装有第一滑槽板2，第一滑槽板2的内部滑动安装有滑板3，滑板3的上部固定连接有第一支撑板4，第一支撑板4的顶部贯穿底座框1并延伸至底座框1的顶部，第一支撑板4延伸至底座框1顶部的一面固定连接有大腿架5，底座框1内腔底部的右侧通过固定板固定连接有电动伸缩杆6，电动伸缩杆6的顶端固定连接有第二支撑板7，第二支撑板7的顶部贯穿底座框1并延伸至底座框1的顶部，底座框1顶部的右侧开设有与电动伸缩杆6相配合使用的活动口8，第二支撑板7的左侧固定安装有第三滑槽板22，第三滑槽板22的顶部滑动连接有与大腿架5相配合使用的脚踝架9，第一支撑板4的前面和后部均通过转动件转动连接有滑杆10，两个滑杆10的另一端均通过转动件转动连接于第二支撑板7的前部与后部，滑杆10的表面滑动套接有滑套11，且滑套11设置有若干个，位于前部滑套11和后部滑套11之间固定连接有弯形架12，弯形架12每两个之间均固定连接有折叠帘13，底座框1内腔底部的两侧且位于第一滑槽板2和电动伸缩杆6之间均固定连接有第二滑槽板14，第二滑槽板14的内部滑动安装有滑块15，滑块15的顶部固定连接有消毒液存储框16，底座框1的顶部开设有与消毒液存储框16相配合使用的透气孔17，底座框1的表面通过合页铰接有与消毒液存储框16相配合使用的拉板18，底座框1的表面且位于拉板18的左侧通过连接板固定安装有控制按钮19，大腿架5和脚踝架9的内侧均固定连接有橡胶垫20，底座框1的两侧均固定连接有防护板21。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，伤者小腿被烧伤在治疗时可以先将大腿腿弯处放在大腿架5上，然后再将脚踝放在脚踝架9上，当伤口处理完成后，医护人员可拉动弯形架12，在滑套11的作用下将折叠帘13拉开，此时将伤口与外界进行隔离，防止被外物触碰，当伤员长时间保持一个姿势而感到腿部不适时，可通过控制按钮19使电动伸缩杆6带动脚踝架9短距离升降，改变腿部姿势，让腿部血液循环，在改变高度的同时，滑杆10也因为转动件的作用改变角度，第一支撑板4在第一滑槽板2的作用下向右轻微移动，由于滑套11的套接在滑杆10上的，所以无论怎么改变折叠帘13都可以拉开，当伤口在复原时，医护人员可在消毒液存储框16内部倒入有助于伤口抑菌的稀释消毒水，消毒水的气味通过透气孔17飘散在腿部附近，有效地防止了伤口感染的情况发生。

[0020] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。