1. 一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，包括底座框（1），其特征在于：所述底座框（1）内腔底部的左侧固定安装有第一滑槽板（2），所述第一滑槽板（2）的内部滑动安装有所述滑板（3），所述滑板（3）的上部固定连接有第一支撑板（4），所述第一支撑板（4）的顶部贯穿底座框（1）并延伸至底座框（1）的顶部，所述第一支撑板（4）延伸至底座框（1）顶部的一面固定连接有大腿架（5），所述底座框（1）内腔底部的右侧通过固定板固定连接有电动伸缩杆（6），所述电动伸缩杆（6）的顶端固定连接有第二支撑板（7），所述第二支撑板（7）的顶部贯穿底座框（1）并延伸至底座框（1）的顶部，所述底座框（1）顶部的右侧开设有与电动伸缩杆（6）相配合使用的活动口（8），所述第二支撑板（7）的左侧固定安装有第三滑槽板（22），所述第三滑槽板（22）的顶部滑动连接有与大腿架（5）相配合使用的脚踝架（9），所述第一支撑板（7）的前面和后部均通过转动件转动连接有滑杆（10），两个所述滑杆（10）的另一端均通过转动件转动连接于第二支撑板（7）的前部与后部，所述滑杆（10）的表面滑动套接有滑套（11），且滑套（11）设置有若干个，位于前部所述滑套（11）和后部滑套（11）之间固定连接有弯形架（12），所述弯形架（12）每两个之间均固定连接有折叠帘（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，其特征在于：所述底座框（1）内腔底部的两侧且位于第一滑槽板（2）和电动伸缩杆（6）之间均固定连接有第二滑槽板（14），所述第二滑槽板（14）的内部滑动安装有滑块（15），所述滑块（15）的顶部固定连接有消毒液存储框（16），所述底座框（1）的顶部开设有与消毒液存储框（16）相配合使用的透气孔（17）。

3. 根据权1所的一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，其特征在于：所述底座框（1）的表面通过合页铰接有与消毒液存储框（16）相配合使用的拉板（18）。

4. 根据权利要求1所述的一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，其特征在于：所述底座框（1）的表面且位于拉板（18）的左侧通过连接板固定安装有控制按钮（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，其特征在于：所述大腿架（5）和脚踝架（9）的内侧均固定连接有橡胶垫（20）。

6. 根据权利要求1所述的一种烧伤科治疗用腿部烧伤部位避空装置，其特征在于：所述底座框（1）的两侧均固定连接有防护板（21）。