一种热轧钢筋生产用冷却装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及热轧钢材技术领域，具体为一种热轧钢筋生产用冷却装置。

背景技术

[0002] 热轧钢材在热轧成型后需要冷却，通常将钢材通过送料台运送至冷床上进行自然冷却，为了缩短冷却时间，技术员在冷床上增加喷水或喷雾装置来对钢材进行降温，然而，采用喷水这种方式导致用水量很大，而且对钢材表面的冷冲击太大。此外，采用喷雾这种方式通常是在冷床或者送料台上方布满水雾喷头， 这种方式也只能对钢材的上表面进行降温， 降温效果一般， 而且会导致冷床或者送料台长期潮湿，日积月累而产生腐蚀，缩短设备的使用寿命。不难看出现有的热轧钢筋生产用冷却装置，水冷所用大量水资源，造成水浪费，增加使用成本；其次现有的热轧钢筋生产用冷却装置，水冷喷洒范围固定，钢材冷却面积不均匀；第三在进行热轧钢筋冷却时候还需要人工运作传输，易造成作业人员烫伤，有一定危险性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种热轧钢筋生产用冷却装置，以解决上述背景技术中提出的水资源浪费，水冷喷洒范围固定，作业运输存在危险性等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种热轧钢筋生产用冷却装置，包括冷却台、过滤板、水箱和喷头，所述冷却台内部的底端设置有过滤板，且过滤板的底端固定连接有过滤腔，并且过滤腔的底端固定设置有水箱，所述冷却台的顶端固定连接有储存箱，且储存箱的一侧固定连接有第一导管，所述储存箱的底端设置有输水口，且输水口的一侧固定连接有第二导管，所述冷却台底端的一侧设置有传输带，且传输带的顶端固定连接有挡板。

[0005] 优选的，所述水箱的一侧固定连接有水泵，且水泵的顶端固定连接有第一导管。

[0006] 优选的，所述第二导管的一侧固定连接有喷头，且喷头的一侧固定连接有滑动块。

[0007] 优选的，所述滑动块的内部活动设置有第一旋转轴，且第一旋转轴的一侧活动连接有第一电机，并且第一旋转轴的一侧活动连接有第一固定块。

[0008] 优选的，所述传输带的内部设置有旋转轮，且旋转轮的一侧活动连接有第二电机，所述第二电机的一侧活动连接有第二旋转轴，且第二旋转轴的一侧活动连接有第二固定块。

[0009] 优选的，所述传输带的一侧设置有固定板，且固定板的顶端固定连接有活动轴。

[0010] 优选的，所述活动轴的一侧活动连接有限位板，且限位板的一侧固定设置有弹簧组。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种热轧钢筋生产用冷却装置，通过在冷却台的底端设置有过滤板，通过喷头喷洒的冷却水可以通过过滤板进入过滤腔，流入下方的水箱中进行冷却，同时水箱的一侧设置有水泵，通过水泵启动可以使冷却完成的水经过第一导管，穿入上方的储存箱中进行储存，需要冷却时，可以通过储存箱下方的输水口将冷却水通过第二导管进入下方的喷头中进行喷洒作业，可以大量节省水资源，减少浪费；

2.该种热轧钢筋生产用冷却装置，通过在喷头的一侧连接有滑动块，通过第一电机启动，可以带动第一固定块中活动连接的第一旋转轴进行旋转，同时第一旋转轴的外部活动连接有滑动块，通过滑动块的上下运动，可以使与滑动块连接的喷头在喷洒中进行上下运动，提高了喷头对钢材的喷洒面积，增加了水的利用率。；

3.该种热轧钢筋生产用冷却装置，通过在冷却台的两侧设置有传输带，同时传输带的外侧设置有挡板，可以防止钢材滑出机器外，同时在传输带的内部设置有旋转轮，通过第二电机启动，可以带动与第二电机和第二固定块活动连接的第二旋转轴旋转，从而使与第二旋转轴外部固定连接的旋转轮进行旋转，通过旋转轮旋转则可以使传输带上方的钢材运输至冷却台中进行冷却，待冷却完成后，可以通过冷却台另一侧的传输带传输到固定板的上方，固定板设计为倾斜角度，由于重力作用，可以使钢材从固定板落下进行装载，同时固定板的上端设置有活动轴，活动轴可以自由转动，同时活动轴带动的限位板可以对刚才落下进行减缓阻挡，通过限位板一侧的弹簧组，可以起到缓冲作用，减少钢材运输中的损坏。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种热轧钢筋生产用冷却装置正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种热轧钢筋生产用冷却装置侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种热轧钢筋生产用冷却装置传输带处侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种热轧钢筋生产用冷却装置固定板处俯视结构示意图；

图5为本实用新型A处放大结构示意图。

[0013] 图中：1、冷却台；2、过滤板；201、过滤腔；3、水箱；301、水泵；302、第一导管；4、储存箱；401、输水口；402、第二导管；5、喷头；6、滑动块；601、第一旋转轴；602、第一电机；603、第一固定块；7、传输带；701、挡板；702、旋转轮；703、第二电机；704、第二旋转轴；705、第二固定块；8、固定板；801、活动轴；802、限位板；803、弹簧组。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种热轧钢筋生产用冷却装置，包括冷却台1、过滤板2、水箱3和喷头5，冷却台1内部的底端设置有过滤板2，且过滤板2的底端固定连接有过滤腔201，并且过滤腔201的底端固定设置有水箱3，水箱3的一侧固定连接有水泵301，且水泵301的顶端固定连接有第一导管302，通过过滤板2过滤可以使水由过滤腔201进入下方的水箱3进行循环使用；

冷却台1的顶端固定连接有储存箱4，且储存箱4的一侧固定连接有第一导管302，储存箱4的底端设置有输水口401，且输水口401的一侧固定连接有第二导管402，第二导管402的一侧固定连接有喷头5，且喷头5的一侧固定连接有滑动块6滑动块6的内部活动设置有第一旋转轴601，且第一旋转轴601的一侧活动连接有第一电机602，并且第一旋转轴601的一侧活动连接有第一固定块603，通过第一电机602启动可以使滑动块6带动喷头5进行升降喷洒；

冷却台1底端的一侧设置有传输带7，传输带7的内部设置有旋转轮702，且旋转轮702的一侧活动连接有第二电机703，第二电机703的一侧活动连接有第二旋转轴704，且第二旋转轴704的一侧活动连接有第二固定块705，且传输带7的顶端固定连接有挡板701，传输带7的一侧设置有固定板8，且固定板8的顶端固定连接有活动轴801，活动轴801的一侧活动连接有限位板802，且限位板802的一侧固定设置有弹簧组803，通过传输带7对钢材进行运输，减少人工劳动力的损耗同时具有一定安全性。

[0016] 工作原理：通过在喷头5的一侧连接有滑动块6，通过第一电机602启动，可以带动第一固定块603中活动连接的第一旋转轴601进行旋转，同时第一旋转轴601的外部活动连接有滑动块6，通过滑动块6的上下运动，可以使与滑动块6连接的喷头5在喷洒中进行上下运动，提高了喷头5对钢材的喷洒面积，通过在冷却台1的底端设置有过滤板2，通过喷头5喷洒的冷却水可以通过过滤板2进入过滤腔201，流入下方的水箱3中进行冷却，同时水箱3的一侧设置有水泵301，通过水泵301启动可以使冷却完成的水经过第一导管302，穿入上方的储存箱4中进行储存，需要冷却时，可以通过储存箱4下方的输水口401将冷却水通过第二导管402进入下方的喷头5中进行喷洒作业，通过在冷却台1的两侧设置有传输带7，同时传输带7的外侧设置有挡板701，可以防止钢材滑出机器外，同时在传输带7的内部设置有旋转轮702，通过第二电机703启动，可以带动与第二电机703和第二固定块705活动连接的第二旋转轴704旋转，从而使与第二旋转轴704外部固定连接的旋转轮702进行旋转，通过旋转轮702旋转则可以使传输带7上方的钢材运输至冷却台1中进行冷却，待冷却完成后，可以通过冷却台1另一侧的传输带7传输到固定板8的上方，固定板8设计为倾斜角度，由于重力作用，可以使钢材从固定板8落下进行装载，同时固定板8的上端设置有活动轴801，活动轴801可以自由转动，同时活动轴801带动的限位板802可以对刚才落下进行减缓阻挡，通过限位板802一侧的弹簧组803，可以起到缓冲作用。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。