1. 一种牧草分级干燥系统，其特征在于：包括分级输送装置，所述分级输送装置，包括绞龙，所述绞龙包括筒体、设置在所述筒体内的转轴和设置在所述转轴上的螺旋叶片，在所述筒体两端还设置有封板，所述封板上设置有用于支撑所述转轴的轴承，在所述筒体其中一端的侧壁上侧设置有进料斗，另一端的侧壁下侧设置有出料口，在所述筒体下侧设置有沿所述筒体母线方向的长条状缺口，所述长条状缺口的宽度为被输送牧草茎秆直径的1/4～3/4，

所述牧草分级输送装置，还包括牧草切段装置和第一热风装置，所述牧草切段装置的排料口位于所述进料斗上方，所述第一热风装置用于朝所述转轴上的鼓风孔鼓入热风，在所述筒体长条状缺口的下方还设置有长度与所述长条状缺口相适配的接料槽，所述接料槽倾斜设置，在所述接料槽较低的一端下方还设置有干燥装置，所述干燥装置用于干燥由所述接料槽排出的物料。

2. 如权利要求1所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：所述干燥装置包括干燥筒和第二热风装置，所述干燥筒上端敞开，并位于所述接料槽较低一端的下方，所述第二热风装置的出风口与所述干燥筒的下部分相连通，由所述干燥筒的下部分朝所述干燥筒内鼓入热风。

3. 如权利要求2所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：在所述干燥筒底板为上大下小的漏斗状结构，所述干燥筒侧壁的底部设置有进风管，所述进风管与所述第二热风装置的出风口连通。

4. 如权利要求3所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：在所述干燥筒的内壁上还设置有若干自下而上螺旋的导流板节段。

5. 如权利要求4所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：在所述干燥筒内壁的任意竖向上，都存在有至少一个所述导流板节段。

6. 如权利要求1-5任意一项所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：所述螺旋叶片的边缘设置圆角。

7. 如权利要求1-5任意一项所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：所述长条状缺口两侧筒体的外侧设置有第一坡口，所述第一坡口延伸至所述筒体内壁，使所述长条状缺口的内侧呈刀刃状。

8. 如权利要求7所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：所述长条状缺口两侧筒体的内侧设置有第二坡口，所述第二坡口的深度为被输送牧草茎秆直径的1/4～3/4，所述第一坡口延伸至与所述第二坡口相接，在所述第一坡口的侧壁与第二坡口的侧壁相接处形成刀刃状。

9. 如权利要求7所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：在所述螺旋叶片上还设置有挤压辊，所述挤压辊为圆柱状，所述挤压辊的侧壁与所述筒体内壁间隙配合，所述挤压辊的中心轴线与所述转轴的中心轴线相平行，所述挤压辊包括若干挤压辊节段，所述挤压辊节段的两端与所述螺旋叶片相焊接。

10. 如权利要求7所述的牧草分级干燥系统，其特征在于：所述转轴较低一端穿出所述封板，并在该端部设置有鼓风孔，所述鼓风孔沿所述转轴的中心轴线延伸，所述鼓风孔的长度为所述转轴长度的1/4～3/4，在所述转轴位于所述筒体内的部分上还设置有若干排气孔，所述排气孔沿所述转轴的径向布置，所述排气孔一端与所述鼓风孔连通，另一端与所述筒体内部空间连通，所述排气孔的直径为2-5mm，在同一个垂直于所述转轴中心轴线的截面上，所述排气孔绕所述转轴的中心轴线圆周均布，相邻排气孔之间相隔开，在所述转轴自低至高的方向上，所述排气孔的密度逐渐减小。