一种粮油检测用采样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粮油检测技术领域，具体为一种粮油检测用采样装置。

背景技术

粮油是对谷类、豆类等粮食和油料及其加工成品和半成品的统称，是人类主要食物的统称，所谓民以食为天，粮食是我们人类赖以生存的必需品，是关系国计民生的特殊商品。

在粮油抽检的过程中，同一装置内的粮油底部沉淀和表面的粮油的检测结果也许会不同，但现有的粮油检测采样装置不能采集不同高度的粮油进行检测。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种粮油检测用采样装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种粮油检测用采样装置，包括采样管、溢流塞和抽样管，所述溢流塞滑动连接于采样管的右侧顶部，所述抽样管固定连接于采样管的左侧。

所述抽样管由滑槽、第一单向瓣膜、缓冲垫、滑块、浮标、顶块、气囊和第二单向瓣膜组成，所述滑槽开设于抽样管的内壁，所述第一单向瓣膜固定安装于抽样管的右侧底部，所述缓冲垫固定安装于抽样管内部左侧底部，所述滑块滑动连接于滑槽的内部，所述浮标固定连接于滑块的侧面，所述顶块固定安装于浮标的顶部中心，所述气囊固定安装于抽样管的顶部，所述第二单向瓣膜固定安装于气囊的顶部。

优选的，所述采样管的顶部固定安装有防护机构，所述采样管的内部设置有采样机构，所述采样管的正面固定连接有抽取管，所述采样管的右侧顶部开设于凹槽，所述溢流塞的直径与凹槽的直径相等，所述抽取管的数量为三个，三个所述抽取管分别固定连接于采样管的正面顶部、中部和底部，当抽样管内部均采集满油时，采样管内部会充满油，采样管内部压力过大溢流塞会被挤开，释放采样管内部的油，减少压力。

优选的，所述防护机构由防护板、安装螺栓、紧固圈、紧固螺栓、轴承、滚珠组成，所述防护板设置于采样管的顶部，所述安装螺栓螺纹连接于防护板的顶部，所述紧固圈固定安装于防护板的顶部，所述紧固螺栓螺纹连接于紧固圈的顶部，所述轴承固定安装于紧固圈的内部，所述滚珠滑动连接于轴承的内部，通过防护板和紧固圈，加固了采样管，轴承和滚珠防止升降杆在不断的拉升过程中位移过度。

优选的，所述采样机构由采样滑块、耐磨圈、升降杆、拉杆组成，所述采样滑块滑动连接于采样管的内部，所述耐磨圈套接于采样滑块的外表面，所述升降杆固定连接于采样滑块的顶部，所述拉杆固定连接于升降杆的顶部，耐磨圈有效减少了采样滑块和采样管内壁的摩擦，增加了采样滑块的使用寿命。

优选的，所述滑块的数量为两个，两个所述滑块分别滑动连接于抽样管的内壁左右两侧开设的滑槽内部，所述顶块和气囊的大小相等且对称分布，所述气囊贯穿抽样管的顶部，当顶块与气囊接触后，顶块挤压气囊，将气囊内部的气体从第二单向瓣膜中挤出，气体在油内部形成气泡，最终浮上油面。

优选的，所述安装螺栓的数量为四个，四个所述安装螺栓等间距对称分布于防护板的顶部，所述紧固圈的材质为铝合金，所述紧固螺栓的数量为六个，六个所述紧固螺栓等间距分布于紧固圈的上表面，六个所述紧固螺栓的底部延伸至防护板的内部，所述滚珠的外表面与升降杆的外表面滑动连接，轴承和滚珠防止升降杆在不断的拉升过程中位移过度。

优选的，所述耐磨圈的材质为橡胶，所述升降杆贯穿采样管的顶部和防护机构，所述升降杆与采样管的顶部滑动连接耐磨圈有效减少了采样滑块和采样管内壁的摩擦，增加了采样滑块的使用寿命。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该粮油检测用采样装置，通过安装有三个抽样管，在采样前，将采样管放置在油面底部，拉动拉杆将升降杆拉动使采样滑块的高度高于底部的抽样管，因为采样管底部的直径小于采样管身的直径，所以油会被吸入到底部的抽样管内部，向上提升采样管，继续向上拉动拉杆使升降杆上升，使采样滑块的高度高于中部的抽样管，同理采集油面上部的油进入上部的抽样管中，可以使用一支采样管采集粮油不同位置的样品进行检测。

2.该粮油检测用采样装置，当抽样管内部的油位上升时，浮标会上升，当顶块与气囊接触后，顶块挤压气囊，将气囊内部的气体从第二单向瓣膜中挤出，气体在油内部形成气泡，最终浮上油面，观察到气泡后，即说明抽样管内部已经采集满油，即可更换抽样管采集不同油位的油。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的侧面剖视图；

图3为本实用新型的抽样管结构示意图；

图4为本实用新型的防护机构结构示意图；

图5为图3中A处放大示意图。

图中：1采样管、2溢流塞、3抽样管、301滑槽、302第一单向瓣膜、303缓冲垫、304滑块、305浮标、306顶块、307气囊、308第二单向瓣膜、4防护机构、401防护板、402安装螺栓、403紧固圈、404紧固螺栓、405轴承、406滚珠、5采样机构、501采样滑块、502耐磨圈、503升降杆、504拉杆、6抽取管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种粮油检测用采样装置，包括采样管1、溢流塞2和抽样管3，溢流塞2滑动连接于采样管1的右侧顶部，抽样管3固定连接于采样管1的左侧，采样管1的顶部固定安装有防护机构4，采样管1的内部设置有采样机构5，采样管1的正面固定连接有抽取管6，采样管1的右侧顶部开设于凹槽，溢流塞2的直径与凹槽的直径相等，抽取管6的数量为三个，三个抽取管6分别固定连接于采样管1的正面顶部、中部和底部，当抽样管3内部均采集满油时，采样管1内部会充满油，采样管1内部压力过大溢流塞2会被挤开，释放采样管1内部的油，减少压力，在清洗时，也可以打开溢流塞2，向采样管1注入水。

抽样管3由滑槽301、第一单向瓣膜302、缓冲垫303、滑块304、浮标305、顶块306、气囊307和第二单向瓣膜308组成，滑槽301开设于抽样管3的内壁，第一单向瓣膜302固定安装于抽样管3的右侧底部，缓冲垫303固定安装于抽样管3内部左侧底部，滑块304滑动连接于滑槽301的内部，浮标305固定连接于滑块304的侧面，顶块306固定安装于浮标305的顶部中心，气囊307固定安装于抽样管3的顶部，第二单向瓣膜308固定安装于气囊307的顶部，滑块304的数量为两个，两个滑块304分别滑动连接于抽样管3的内壁左右两侧开设的滑槽301内部，顶块306和气囊307的大小相等且对称分布，气囊307贯穿抽样管3的顶部，拉动拉杆504将升降杆503拉动使采样滑块501的高度高于的抽样管3，因为采样管1底部的直径小于采样管1身的直径，所以油会挤开第一单向瓣膜302被吸入到的抽样管3内部，当抽样管3内部的油位上升时，浮标305会上升，当顶块306与气囊307接触后，顶块306挤压气囊307，将气囊307内部的气体从第二单向瓣膜308中挤出，气体在油内部形成气泡，最终浮上油面，观察到气泡后，即说明抽样管3内部已经采集满油，即可更换抽样管3采集不同油位的油。

防护机构4由防护板401、安装螺栓402、紧固圈403、紧固螺栓404、轴承405、滚珠406组成，防护板401设置于采样管1的顶部，安装螺栓402螺纹连接于防护板401的顶部，紧固圈403固定安装于防护板401的顶部，紧固螺栓404螺纹连接于紧固圈403的顶部，轴承405固定安装于紧固圈403的内部，滚珠406滑动连接于轴承405的内部，安装螺栓402的数量为四个，四个安装螺栓402等间距对称分布于防护板401的顶部，紧固圈403的材质为铝合金，紧固螺栓404的数量为六个，六个紧固螺栓404等间距分布于紧固圈403的上表面，六个紧固螺栓404的底部延伸至防护板401的内部，滚珠406的外表面与升降杆503的外表面滑动连接，通过防护板401和紧固圈403，加固了采样管1，轴承405和滚珠406防止升降杆503在不断的拉升过程中位移过度。

采样机构5由采样滑块501、耐磨圈502、升降杆503、拉杆504组成，采样滑块501滑动连接于采样管1的内部，耐磨圈502套接于采样滑块501的外表面，升降杆503固定连接于采样滑块501的顶部，拉杆504固定连接于升降杆503的顶部，耐磨圈502的材质为橡胶，升降杆503贯穿采样管1的顶部和防护机构4，升降杆503与采样管1的顶部滑动连接，耐磨圈502有效减少了采样滑块501和采样管1内壁的摩擦，增加了采样滑块501的使用寿命，拉动拉杆504将升降杆503拉动使采样滑块501的高度高于的抽样管3，因为采样管1底部的直径小于采样管1身的直径，所以油会被吸入到的抽样管3内部。

在使用时，拉动拉杆504将升降杆503拉动使采样滑块501的高度高于的抽样管3，因为采样管1底部的直径小于采样管1身的直径，所以油会挤开第一单向瓣膜302被吸入到的抽样管3内部，当抽样管3内部的油位上升时，浮标305会上升，当顶块306与气囊307接触后，顶块306挤压气囊307，将气囊307内部的气体从第二单向瓣膜308中挤出，气体在油内部形成气泡，最终浮上油面，观察到气泡后，即说明抽样管3内部已经采集满油，即可更换抽样管3采集不同油位的油。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。