本实用新型属于粮油检测技术领域，尤其涉及一种粮油检测用采样装置，包括采样管、溢流塞和抽样管，采样管的顶部固定安装有防护机构，采样管的内部设置有采样机构，采样管的正面固定连接有抽取管。该粮油检测用采样装置，在采样前，将采样管放置在油面底部，拉动拉杆将升降杆拉动使采样滑块的高度高于底部的抽样管，因为采样管底部的直径小于采样管身的直径，所以油会被吸入到底部的抽样管内部，当抽样管内部的油位上升时，浮标会上升，当顶块与气囊接触后，顶块挤压气囊，将气囊内部的气体从第二单向瓣膜中挤出，气体在油内部形成气泡，最终浮上油面，观察到气泡后，即说明抽样管内部已经采集满油，即可更换抽样管采集不同油位的油。