1. 一种粮油检测用采样装置，包括采样管（1）、溢流塞（2）和抽样管（3），其特征在于：所述溢流塞（2）滑动连接于采样管（1）的右侧顶部，所述抽样管（3）固定连接于采样管（1）的左侧；

所述抽样管（3）由滑槽（301）、第一单向瓣膜（302）、缓冲垫（303）、滑块（304）、浮标（305）、顶块（306）、气囊（307）和第二单向瓣膜（308）组成，所述滑槽（301）开设于抽样管（3）的内壁，所述第一单向瓣膜（302）固定安装于抽样管（3）的右侧底部，所述缓冲垫（303）固定安装于抽样管（3）内部左侧底部，所述滑块（304）滑动连接于滑槽（301）的内部，所述浮标（305）固定连接于滑块（304）的侧面，所述顶块（306）固定安装于浮标（305）的顶部中心，所述气囊（307）固定安装于抽样管（3）的顶部，所述第二单向瓣膜（308）固定安装于气囊（307）的顶部。

2. 2.根据权利要求1所述的一种粮油检测用采样装置，其特征在于：所述采样管（1）的顶部固定安装有防护机构（4），所述采样管（1）的内部设置有采样机构（5），所述采样管（1）的正面固定连接有抽取管（6），所述采样管（1）的右侧顶部开设于凹槽，所述溢流塞（2）的直径与凹槽的直径相等，所述抽取管（6）的数量为三个，三个所述抽取管（6）分别固定连接于采样管（1）的正面顶部、中部和底部。

3. 3.根据权利要求2所述的一种粮油检测用采样装置，其特征在于：所述防护机构（4）由防护板（401）、安装螺栓（402）、紧固圈（403）、紧固螺栓（404）、轴承（405）、滚珠（406）组成，所述防护板（401）设置于采样管（1）的顶部，所述安装螺栓（402）螺纹连接于防护板（401）的顶部，所述紧固圈（403）固定安装于防护板（401）的顶部，所述紧固螺栓（404）螺纹连接于紧固圈（403）的顶部，所述轴承（405）固定安装于紧固圈（403）的内部，所述滚珠（406）滑动连接于轴承（405）的内部。

4. 4.根据权利要求2所述的一种粮油检测用采样装置，其特征在于：所述采样机构（5）由采样滑块（501）、耐磨圈（502）、升降杆（503）、拉杆（504）组成，所述采样滑块（501）滑动连接于采样管（1）的内部，所述耐磨圈（502）套接于采样滑块（501）的外表面，所述升降杆（503）固定连接于采样滑块（501）的顶部，所述拉杆（504）固定连接于升降杆（503）的顶部。

5. 5.根据权利要求1所述的一种粮油检测用采样装置，其特征在于：所述滑块（304）的数量为两个，两个所述滑块（304）分别滑动连接于抽样管（3）的内壁左右两侧开设的滑槽（301）内部，所述顶块（306）和气囊（307）的大小相等且对称分布，所述气囊（307）贯穿抽样管（3）的顶部。

6. 6.根据权利要求3所述的一种粮油检测用采样装置，其特征在于：所述安装螺栓（402）的数量为四个，四个所述安装螺栓（402）等间距对称分布于防护板（401）的顶部，所述紧固圈（403）的材质为铝合金，所述紧固螺栓（404）的数量为六个，六个所述紧固螺栓（404）等间距分布于紧固圈（403）的上表面，六个所述紧固螺栓（404）的底部延伸至防护板（401）的内部，所述滚珠（406）的外表面与升降杆（503）的外表面滑动连接。

7. 7.根据权利要求4所述的一种粮油检测用采样装置，其特征在于：所述耐磨圈（502）的材质为橡胶，所述升降杆（503）贯穿采样管（1）的顶部和防护机构（4），所述升降杆（503）与采样管（1）的顶部滑动连接。