1. 一种粮油检测用检测器清理装置，包括机体（1）、清理机构（2）和机盖（3），其特征在于：所述清理机构（2）设置于机体（1）的内部，所述机盖（3）固定安装于机体（1）的上表面；

所述清理机构（2）包括伺服电机（201）、底盘（204），所述底盘（204）的底部固定安装于伺服电机（201）的输出轴顶端，所述底盘（204）的上表面固定安装有刷筒（207），所述刷筒（207）的筒壁开设有水孔（206），所述刷筒（207）的内部固定安装有毛刷（205）。

2. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用检测器清理装置，其特征在于：所述机体（1）的内部下端固定安装有底板（202），所述底板（202）的中部固定安装有轴承（203），所述伺服电机（201）的输出轴中部转动连接有轴承（203），所述机体（1）的内部底部固定安装有伺服电机（201）。

3.  根据权利要求1所述的一种粮油检测用检测器清理装置，其特征在于：所述机盖（3）的底部转动连接有螺纹杆（9），所述螺纹杆（9）的左端固定安装有手轮（10），所述螺纹杆（9）的杆体螺纹连接有第一固定夹板（4），所述第一固定夹板（4）的右侧固定安装有橡胶板（5）。

4.  根据权利要求3所述的一种粮油检测用检测器清理装置，其特征在于：所述第一固定夹板（4）的右侧后端开设有第一内螺纹孔，所述第一内螺纹孔的内部螺纹连接有螺纹杆（9），所述螺纹杆（9）的杆体螺纹连接有第二固定夹板（8），所述第二固定夹板（8）的右侧后端开设有第二内螺纹孔，所述第一内螺纹孔与第二内螺纹孔的螺纹方向相反。

5.  根据权利要求1所述的一种粮油检测用检测器清理装置，其特征在于：所述机盖（3）的上表面中部开设有插孔（6），所述机盖（3）的上表面开设有加剂口（7），所述机盖（3）的上表面开设有滑口（11）。

6. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用检测器清理装置，其特征在于：所述机体（1）的内部左壁下端开设有排水口（15），所述机体（1）的内部后壁上端开设有进水口（12），所述机体（1）的内部左壁固定安装有加热板（14），所述机体（1）的左侧上端固定安装有控制面板（13）。

7. 根据权利要求3所述的一种粮油检测用检测器清理装置，其特征在于：所述机盖（3）的底部右侧固定安装有固定板（16），所述固定板（16）的左侧固定安装有轴承，所述轴承的左侧转动连接有螺纹杆（9）。