一种新型的多功能景观树底座装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于景观树生态技术领域，具体为一种新型的多功能景观树底座装置。

背景技术

[0002] 景观树是人们运用现代科技手段和新型材料对自然界树木的再加工和外观形态的模仿，以在特定场合展现自然界树木真实效果的装饰品，仿真树在广义上是一种工艺品，一直以来，在市场上都有广泛的空间；其在外观，摆放，装饰上极易控制和改变，实际生活中，人们可根据实际环境进行随意的设计和装饰，避免了鲜活树木受气候，光照，水分等自然因素的制约，在装饰，绿化，景观布置等方面带来的特殊美感效果也被更多人接收和喜爱。

[0003] 但是目前市场上的景观树花盆多数是直接放在桌面或者地面的，没有保护措施，景观树放在桌面上容易掉落到地上，砸坏花盆的同时可能会伤害到景观树的根茎或枝丫，不利于景观树的摆放；当对景观树进行浇水或者喷洒营养液时会有部分液体顺着枝叶或者花盆流到景观树底座的表面，会在底座表面留在水迹，降低了观赏效果，且留下的水迹会招引其他昆虫甚至造成底座表面的局部污染，为此，我们提出了一种新型的多功能景观树底座装置。

发明内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供一种新型的多功能景观树底座装置，有效的解决了目前市场上的景观树花盆多数是直接放在桌面上的，景观树容易掉落到地上，砸坏花盆的同时可能会伤害到景观树的根茎或枝丫，当对景观树进行浇水或者喷洒营养液时会有部分液体留在底座的表面，降低了观赏效果，且留下的水迹会招引其他昆虫甚至造成底座表面的局部污染的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型的多功能景观树底座装置，包括底座放置台，所述底座放置台的顶部活动安装有工作块，所述工作块的内部活动套接有移动杆，所述工作块的顶部活动套接有固定栓，所述底座放置台内腔的顶部固定连接有限位块，所述限位块的内部活动套接有转动轴，所述转动轴的一端固定连接有摇把，所述摇把的外部活动套接有活动盘，所述活动盘的外部螺纹套接有固定螺栓，所述转动轴的外部固定套接有活动齿轮，所述工作块的底部固定连接有固定杆；

所述底座放置台的底部固定安装有支撑座，所述底座放置台位于工作块一侧的顶部固定安装有收集口，所述收集口的底部固定安装有收集管，所述收集管的内部活动安装有推杆，所述推杆的外部活动套接有活动块，所述底座放置台的一侧固定安装有收集箱。

[0006] 优选的，所述移动杆的底部与底座放置台的顶部呈平行设置，且移动杆对称分布在底座放置台的顶部。

[0007] 优选的，所述固定杆的外部设置有齿块，所述齿块与活动齿轮相啮合。

[0008] 优选的，所述活动盘的表面和固定螺栓的外部分别设置有螺孔和螺纹，且活动盘表面的螺孔与固定螺栓的螺纹相适配。

[0009] 优选的，所述推杆的外部设置有两块固定块，且其中一个固定块的内部开设有流水槽。

[0010] 优选的，所述固定块和推杆的大小分别与收集管和活动块相适配。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1）、在工作中，通过固定块、移动杆和固定栓，在摆放景观树时，将景观树的花盆放在移动杆之间，推动移动杆，使移动杆与花盆之间紧密接触，再转动固定栓对移动杆进行固定，根据景观树花盆的直径和底座放置台表面设置的刻度线进行精确固定，避免了景观树放在桌面上容易掉落到地上，砸坏花盆的同时可能会伤害到景观树的根茎或枝丫的情况，为摆放景观树带来了便利；

2）、通过收集口、收集管、推杆、活动块和收集箱，对景观树进行浇水或者喷洒营养液时会有部分液体顺着枝叶或者花盆流到景观树底座的表面，液体会顺着收集口流到收集管中，再通过推杆将液体推送到收集箱中，避免了液体留在底座表面会招引其他昆虫甚至造成底座表面的局部污染的问题，增加了景观树的观赏效果。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型多功能景观树底座装置结构的正面剖视图；

图2为本实用新型多功能景观树底座装置结构的正面示意图；

图3为本实用新型多功能景观树底座装置结构的侧视图；

图4为本实用新型多功能景观树底座装置结构中A处的放大示意图；

图中：1、底座放置台；2、工作块；3、移动杆；4、固定栓；5、限位块；6、转动轴；7、摇把；8、活动盘；9、固定螺栓；10、活动齿轮；11、固定杆；12、支撑座；13、收集口；14、收集管；15、推杆；16、活动块；17、收集箱。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 本实施例，由图1-4给出，本实用新型包括底座放置台1，底座放置台1的顶部活动安装有工作块2，工作块2的内部活动套接有移动杆3，移动杆3可以在工作块2的内部移动，工作块2的顶部活动套接有固定栓4，底座放置台1内腔的顶部固定连接有限位块5，限位块5的内部活动套接有转动轴6，转动轴6可以在限位块5的内部转动，转动轴6的一端固定连接有摇把7，摇把7转动会带动转动轴6转动，摇把7的外部活动套接有活动盘8，活动盘8的外部螺纹套接有固定螺栓9，可以用固定螺栓9将活动盘8和转动轴6的位置固定住，转动轴6的外部固定套接有活动齿轮10，工作块2的底部固定连接有固定杆11，活动齿轮10转动会带动固定杆11移动；

底座放置台1的底部固定安装有支撑座12，底座放置台1位于工作块2一侧的顶部固定安装有收集口13，装置表面的液体会通过收集口13流进下方的收集管14中，收集口13的底部固定安装有收集管14，收集管14的内部活动安装有推杆15，推杆15可以在收集管14内部来回移动，推杆15的外部活动套接有活动块16，底座放置台1的一侧固定安装有收集箱17，可以对多余的液体进行收集。

[0015] 其中，移动杆3的底部与底座放置台1的顶部呈平行设置，且移动杆3对称分布在底座放置台1的顶部；在摆放景观树时，将景观树的花盆放在移动杆3之间，推动移动杆3，使移动杆3与花盆之间紧密接触，再转动固定栓4对移动杆3进行固定，根据景观树花盆的直径和底座放置台1表面设置的刻度线进行精确固定，避免了景观树放在桌面上容易掉落到地上，砸坏花盆的同时可能会伤害到景观树的根茎或枝丫的情况，为摆放景观树带来了便利。

[0016] 其中，固定杆11的外部设置有齿块，齿块与活动齿轮10相啮合；当景观树花盆的高度过大时，用手转动摇把7，带动转动轴6转动，使转动轴6外部的活动齿轮10转动，通过齿块带动固定杆11向上移动，从而增加移动杆3与底座放置台1之间的距离，使移动杆3能够更好的适应多种尺寸的景观树花盆。

[0017] 其中，活动盘8的表面和固定螺栓9的外部分别设置有螺孔和螺纹，且活动盘8表面的螺孔与固定螺栓9的螺纹相适配；选择合适的距离后将固定螺栓9插入活动盘8表面的螺孔中，从而对工作块2的位置进行固定，便于摆放不同高度的景观树花盆，从而增加景观树底座装置的实用性。

[0018] 其中，推杆15的外部设置有两块固定块，且其中一个固定块的内部开设有流水槽；对景观树进行浇水或者喷洒营养液时会有部分液体顺着枝叶或者花盆流到景观树底座的表面，液体会顺着收集口13流到收集管14中，再通过推杆15将液体推送到收集箱17中，避免了液体留在底座表面会招引其他昆虫甚至造成底座表面的局部污染的问题，增加了景观树的观赏效果。

[0019] 其中，固定块和推杆15的大小分别与收集管14和活动块16相适配；当液体流到收集管14中时，液体会通过固定块的内部开设的流水槽流进收集箱17中，用手推动推杆15，使推杆15在收集管14中来回移动，固定块会将收集管14中残留的液体再次推进收集箱17中，再对收集箱17进行清理。

[0020] 工作原理：工作时，首先检查多功能景观树底座装置各零件之间是否能正常工作，检查支撑座12是否晃动，在摆放景观树时，将景观树的花盆放在移动杆3之间，推动移动杆3，使移动杆3与花盆之间紧密接触，再转动固定栓4对移动杆3进行固定，根据景观树花盆的直径和底座放置台1表面设置的刻度线进行精确固定，避免了景观树放在桌面上容易掉落到地上，砸坏花盆的同时可能会伤害到景观树的根茎或枝丫的情况，为摆放景观树带来了便利，当景观树花盆的高度过大时，用手转动摇把7，带动转动轴6在限位块5的内部转动，使转动轴6外部的活动齿轮10转动，通过齿块带动固定杆11向上移动，从而增加移动杆3与底座放置台1之间的距离，使移动杆3能够更好的适应多种尺寸的景观树花盆，选择合适的距离后将固定螺栓9插入活动盘8表面的螺孔中，从而对工作块2的位置进行固定，从而增加景观树底座装置的实用性；

对景观树进行浇水或者喷洒营养液时会有部分液体顺着枝叶或者花盆流到景观树底座的表面，液体会顺着收集口13流到收集管14中，当液体流到收集管14中时，液体会通过固定块的内部开设的流水槽流进收集箱17中，用手推动活动块16内部的推杆15，使推杆15在收集管14中来回移动，固定块会将收集管14中残留的液体再次推进收集箱17中，再对收集箱17进行清理，避免了液体留在底座表面会招引其他昆虫甚至造成底座表面的局部污染的问题，增加了景观树的观赏效果。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。