一种绿化养护一体式喷雾车

技术领域

[0001] 本实用新型属于绿化养护技术领域，具体为一种绿化养护一体式喷雾车。

背景技术

[0002] 绿化养护一体式喷雾车是具有喷雾降尘、喷药防治病虫害等功能的工程车辆，该车辆上装的喷雾炮主要由电气控制系统、有风筒的轴流风机、通过水路连接到喷嘴的喷雾水泵和药箱等组成，喷雾炮的动力电源为绿化喷洒车上装的发电机组提供，轴流风机和喷雾水泵的电机由电动机驱动，其中，轴流风机用来控制喷雾炮的吹喷距离，喷雾水泵则用来控制喷雾炮的喷雾量。

[0003] 但是目前市场上的绿化养护一体式喷雾车在进行喷雾降尘工作时，喷出的水雾不能够完全被喷走，或多或少会有部分水雾凝结在喷雾炮的内壁和喷嘴上，形成水滴，这些水滴最终会低落在喷雾车上，会造成喷雾车产生锈迹，影响喷雾车的寿命及美观，再者喷雾车往往会进行逆风作业，当风速较大时，喷出的水雾会夹杂着灰尘回落到喷雾炮上，灰尘在喷雾炮上积累给喷雾炮带来污染，污物难以清除，另外水在气温低于零下时会结冰，喷嘴结冰后设备不能正常运行甚至是冻裂，目前采取的措施多为在供水管道上采取加热措施，但对于寒冷地区，由于喷嘴位于喷雾炮的边缘，炮体中由电机驱动风叶送来的冷风还会使喷嘴结冰，影响喷雾车的正常工作，鉴于以上缺陷，我们提出了一种绿化养护一体式喷雾车。

发明内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供一种绿化养护一体式喷雾车，有效的解决了目前市场上的绿化养护一体式喷雾车喷雾炮上凝结的水滴会造成车身生锈、逆风作业时回落的水雾会污染喷雾炮和低温环境下喷嘴结冰不能正常工作的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种绿化养护一体式喷雾车，包括车架，所述车架的顶部固定连接有水泵，所述水泵的侧面固定连接有进水管，所述水泵的顶部固定连接有出水管，所述车架位于水泵侧面的顶部固定连接有水箱，所述车架位于水箱侧面的顶部固定连接有箱体，所述箱体的顶部固定连接有支撑架，所述支撑架的顶部固定连接有喷雾炮，所述喷雾炮的侧面固定连接有上接水环，所述上接水环的侧面固定连接有接水槽，所述接水槽的底部固定连接有下水口，所述喷雾炮的一侧固定连接有下接水环，所述喷雾炮位于支撑架顶部的侧面固定连接有滑杆，所述滑杆的外部活动套接有环形滑块，所述环形滑块的内腔固定连接有环形水槽，所述环形水槽的内腔固定连接有喷头；

所述箱体内腔的顶部固定连接有电机，所述喷雾炮的内腔安置有保温板，所述保温板的内腔安置有铜管，所述喷雾炮位于保温板的侧面的内腔固定连接有风叶，所述喷雾炮位于上接水环内腔的侧面固定连接有喷嘴。

[0006] 优选的，所述车架位于水泵侧面的顶部固定连接有护栏，且护栏位于箱体的侧面。

[0007] 优选的，所述接水槽的顶部与喷雾炮的底部固定连接，且接水槽的内腔与上接水环和下接水环的内腔相通。

[0008] 优选的，所述下水口的底部固定连接有回水管，且回水管的一端延伸至水箱的内腔。

[0009] 优选的，所述铜管的底部与电机的顶部固定连接，且铜管的外形与弹簧形似。

[0010] 优选的，所述上接水环与下接水环均成一个半圆形，且下接水环的直径是上接水环直径的一点五倍。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1）、在工作中，通过设置水泵、进水管、出水管、上接水环、接水槽、下水口、回水管、下接水环、滑杆、环形滑块、环形水槽和喷头，当有水雾凝结在喷雾炮的内壁或喷嘴上时，形成的水滴会沿着喷雾炮内壁流进上接水环和下接水环，进一步水滴经下水口和回水管流进水箱，不仅防止了水滴滴落在车身产生铁锈而且还节约了水资源，逆风作业时水雾夹杂着灰尘回落到喷雾炮上时，启动水泵，水泵将水箱里的水抽出后由喷头喷出，再移动环形滑块和环形水槽，可对喷雾炮全身进行清洗，避免了灰尘的积累，提升了喷雾炮的美观性；

2）、通过设置保温板、铜管、风叶和电机，常温情况下，保温板可保持喷雾炮本体的正常温度，防止喷嘴结冰，当气温低于零下时，喷嘴会结冰，启动电机使铜管产生热量，保温板升温，在喷雾工作前，设置风叶保持较低的转速，使热量缓慢经过喷雾炮内腔，对喷嘴表面的冰块进行融化，避免了喷嘴结冰的现象，保持装置正常工作。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型一种绿化养护一体式喷雾车结构的正面示意图；

图2为本实用新型一种绿化养护一体式喷雾车结构部件的三维示意图；

图3为本实用新型一种绿化养护一体式喷雾车结构部件的侧面示意图；

图4为本实用新型一种绿化养护一体式喷雾车结构的部件正面示意图；

图中：1、车架；2、水泵；3、进水管；4、出水管；5、护栏；6、水箱；7、箱体；8、支撑架；9、喷雾炮；10、上接水环；11、接水槽；12、下水口；13、回水管；14、下接水环；15、滑杆；16、环形滑块；17、环形水槽；18、喷头；19、电机；20、保温板；21、铜管；22、风叶；23、喷嘴。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 本实施例，由图1-4给出，本实用新型包括车架1，车架1的顶部固定连接有水泵2，水泵2的侧面固定连接有进水管3，水泵2的顶部固定连接有出水管4，车架1位于水泵2侧面的顶部固定连接有水箱6，水泵2可将水箱6里的水经进水管3抽出，再在水泵2的压力下将水经出水管4输入环形水槽17，然后由喷头18喷出，车架1位于水箱6侧面的顶部固定连接有箱体7，箱体7的顶部固定连接有支撑架8，支撑架8的顶部固定连接有喷雾炮9，支撑架8为喷雾炮9提供支撑，且喷雾炮9可在支撑架8顶部上下转动，喷雾炮9的侧面固定连接有上接水环10，喷雾形成的水滴会沿着喷雾炮9内壁流进上接水环10和下接水环14，上接水环10的侧面固定连接有接水槽11，接水槽11的底部固定连接有下水口12，水滴会依次经下水口12和回水管13流进水箱6，喷雾炮9的一侧固定连接有下接水环14，喷雾炮9位于支撑架8顶部的侧面固定连接有滑杆15，滑杆15的外部活动套接有环形滑块16，环形滑块16的内腔固定连接有环形水槽17，环形水槽17的内腔固定连接有喷头18，环形滑块16可带动环形水槽17和喷头18沿滑杆15移动；

箱体7内腔的顶部固定连接有电机19，喷雾炮9的内腔安置有保温板20，常温情况下，保温板20可维持喷雾炮9本体在一个正常的温度，保温板20的内腔安置有铜管21，喷雾炮9位于保温板20的侧面的内腔固定连接有风叶22，风叶22转动形成气流带动铜管21产生的热量流动，喷雾炮9位于上接水环10内腔的侧面固定连接有喷嘴23。

[0015] 其中，车架1位于水泵2侧面的顶部固定连接有护栏5，且护栏5位于箱体7的侧面，护栏5保证工作人员近距离检修喷雾炮9时在车辆上的安全。

[0016] 其中，接水槽11的顶部与喷雾炮9的底部固定连接，且接水槽11的内腔与上接水环10和下接水环14的内腔相通，喷雾形成的水滴会沿着喷雾炮9内壁流进上接水环10和下接水环14，随后进入接水槽11。

[0017] 其中，下水口12的底部固定连接有回水管13，且回水管13的一端延伸至水箱6的内腔，水滴经下水口12和回水管13流进水箱6。

[0018] 其中，铜管21的底部与电机19的顶部固定连接，且铜管21的外形与弹簧形似，铜管21等间距布置于喷雾炮9的内腔，具有更好的导热效果。

[0019] 其中，上接水环10与下接水环14均成一个半圆形，且下接水环14的直径是上接水环10直径的一点五倍，半圆形的水环设计，在保证水滴不溢出水环的同时节省了材料，减轻了装置的重量。

[0020] 工作原理：工作时，首先当有水雾凝结在喷雾炮9的内壁或喷嘴23上时，水雾积累形成水滴，水滴会沿着喷雾炮9内壁流进上接水环10和下接水环14，水滴流入接水槽11，进一步水滴依次经下水口12和回水管13流进水箱6，此设置不仅防止了水滴滴落在车身产生铁锈而且还节约了水资源，当逆风作业时，水雾夹杂着灰尘回落到喷雾炮9上时，启动车架1顶部的水泵2，水泵2将水箱6里的水经进水管3抽出，再在水泵2的压力下将水经出水管4输入环形水槽17，然后由喷头18喷出，再沿滑杆15移动环形滑块16，环形滑块16带动环形水槽17和喷头18移动，可对喷雾炮9全身进行清洗，避免了灰尘在喷雾炮9上的积累，提升了喷雾炮9的美观性；

支撑架8支撑起喷雾炮9，护栏5保证工作人员近距离检修喷雾炮9时在车辆上的安全，常温情况下，保温板20可维持喷雾炮9本体在一个正常的温度，防止喷嘴23结冰，当气温低于零下时，喷嘴23会结冰，启动箱体7顶部的电机19使铜管21产生热量，保温板20升温，在喷雾工作前，设置风叶22保持较低的转速，使热量缓慢经过喷雾炮9内腔，对喷嘴23表面的冰块进行融化，避免了喷嘴23结冰的现象，保持装置正常工作。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。