1. 一种绿化养护一体式喷雾车，包括车架（1），其特征在于：所述车架（1）的顶部固定连接有水泵（2），所述水泵（2）的侧面固定连接有进水管（3），所述水泵（2）的顶部固定连接有出水管（4），所述车架（1）位于水泵（2）侧面的顶部固定连接有水箱（6），所述车架（1）位于水箱（6）侧面的顶部固定连接有箱体（7），所述箱体（7）的顶部固定连接有支撑架（8），所述支撑架（8）的顶部固定连接有喷雾炮（9），所述喷雾炮（9）的侧面固定连接有上接水环（10），所述上接水环（10）的侧面固定连接有接水槽（11），所述接水槽（11）的底部固定连接有下水口（12），所述喷雾炮（9）的一侧固定连接有下接水环（14），所述喷雾炮（9）位于支撑架（8）顶部的侧面固定连接有滑杆（15），所述滑杆（15）的外部活动套接有环形滑块（16），所述环形滑块（16）的内腔固定连接有环形水槽（17），所述环形水槽（17）的内腔固定连接有喷头（18）；

所述箱体（7）内腔的顶部固定连接有电机（19），所述喷雾炮（9）的内腔安置有保温板（20），所述保温板（20）的内腔安置有铜管（21），所述喷雾炮（9）位于保温板（20）的侧面的内腔固定连接有风叶（22），所述喷雾炮（9）位于上接水环（11）内腔的侧面固定连接有喷嘴（23）。

2. 根据权利要求1所述的一种绿化养护一体式喷雾车，其特征在于：所述车架（1）位于水泵（2）侧面的顶部固定连接有护栏（5），且护栏（5）位于箱体（7）的侧面。

3. 根据权利要求1所述的一种绿化养护一体式喷雾车，其特征在于：所述接水槽（11）的顶部与喷雾炮（9）的底部固定连接，且接水槽（11）的内腔与上接水环（10）和下接水环（14）的内腔相通。

4. 根据权利要求1所述的一种绿化养护一体式喷雾车，其特征在于：所述下水口（12）的底部固定连接有回水管（13），且回水管（13）的一端延伸至水箱（6）的内腔。

5. 根据权利要求1所述的一种绿化养护一体式喷雾车，其特征在于：所述铜管（21）的底部与电机（19）的顶部固定连接，且铜管（21）的外形与弹簧形似。

6. 根据权利要求1所述的一种绿化养护一体式喷雾车，其特征在于：所述上接水环（10）与下接水环（14）均成一个半圆形，且下接水环（14）的直径是上接水环（10）直径的1.5倍。