1. 一种草坪绿地施工工具，包括车架（1），其特征在于：所述车架（1）的底部固定连接有万向轮（2），所述车架（1）的中部固定连接有箱体（3），所述箱体（3）的顶部固定安装有一号电机（4），所述一号电机（4）的一侧固定连接有转动杆（5），所述转动杆（5）的一侧固定连接有活动杆（6），所述活动杆（6）的底部螺纹连接有活动架（7），所述活动架（7）的外部活动套接有活动块（8），所述箱体（3）的一侧固定连接有水箱（9），所述水箱（9）内腔的中部固定连接所述搅拌架（10），所述搅拌架（10）的顶部固定连接有二号电机（11），所述水箱（9）内腔一侧的中部固定连接有过滤网（12），所述水箱（9）的顶部固定连接有进药口（13），所述进药口（13）的顶部固定连接有瓶塞（14），所述车架（1）外部的一侧固定连接有水泵（15），所述水泵（15）的一侧固定连接有出水管（16），所述出水管（16）的底部固定连接有喷头（17）,

所述活动架（7）的中部固定连接有固定板（18），所述固定板（18）的顶部固定安装有双向电机（19），所述双向电机（19）的一端固定连接有传动锥齿轮（20），所述传动锥齿轮（20）的底部啮合有从动锥齿轮（21），所述从动锥齿轮（21）的底部固定连接有从动杆（22），所述从动杆（22）的外部活动套接有皮带（23），所述从动杆（22）的底部固定连接有固定架（24），所述固定架（24）的中部螺纹连接有固定螺栓（25），所述固定螺栓（25）的外部活动套接有打孔刀（26），所述固定架（24）的底部固定连接有转轴（27），所述箱体（3）的底部固定连接有清洁环（28），所述活动块（8）的底部固定套接有弹簧（29）。

2. 3.根据权1所述的一种草坪绿地施工工具，其特征在于：所述箱体（3）贯穿车架（1）的中部，所述箱体（3）的底部贯穿部分高于万向轮（2）的底部。

3. 根据权利要求1所述的一种草坪绿地施工工具，其特征在于：所述传动锥齿轮（20）数量为两个，两个所述传动锥齿轮（20）对称分布于双向电机（19）的两侧。

4. 5..根据权要1所述的一种草坪绿地施工工具，其特征在于：所述喷头（17）的形状为等边三角形，所述喷头（17）固定安装于打孔刀（26）的中部。

5. 根据权利要求1所述的一种草坪绿地施工工具，其特征在于：所述打孔刀（26）贯穿转轴（27）和清洁环（28）。

6. 根据权利要求1所述的一种草坪绿地施工工具，其特征在于：所述弹簧（29）的对称分布于活动块（8）的底部和顶部。