一种市政维护用的绿化带修剪装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及绿化带维护技术领域，具体为一种市政维护用的绿化带修剪装置。

背景技术

[0002] 城市市政绿化带需要经常修剪才能保持其形状，城市道路两侧或广场绿化中多设有条带形绿化带，用以分隔不同绿化景观分区，在实际运行中，需经常对绿化带进行修剪。现多采用人工手持小型电动工具或手动剪刀进行修剪。

[0003] 因此，采用目前常规的修剪作业方式，需要大量人工，且耗费时间较多，同时修剪后的绿化带产生大量废弃草料，需要后续清洁工再清理，劳动强度大，且清理后的绿化带废料参差不齐，不利于分解或再利用，影响市政绿化带维护工作的进度，现有的修剪设备依旧存在一定的问题和缺陷，即现有的绿化带修剪装置，修剪装置不灵活，针对不同绿化带修剪局限性大；其次，现有的绿化带修剪装置，修剪产生大量草料，需后续清理，劳动强度过大；第三，现有的绿化带修剪装置，易受路面颠簸不平影响，装置减震效果差，影响修剪的美观性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种市政维护用的绿化带修剪装置，以解决上述背景技术中提出的修剪不灵活，废料不易清理，装置减震效果差等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种市政维护用的绿化带修剪装置，包括一种市政维护用的绿化带修剪装置，包括第一箱体、第二箱体、机械臂、电动伸缩杆和修剪装置，所述第一箱体内部的一侧固定连接有第一电机，且第一箱体顶端的一侧固定连接有第二箱体，所述第二箱体的一侧设置有箱门，且第二箱体内部顶端的一侧与传输管固定连接，所述第一箱体顶端的一侧活动连接有旋转轴，且旋转轴的顶端固定连接有第一支撑柱，所述第一支撑柱的顶端固定连接有机械臂，所述机械臂顶端的一侧固定连接有第一固定块，且第一固定块的顶端固定连接有伸缩装置，所述第一固定块的底端活动连接有电动伸缩杆，且电动伸缩杆的底端设置有旋转装置，所述旋转装置的底端活动连接有修剪装置，且修剪装置外部的顶端固定设置有第二电机，所述第二电机的底端活动连接有第一齿轮，且第一齿轮的一侧设置有第二齿轮，所述第二齿轮的内部固定连接有旋转杆，且旋转杆外部的两侧皆设置有第三齿轮，并且旋转杆的一侧活动连接有固定台，所述修剪装置内部的一侧皆设置有防溅帘所述第一箱体底端的外部固定连接有空心套筒，且空心套筒底端的一侧活动连接有轮胎。

[0006] 优选的，所述传输管的一侧固定连接有抽气机，且抽气机的一侧固定连接有折叠波纹管，并且折叠波纹管的一侧与修剪装置固定连接。

[0007] 优选的，所述第一支撑柱的底端设置有滑动槽，且滑动槽的底端活动连接有滑杆。

[0008] 优选的，所述机械臂外部的一侧设置有固定夹，且固定夹的内部固定连接有折叠波纹管。

[0009] 优选的，所述第三齿轮的一侧活动连接有第四齿轮，且第四齿轮的底端活动连接有旋转刀片。

[0010] 优选的，所述空心套筒内部的顶端固定设置有弹簧组，且弹簧组的底端活动连接有第二固定块，所述第二固定块的一侧设置有滑块，且第二固定块的底端固定连接有第二支撑柱，并且第二支撑柱底端的一侧活动连接有轮胎，所述空心套筒内部的一侧皆设置有滑槽，且滑槽内部活动设置有滑块。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种市政维护用的绿化带修剪装置，通过在第一箱体的内部设置有第一电机，第一电机启动可以带动第一箱体上方的旋转轴旋转，同时使上方的第一支撑柱带动机械臂进行旋转角度的调节，同时第一支撑柱的下方设置有滑动槽，滑动槽的下方活动连接有滑杆，旋转轴带动第一支撑柱旋转可以使滑杆在滑动槽内旋转，减少旋转的摩擦力，同时机械臂顶端的一侧设置有第一固定块，第一固定块的顶端装有伸缩装置，通过伸缩装置启动可以控制第一固定块下方的电动伸缩杆进行自由伸缩运动，并且电动伸缩杆的底端设置有旋转装置，通过旋转装置可以对修剪装置的角度进行调节，使修剪装置可以针对不同高度的绿化带调节高度角度进行修剪，提升了装置的修剪范围；

2.该种市政维护用的绿化带修剪装置，通过在修剪装置的顶端设置有第二电机，第二电机启动可以带动下方第一齿轮转动，同时第一齿轮的一侧活动连接有第二齿轮，第二齿轮和第三齿轮固定连接在旋转杆上，并且旋转杆活动连接在固定台上，使第一齿轮转动可以带动下方第二齿轮和第三齿轮转动，同时第三齿轮的一侧活动连接有第四齿轮，第三齿轮带动第四齿轮转动可以使下方旋转刀片进行转动修剪，同时通过抽气机启动，修剪完的草料可以被吸入与修剪装置固定连接的折叠波纹管中，并由抽气机经过传输管，投放入第二箱体的内部，同时修剪装置的内壁设置有防溅帘防止草料飞出修剪装置的范围，并且第二箱体的一侧设置有箱门，可以打开箱门对草料进行清理；

3.该种市政维护用的绿化带修剪装置，通过在空心套筒的内部设置有滑槽，空心套筒内部的顶端固定连接有弹簧组，同时弹簧组的下端固定连接有第二固定块，第二固定块的两侧装有滑块，滑块可在空心套筒内部的滑槽进行滑动，并且第二固定块的下方装有与轮胎活动连接的第二支撑柱，轮胎移动中产生的里可以通过第二支撑柱传入上方的第二固定块并对弹簧组施力，使第二固定块带动滑块在空心套筒内部的滑槽滑动，同时弹簧组的反作用力施加在第二固定块上与下方轮胎传来的力相抵消，减缓滑块滑动的频率，起到减震的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种新型绿化带修剪装置的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种新型绿化带修剪装置的修剪装置处俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种新型绿化带修剪装置的修剪装置侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种新型绿化带修剪装置的空心套筒放大结构示意图。

[0013] 图中：1、第一箱体；101、第一电机；2、第二箱体；201、箱门；202、传输管；203、抽气机；204、折叠波纹管；3、旋转轴；4、第一支撑柱；401、滑动槽；402、滑杆；5、机械臂；501、固定夹；502、第一固定块；503、伸缩装置；6、电动伸缩杆；601、旋转装置；7、修剪装置；701、第二电机；702、第一齿轮；703、第二齿轮；704、旋转杆；705、第三齿轮；706、第四齿轮；707、固定台；708、防溅帘；8、旋转刀片；9、空心套筒；901、弹簧组；902、第二固定块；903、滑块；904、滑槽；905、第二支撑柱；10、轮胎。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种市政维护用的绿化带修剪装置，包括第一箱体1、第二箱体2、机械臂5、电动伸缩杆6和修剪装置7，第一箱体1内部的一侧固定连接有第一电机101，且第一箱体1顶端的一侧固定连接有第二箱体2，第二箱体2的一侧设置有箱门201，且第二箱体2内部顶端的一侧与传输管202固定连接，传输管202的一侧固定连接有抽气机203，且抽气机203的一侧固定连接有折叠波纹管204，并且折叠波纹管204的一侧与修剪装置7固定连接，通过抽气机203启动可以使修剪装置7中草料通过折叠波纹管204吸入第二箱体2中，减少后续的人工清理；

第一箱体1顶端的一侧活动连接有旋转轴3，且旋转轴3的顶端固定连接有第一支撑柱4，第一支撑柱4的底端设置有滑动槽401，且滑动槽401的底端活动连接有滑杆402，第一电机101启动可以带动旋转轴3和第一支撑柱4进行旋转运动，便于调节上方机械臂5的角度；

第一支撑柱4的顶端固定连接有机械臂5，机械臂5顶端的一侧固定连接有第一固定块502，且第一固定块502的顶端固定连接有伸缩装置503，机械臂5外部的一侧设置有固定夹501，且固定夹501的内部固定连接有折叠波纹管204，通过机械臂5控制下方修剪装置7进行裁剪；

第一固定块502的底端活动连接有电动伸缩杆6，且电动伸缩杆6的底端设置有旋转装置601，旋转装置601的底端活动连接有修剪装置7，且修剪装置7外部的顶端固定设置有第二电机701，第二电机701的底端活动连接有第一齿轮702，且第一齿轮702的一侧设置有第二齿轮703，第二齿轮703的内部固定连接有旋转杆704，且旋转杆704外部的两侧皆设置有第三齿轮705，并且旋转杆704的一侧活动连接有固定台707，修剪装置7内部的一侧皆设置有防溅帘708，第三齿轮705的一侧活动连接有第四齿轮706，且第四齿轮706的底端活动连接有旋转刀片8，修剪装置7可以实现对绿化带的高效修剪；

第一箱体1底端的外部固定连接有空心套筒9，空心套筒9内部的顶端固定设置有弹簧组901，且弹簧组901的底端活动连接有第二固定块902，第二固定块902的一侧设置有滑块903，且第二固定块902的底端固定连接有第二支撑柱905，并且第二支撑柱905底端的一侧活动连接有轮胎10，空心套筒9内部的一侧皆设置有滑槽904，且滑槽904内部活动设置有滑块903，且空心套筒9底端的一侧活动连接有轮胎10，通过空心套筒9内的弹簧组901可以对下方轮胎10传来的力进行抵消，起到减震效果。

[0016] 工作原理：通过在第一箱体1的内部设置有第一电机101，第一电机101启动可以带动第一箱体1上方的旋转轴3旋转，同时使上方的第一支撑柱4带动机械臂5进行旋转角度的调节，同时第一支撑柱4的下方设置有滑动槽401，滑动槽401的下方活动连接有滑杆402，旋转轴3带动第一支撑柱4旋转可以使滑杆402在滑动槽401内旋转，减少旋转的摩擦力，同时机械臂5顶端的一侧设置有第一固定块502，第一固定块502的顶端装有伸缩装置503，通过伸缩装置503启动可以控制第一固定块502下方的电动伸缩杆6进行自由伸缩运动，并且电动伸缩杆6的底端设置有旋转装置601，通过旋转装置601可以对修剪装置7的角度进行调节，使修剪装置7可以针对不同高度的绿化带调节高度角度进行修剪，通过在修剪装置7的顶端设置有第二电机701，第二电机701启动可以带动下方第一齿轮702转动，同时第一齿轮702的一侧活动连接有第二齿轮703，第二齿轮703和第三齿轮705固定连接在旋转杆704上，并且旋转杆704活动连接在固定台707上，使第一齿轮702转动可以带动下方第二齿轮703和第三齿轮705转动，同时第三齿轮705的一侧活动连接有第四齿轮706，第三齿轮705带动第四齿轮706转动可以使下方旋转刀片8进行转动修剪，同时通过抽气机203启动，修剪完的草料可以被吸入与修剪装置7固定连接的折叠波纹管204中，并由抽气机203经过传输管202，投放入第二箱体2的内部，同时修剪装置7的内壁设置有防溅帘708防止草料飞出修剪装置7的范围，并且第二箱体2的一侧设置有箱门201，可以打开箱门201对草料进行清理，该种市政维护用的绿化带修剪装置，通过在空心套筒9的内部设置有滑槽904，空心套筒9内部的顶端固定连接有弹簧组901，同时弹簧组901的下端固定连接有第二固定块902，第二固定块902的两侧装有滑块903，滑块903可在空心套筒9内部的滑槽904进行滑动，并且第二固定块902的下方装有与轮胎10活动连接的第二支撑柱905，轮胎10移动中产生的里可以通过第二支撑柱905传入上方的第二固定块902并对弹簧组901施力，使第二固定块902带动滑块903在空心套筒9内部的滑槽904滑动，同时弹簧组901的反作用力施加在第二固定块902上与下方轮胎10传来的力相抵消，减缓滑块903滑动的频率，起到减震的效果。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。