一种绿化养护用防晒保护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及园林绿化养护技术领域，具体为一种绿化养护用防晒保护装置。

背景技术

[0002] 园林绿化是指在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域，在炎热的夏天，绿化养护中为了保护植被不被强烈的阳光长期直射导致植被损伤，往往采用防晒网遮阳以保护植被，尤其是对刚移植不久的幼苗。

[0003] 目前市场上的此类防晒保护装置种类繁多，基本可以满足园林养护的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的此类防晒保护装置的防晒网组件大多无法对其防晒高度进行调节，对于不同生长时期的植被而言，其适用范围大大受限；

（2）现有的此类防晒保护装置一部分采用铺设方式进行使用，铺设过程需要多人同时开展，费时费力，使用灵活性也大大受限，降低了装置的使用便捷性；

（3）现有的此类防晒保护装置组装过程复杂，为工作人员的前期安装以及后期维护带来了不便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种绿化养护用防晒保护装置，以解决上述背景技术中提出装置的高度不便调节、使用灵活性不佳以及安装、后期维护不便的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种绿化养护用防晒保护装置，包括底座、加强块、橡胶垫块、防晒网主体和防护板，所述底座顶端的一侧固定有加强块，且加强块一侧的外壁上固定有主支撑板，并且主支撑板底部的中心位置处粘接有橡胶垫块，所述主支撑板的内部设置有通槽，且通槽内部的一侧滑动安装有副支撑板，所述副支撑板一侧的外壁上固定有工字固定块，且工字固定块的一侧设置有支撑架，并且支撑架的两侧皆设置有防护板，所述防护板内部的一侧设置有预制槽，且预制槽顶部的一侧安装有防晒网主体。

[0007] 优选的，所述副支撑板内部的一侧设置有等间距的通孔，所述主支撑板一侧的外壁上安装有定位销,定位销的一端贯穿至通孔的外部，通过定位销贯穿至通孔，锁定副支撑板与主支撑板的高度位置。

[0008] 优选的，所述防护板顶端的一侧固定有接头，且接头一侧的防护板顶端安装有限位座，并且限位座顶端的一侧安装有转轴,转轴的一端与支撑架的顶端转动连接，防护板可围绕转轴进行转动，此时两组防护板之间的开合角度得到调节。

[0009] 优选的，所述工字固定块一侧的外壁上安装有限位轨道,限位轨道设置有两组，且限位轨道一侧的外壁上滑动安装有限位卡块，并且限位卡块顶端的一侧固定有挡块，挡块用于连接限位卡块和工字固定块。

[0010] 优选的，所述工字固定块一侧的外壁上安装有定位锚栓,定位锚栓的一端延伸至挡块的外部，且定位锚栓的一端螺纹处安装有螺母。

[0011] 优选的，所述限位卡块一侧的外壁上固定与连接块,连接块的一端与支撑架的外壁固定连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种绿化养护用防晒保护装置不仅便于进行安装以及后期维护，提升装置的工作适用范围，还有效增强装置的使用便捷性；

（1）通过设置有螺母和副支撑板，将支撑架外壁上的两组限位卡块与工字固定块外壁上的两组限位轨道相互对准，直至二者滑动连接，随后将定位锚栓的一端拧入挡块的内部，随后将螺母拧至定位锚栓的螺纹端，此时可将支撑架以及副支撑板进行固定，随后立起底座，使装置呈竖直状态，即完成装置的组装工作，使其工作人员人员进行安装以及后期维护；

（2）通过设置有通孔和防护板，将定位销依次从主支撑板、副支撑板的内部拔出，即定位销退出至通孔的外部，随后手动上提副支撑板，使副支撑板在主支撑板的内部滑动，则副支撑板带动工字固定块、支撑架以及两组防护板上移，从而使装置可对不同高度的植被进行保护，提升装置的工作适用范围；

（3）通过设置有防护板和转轴，工作人员可手动拉动两组防护板，使防护板围绕转轴进行转动，则装置的防护范围可由两组防护板进行调节，植被越大，防护板的开合角度越大，当阳光照射植被时，防晒网主体可对阳光进行阻挡，操作便捷，结构稳定，有效增强装置的使用便捷性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种绿化养护用防晒保护装置的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种绿化养护用防晒保护装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种绿化养护用防晒保护装置的俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种绿化养护用防晒保护装置图3中B处放大结构示意图；

图中：1、底座；2、加强块；3、橡胶垫块；4、主支撑板；5、通槽；6、副支撑板；7、支撑架；8、防晒网主体；9、预制槽；10、防护板；11、工字固定块；12、定位销；13、通孔；14、限位座；15、转轴；16、接头；17、限位轨道；18、限位卡块；19、连接块；20、螺母；21、定位锚栓；22、挡块。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种绿化养护用防晒保护装置，包括底座1、加强块2、橡胶垫块3、防晒网主体8和防护板10，底座1顶端的一侧固定有加强块2，且加强块2一侧的外壁上固定有主支撑板4，并且主支撑板4底部的中心位置处粘接有橡胶垫块3，主支撑板4的内部设置有通槽5，且通槽5内部的一侧滑动安装有副支撑板6，副支撑板6一侧的外壁上固定有工字固定块11，且工字固定块11的一侧设置有支撑架7，并且支撑架7的两侧皆设置有防护板10，防护板10内部的一侧设置有预制槽9，且预制槽9顶部的一侧安装有防晒网主体8；

防护板10顶端的一侧固定有接头16，且接头16一侧的防护板10顶端安装有限位座14，并且限位座14顶端的一侧安装有转轴15,转轴15的一端与支撑架7的顶端转动连接；

手动拉动两组防护板10，使防护板10围绕转轴15进行转动，转轴15起到连接支撑架7、防护板10的作用，则装置的防护范围可由两组防护板10进行调节，植被越大，防护板10的开合角度越大，当阳光照射植被时，防晒网主体8可对阳光进行阻挡，操作便捷，结构稳定；

工字固定块11一侧的外壁上安装有限位轨道17,限位轨道17设置有两组，且限位轨道17一侧的外壁上滑动安装有限位卡块18，并且限位卡块18顶端的一侧固定有挡块22；

工字固定块11一侧的外壁上安装有定位锚栓21,定位锚栓21的一端延伸至挡块22的外部，且定位锚栓21的一端螺纹处安装有螺母20；

限位卡块18一侧的外壁上固定与连接块19,连接块19的一端与支撑架7的外壁固定连接；

工作人员将底座1、主支撑板4以及副支撑板6水平放倒，随后将支撑架7外壁上的两组限位卡块18与工字固定块11外壁上的两组限位轨道17相互对准，直至二者滑动连接，随后将定位锚栓21的一端拧入挡块22的内部，随后将螺母20拧至定位锚栓21的螺纹端，此时可将支撑架7以及副支撑板6进行固定，随后立起底座1，使装置呈竖直状态，即完成装置的组装工作；

副支撑板6内部的一侧设置有等间距的通孔13，主支撑板4一侧的外壁上安装有定位销12,定位销12的一端贯穿至通孔13的外部；

将定位销12依次从主支撑板4、副支撑板6的内部拔出，即定位销12退出至通孔13的外部，随后手动上提副支撑板6，使副支撑板6在主支撑板4的内部滑动，则副支撑板6带动工字固定块11、支撑架7以及两组防护板10上移，从而使装置可对不同高度的植被进行保护。

[0016] 工作原理：使用时，首先工作人员将底座1、主支撑板4以及副支撑板6水平放倒，随后将支撑架7外壁上的两组限位卡块18与工字固定块11外壁上的两组限位轨道17相互对准，直至二者滑动连接，随后将定位锚栓21的一端拧入挡块22的内部，随后将螺母20拧至定位锚栓21的螺纹端，此时可将支撑架7以及副支撑板6进行固定，随后立起底座1，使装置呈竖直状态，即完成装置的组装工作，使其工作人员人员进行安装以及后期维护，随后工作人员将定位销12依次从主支撑板4、副支撑板6的内部拔出，即定位销12退出至通孔13的外部，随后手动上提副支撑板6，使副支撑板6在主支撑板4的内部滑动，则副支撑板6带动工字固定块11、支撑架7以及两组防护板10上移，从而使装置可对不同高度的植被进行保护，提升装置的工作适用范围，当装置的高度确定完毕后，工作人员可手动拉动两组防护板10，使防护板10围绕转轴15进行转动，转轴15起到连接支撑架7、防护板10的作用，则装置的防护范围可由两组防护板10进行调节，植被越大，防护板10的开合角度越大，当阳光照射植被时，防晒网主体8可对阳光进行阻挡，操作便捷，结构稳定，有效增强装置的使用便捷性。