一种绿化工程用花盆防盗固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及绿化工程维护技术领域，具体为一种绿化工程用花盆防盗固定装置。

背景技术

[0002] 在城市园林绿化的建设中，绿化盆栽花盆是必不可少的绿化装饰物，为了使得多盆盆栽能按规定的造型放置在规定的地方，通常会将多种花盆放置在花坛内，实现一定的造型美观。如果不使用花盆固定装置，那么摆好造型的花盆群容易受外力影响，一些漂亮的花盆盆栽也容易受到别有用心之人盗窃。为了使花盆能固定放置且防止偷盗，会用到花盆防盗固定装置。但申请人调研发现，现有的绿化工程用花盆防盗固定装置还不成熟，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

1、现有的绿化工程用花盆防盗固定装置，在使用过程中，固定操作复杂，操作难度较大；

2、现有的绿化工程用花盆防盗固定装置，在使用过程中，装置不能方便的进行安装使用，使对其使用时较为不便；

3、现有的绿化工程用花盆防盗固定装置，在使用过程中，花盆的放置位置固定，不能根据需求对其位置进行调节。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种绿化工程用花盆防盗固定装置，以解决上述背景技术中提出的固定操作复杂，装置不能方便的进行安装使用，不能根据需求对花盆的位置进行调节等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种绿化工程用花盆防盗固定装置，包括装置主体、活动板、放置板和连接块，所述装置主体内部顶端的两侧皆等距离设置有多个第一通孔，且装置主体的底端设置有底座，所述装置主体内部的中间位置活动连接有连接板，且连接板的一侧固定连接有螺旋套，所述装置主体内部的两侧皆活动连接有活动板，所述装置主体内部的顶端活动连接有放置板，且装置主体外部底端的两侧皆固定连接有连接块，所述连接块内部顶端的中间位置设置有第二通孔，且连接块内部的顶端设置有通槽，所述连接块的顶端设置有转动把手，且转动把手的底端固定连接有卡块。

[0005] 优选的，所述装置主体内部的一侧活动连接有螺旋杆，且螺旋杆的底端安装有电机。

[0006] 优选的，所述活动板一侧的顶端活动连接有限位板，且活动板底端的一侧固定连接有固定块，所述活动板一侧的中间位置设置有活动轴。

[0007] 优选的，所述放置板内部的两侧皆设置有螺旋插孔，且螺旋插孔的内部活动连接有限位螺栓。

[0008] 优选的，所述底座顶端的两侧皆活动连接有转杆，且转杆顶端的中间位置设置有卡孔。

[0009] 优选的，所述连接板顶端的两侧皆固定连接有连接条，且连接条的内部设置有滑槽。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种绿化工程用花盆防盗固定装置，通过在连接板顶端的两侧固定连接的连接条，将花盆放置在放置板顶端后，电机可以带动螺旋杆转动，则螺旋杆外部连接的螺旋套可以带动连接板在螺旋杆上向下移动，此时固定块会在滑槽内部滑动，且连接条可以带动活动板移动，使活动板可以通过活动轴向装置主体内部转动，则活动板可以带动限位板对花盆进行挤压限位，从而实现花盆的固定，则可以方便的对花盆进行固定，降低了对其固定的操作难度。

[0011] （2）该种绿化工程用花盆防盗固定装置，通过在装置主体的底端设置的底座，底座可以通过水泥固定在合适位置，此时装置主体可以放置在底座的顶端，然后转杆会穿入通槽内部，然后转动把手可以带动卡块卡入卡孔内部，然后转动转动把手可以带动转杆转动，使转杆可以卡在连接块内部，从而实现装置的安装固定，则可以方便的对装置进行安装使用。

[0012] （3）该种绿化工程用花盆防盗固定装置，通过在放置板内部的两侧设置的螺旋插孔，可以将放置板放置在装置主体内部的合适位置，并使螺旋插孔对准此位置的第一通孔，此时可以将限位螺栓穿入此位置的第一通孔内部，然后在螺旋插孔内部转动限位螺栓，则限位螺栓可以在螺旋插孔内部慢慢移动，从而实现放置板位置的固定，则可以根据需求对花盆的放置位置进行调节。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种绿化工程用花盆防盗固定装置的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种绿化工程用花盆防盗固定装置的正视结构示意图；

图3为本实用新型一种绿化工程用花盆防盗固定装置的放置板俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种绿化工程用花盆防盗固定装置的连接块放大结构示意图；

图5为本实用新型一种绿化工程用花盆防盗固定装置的连接块俯视结构示意图。

[0014] 图中：1、装置主体；101、螺旋杆；102、电机；103、第一通孔；2、活动板；201、活动轴；202、限位板；203、固定块；3、放置板；301、螺旋插孔；302、限位螺栓；4、底座；401、转杆；402、卡孔；5、连接板；501、螺旋套；502、滑槽；503、连接条；6、连接块；601、第二通孔；602、通槽；7、转动把手；701、卡块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种绿化工程用花盆防盗固定装置，包括装置主体1、活动板2、放置板3和连接块6，装置主体1内部顶端的两侧皆等距离设置有多个第一通孔103，装置主体1内部的一侧活动连接有螺旋杆101，且螺旋杆101的底端安装有电机102，装置主体1内部的中间位置活动连接有连接板5，且连接板5的一侧固定连接有螺旋套501，连接板5顶端的两侧皆固定连接有连接条503，且连接条503的内部设置有滑槽502，装置主体1内部的两侧皆活动连接有活动板2，活动板2一侧的顶端活动连接有限位板202，且活动板2底端的一侧固定连接有固定块203，活动板2一侧的中间位置设置有活动轴201，连接条503可以带动活动板2移动，使活动板2可以通过活动轴201向装置主体1内部转动，则活动板2可以带动限位板202对花盆进行挤压限位，从而实现花盆的固定；

装置主体1内部的顶端活动连接有放置板3，放置板3内部的两侧皆设置有螺旋插孔301，且螺旋插孔301的内部活动连接有限位螺栓302，可以将限位螺栓302穿入此位置的第一通孔103内部，然后在螺旋插孔301内部转动限位螺栓302，则限位螺栓302可以在螺旋插孔301内部慢慢移动，从而实现放置板3位置的固定；

装置主体1的底端设置有底座4，底座4顶端的两侧皆活动连接有转杆401，且转杆401顶端的中间位置设置有卡孔402，且装置主体1外部底端的两侧皆固定连接有连接块6，连接块6内部顶端的中间位置设置有第二通孔601，且连接块6内部的顶端设置有通槽602，连接块6的顶端设置有转动把手7，且转动把手7的底端固定连接有卡块701，转动把手7可以带动卡块701卡入卡孔402内部，然后转动转动把手7可以带动转杆401转动，使转杆401可以卡在连接块6内部，从而实现装置的安装固定。

[0017] 工作原理：使用时，可以将放置板3放置在装置主体1内部的合适位置，并使螺旋插孔301对准此位置的第一通孔103，此时可以将限位螺栓302穿入此位置的第一通孔103内部，然后在螺旋插孔301内部转动限位螺栓302，则限位螺栓302可以在螺旋插孔301内部慢慢移动，从而实现放置板3位置的固定，则可以根据需求对花盆的放置位置进行调节，底座4可以通过水泥固定在合适位置，此时装置主体1可以放置在底座4的顶端，然后转杆401会穿入通槽602内部，然后转动把手7可以带动卡块701卡入卡孔402内部，然后转动转动把手7可以带动转杆401转动，使转杆401可以卡在连接块6内部，从而实现装置的安装固定，则可以方便的对装置进行安装使用，将花盆放置在放置板3顶端后，电机102可以带动螺旋杆101转动，则螺旋杆101外部连接的螺旋套501可以带动连接板5在螺旋杆101上向下移动，此时固定块203会在滑槽502内部滑动，且连接条503可以带动活动板2移动，使活动板2可以通过活动轴201向装置主体1内部转动，则活动板2可以带动限位板202对花盆进行挤压限位，从而实现花盆的固定，则可以方便的对花盆进行固定，降低了对其固定的操作难度。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。