1. 一种胃镜咬合器，其特征在于：包括4个呈“L”形的咬件（1），分别为第一咬件（11）、第二咬件（12）、第三咬件（13）和第四咬件（14），4个咬件（1）组合形成该胃镜咬合器；第二咬件（12）和第四咬件（14）水平段设置有腔体a（2），第三咬件（13）和第四咬件（14）的竖直段设置有腔体b（3）；

第一咬件（11）和第三咬件（13）的水平段分别置于第二咬件（12）和第四咬件（14）的腔体a（2）中，并在腔体a（2）内左右移动，第一咬件（11）和第二咬件（12）的竖直段分别容置在第三咬件（13）和第四咬件（14）的腔体b（3）内，并可在腔体b（3）内上下移动；在第三咬件（13）和第四咬件（14）的竖直段还设有紧固件（4），用于紧固限定第一咬件（11）和第二咬件（12）竖直段在腔体b（3）内的移动。

2. 根据权利要求1所述的胃镜咬合器，其特征在于：所述第一咬件（11）和第三咬件（13）水平段的两侧设置有簧珠（5），所述腔体a（2）的两侧贯穿有与所述簧珠（5）相配合的通孔（21），且通孔（21）为并排间隔设置的多个。

3. 根据权利要求1所述的胃镜咬合器，其特征在于：所述第三咬件（13）和第四咬件（14）的竖直段贯穿设置有一长槽（6），且在长槽（6）的一侧纵向间隔设置有呈“7”字形的定位槽（61）；所述紧固件（4）包括穿插在长槽（6）内的撑杆（41），在撑杆（41）的两端设置有凸块（411），且凸块（411）的尺寸大于长槽（6）的截面尺寸。

4. 根据权利要求1所述的胃镜咬合器，其特征在于：所述腔体b（3）的两侧设置有定位孔（31），所述紧固件（4）包括穿插在定位孔（31）上的插钉（42），所述插钉（42）的端部穿过定位孔（31）并与位于腔体b（3）内的第一咬件（11）和/或第二咬件（12）的竖直段抵触接触。

5. 根据权利要求1所述的胃镜咬合器，其特征在于：所述第一咬件（11）、第二咬件（12）、第三咬件（13）和第四咬件（14）的水平段均设置有凹部（7），咬合时，牙齿咬合在凹部（7）内。

6. 根据权利要求5所述的胃镜咬合器，其特征在于：在所述凹部（7）上设置有橡胶垫（71），咬合时与牙齿相接触。

7. 根据权利要求1所述的胃镜咬合器，其特征在于：所述咬件（1）水平段与竖直段的拐角处设置为弯弧状。

8. 根据权利要求1所述的胃镜咬合器，其特征在于：在咬件（1）拐角处的外侧设置有用于连接绑带的挂钩（8），所述绑带为弹力带。