1. 一种神经触觉锻炼装置，其特征在于：包括平行间隔设置的行道a（1）和行道b（2），以及一用于连接行道a（1）和行道b（2）同向端部的行道c（3），所述行道c（3）呈弯弧形，且在所述行道a（1）、行道b（2）和行道c（3）的两侧均设置有扶手（4），且扶手（4）的高度可调；

所述行道a（1）、行道b（2）和行道c（3）上均布置有若干个指示部（5），且若干个指示部（5）沿路径中心方向间隔布置；所述指示部（5）上均匀设置有多个凸块（6），且任意相临两个指示部（5）上的凸块（6）均不相同。

2. 根据权利要求1所述的神经触觉锻炼装置，其特征在于：所述扶手（4）的扶杆（41）上包裹有软垫（7），在软垫（7）的外表面上也间隔设置有若干个凸起结构（71），并且位于软垫（7）不同部位处的凸结构（71）的密度不同。

3. 根据权利要求1所述的神经触觉锻炼装置，其特征在于：所述扶手（4）的支撑杆（42）等间隔分布，且在支撑杆（42）的下端环设有安装环（8），并在安装环（8）上开设有安装孔（81），所述安装环（8）与所述支撑杆（42）的下端侧壁之间还间隔设置有呈三角状的加强件（9）。

4. 根据权利要求1所述的神经触觉锻炼装置，其特征在于：所述扶手（4）的支撑杆（42）包括与安装环（8）连接的第一支撑杆（10）和与扶手（4）的扶杆（41）进行连接的第二支撑杆（11）；所述第二支撑杆（11）位于第一支撑杆（10）的外侧方，在第二支撑杆（11）和第一支撑杆（10）上均上下间隔设置有连接孔（12），且设置在第二支撑杆（11）上的连接孔（12）之间的间距大于设置在第一支撑杆（10）上的连接孔（12）之间的间距。

5. 根据权利要求4所述的神经触觉锻炼装置，其特征在于：所述第一支撑杆（10）的顶部设置为倾斜状，且由远离第二支撑杆（11）的一端向临近第二支撑杆（11）的一端倾斜，所述第一支撑杆（10）的上端拐角处设置为弧形结构，且在第一支撑杆（10）上还设置有垫体（13）。

6. 根据权利要求5所述的神经触觉锻炼装置，其特征在于：所述第一支撑杆（10）和第二支撑杆（11）的连接位置处还铰接有扩容板（14），并在所述第二支撑杆（11）上设置有用于挂接扩容板（14）的卡扣（15），所述垫体（13）设置在所述扩容板（14）上。

7. 根据权利要求1所述的神经触觉锻炼装置，其特征在于：所述凸块（6）上还均布有多个弹性触角（61）。