1. 一种六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：包括框架本体（1）和与所述框架本体（1）传动连接的断路器本体（2），所述框架本体（1）上设有一操作机构（3），所述操作机构（3）通过蜗轮蜗杆减速器（4）带动第一联动机构进行运动，所述第一联动机构的一端连接有拐臂（5），所述拐臂（5）在第一联动机构的带动下进行顺时针或逆时针转动，在所述拐臂（5）上还连接有一用于合闸保持的合闸辅助机构（6）；所述拐臂（5）的输出端（51）通过第二联动机构与一主拐臂（7）进行连接，并带动主拐臂（7）进行顺时针或逆时针转动，所述主拐臂（7）通过三相连动轴（8）连接有一副拐臂（9），所述副拐臂（9）的自由端（91）与断路器本体（2）的绝缘拉杆（10）进行连接，所述第一联动机构包括传动件（11），所述传动件（11）为三角结构；所述传动件（11）与所述蜗轮蜗杆减速器（4）进行连接，并由所述蜗轮蜗杆减速器（4）带动进行运动；所述传动件（11）的活动端（111）连接有一连接杆（12），所述连接杆（12）的一端与拐臂（5）的带动端（52）进行连接，带动拐臂（5）进行顺时针或逆时针转动，所述拐臂（5）的中部固定在主轴（13）上。

2. 根据权利要求1所述的六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：所述传动件（11）的一角设置为支撑脚（112），所述传动件（11）的另一角与所述连接杆（12）进行连接，带动连接杆（12）上下运动；所述传动件（11）顶角与所述蜗轮蜗杆减速器（4）连接，所述传动件（11）由所述蜗轮蜗杆减速器（4）带动进行转动，且所述蜗轮蜗杆减速器（4）为二级蜗轮蜗杆减速器。

3. 根据权利要求1所述的六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：所述第二联动机构采用为可调式拉杆（14）的形式，所述可调式拉杆（14）的一端与拐臂（5）的输出端（51）进行连接，所述可调式拉杆（14）的另一端与主拐臂（7）的一侧翼臂进行连接，带动主拐臂（7）以三相连动轴（8）为转动中心进行转动。

4. 根据权利要求1所述的六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：所述主拐臂（7）和副拐臂（9）均与三相连动轴（8）固定连接，所述主拐臂（7）、三相连动轴（8）和副拐臂（9）同步转动。

5. 根据权利要求1所述的六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：所述合闸辅助机构（6）包括辅助件（61）和辅助拐臂（62），所述辅助拐臂（62）与所述拐臂（5）均固定在主轴（13）上，且所述辅助拐臂（62）、拐臂（5）和主轴（13）同步转动；所述辅助件（61）的中部设置有转轴部，辅助件（61）以转轴部为转动中心进行转动；合闸时，所述辅助拐臂（62）的一端与辅助件（61）的抵接面（611）进行抵接；分闸时，所述辅助拐臂（62）的一端与辅助件（61）的抵接面（611）分离。

6. 根据权利要求5所述的六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：所述辅助拐臂（62）的一端位于拐臂（5）带动端（52）的逆时针上方，所述辅助件（61）的抵接面（611）设置为弧形结构，且所述辅助拐臂（62）的一端通过抵轮（621）用以与所述辅助件（61）的抵接面（611）抵接。

7. 根据权利要求1所述的六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：所述断路器本体（2）位于所述框架本体（1）的前方，在框架本体（1）的后端还设置有安装结构，用以外接安装；所述断路器本体（2）连通安装在一底箱（15）上，所述底箱（15）和框架本体（1）均安装在一底座（16）上。

8. 根据权利要求7所述的六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：所述底箱（15）的下端设置有一定位槽（155），所述主拐臂（7）的另一翼臂上设置有定位轮（71），所述定位轮（71）位于所述定位槽（155）内。

9. 根据权利要求1所述的六氟化硫断路器操控机构，其特征在于：所述断路器本体（2）为间隔分布的三个，且安装在三相连动轴（8）上的所述副拐臂（9）也设置为间隔分布的三个，三个所述副拐臂（9）分别与三个断路器本体（2）的绝缘拉杆（10）一一对应连接。