1. 一种电力输送用安全防护装置，包括绝缘头盔（2）、左绝缘服（5）、绝缘靴（14）和绝缘裤（16），其特征在于：所述左绝缘服（5）的一侧设置有右绝缘服（17），所述左绝缘服（5）和右绝缘服（17）上设置有拉链（6），且拉链（6）之间相互啮合，所述拉链（6）上滑动设置有拉锁（4），所述左绝缘服（5）和右绝缘服（17）的顶部粘连有绝缘头盔（2），且绝缘头盔（2）外部的两侧活动设置有卡接转轴（1），卡接转轴（1）上卡接有防防护眼罩（3），所述左绝缘服（5）和右绝缘服（17）的一侧连接有手臂组件（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种电力输送用安全防护装置，其特征在于：所述手臂组件（7）的底部连接有绝缘手套（10），手臂组件（7）上设置有第一孔（8），第一孔（8）中穿有第一弹性绳（9），第一弹性绳（9）系在一起。

3. 根据权利要求1所述的一种电力输送用安全防护装置，其特征在于：所述手臂组件（7）的一端连接有绝缘手套（10），左绝缘服（5）和右绝缘服（6）的底部连接有绝缘裤（16）。

4. 根据权利要求1所述的一种电力输送用安全防护装置，其特征在于：所述左绝缘服（5）和右绝缘服（17）靠近底部的位置设置有连接件（12），右绝缘服（17）的外部连接有紧固皮带（11），紧固皮带（11）的左端连接有卡槽（18），紧固皮带（11）的另一端连接有弹性卡件（19），卡槽（18）和弹性卡件（19）之间相互啮合。

5. 根据权利要求1所述的一种电力输送用安全防护装置，其特征在于：所述左绝缘服（5）的底部连接有绝缘裤（16），绝缘裤（16）的底部连接有绝缘靴（14），绝缘裤（16）靠近绝缘裤（16）的底部设置有第二孔（13），第二孔（13）之间穿过有第二弹性绳（15），第二弹性绳（15）之间相互系在一起。

6. 根据权利要求1所述的一种电力输送用安全防护装置，其特征在于：所述左绝缘服（5）、手臂组件（7）、绝缘裤（16）和右绝缘服（17）的内部填充有外部绝缘层（20），外部绝缘层（20）的一侧设置有内部金属网（21），内部金属网（21）的一侧设置有内部绝缘层（22），内部绝缘层（22）的外部设置有尼龙纤维层（23）。