一种电力输送用安全防护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电力输送技术领域，具体为一种电力输送用安全防护装置。

背景技术

[0002] 电力是以电能作为动力的能源,发现于19世纪70 年代，电力的发现和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来，世界发生的三次科技革命之一，从此科技改变了人们的生活。20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一，是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。

[0003] 电力输送需要用到人工进行合闸，为了保证电力行业操作人员的人身安全和电力作业安全，操作人员需要配备相应的安全防护用品，需要用到安全防护装置，但是，现有的电力输送用安全防护装置存在许多问题或缺陷：

第一，现有的电力输送用安全防护装置防护效果不好，容易导致工作人员触电；

第二，现有的电力输送用安全防护装置穿戴不便，容易导致防护服脱落；

第三，现有的电力输送用安全防护装置没有全身防护功能，安全性不高，有待改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种电力输送用安全防护装置以解决上述背景技术中提出的防护效果不好、穿戴不方便和没有全身防护功能的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电力输送用安全防护装置，包括绝缘头盔、左绝缘服、绝缘靴和绝缘裤，所述左绝缘服的一侧设置有右绝缘服，所述左绝缘服和右绝缘服上设置有拉链，且拉链之间相互啮合，所述拉链上滑动设置有拉锁，所述左绝缘服和右绝缘服的顶部粘连有绝缘头盔，且绝缘头盔外部的两侧活动设置有卡接转轴，卡接转轴上卡接有防护眼罩，所述左绝缘服和右绝缘服的一侧连接有手臂组件。

[0006] 优选的，所述手臂组件的底部连接有绝缘手套，手臂组件上设置有第一孔，第一孔中穿有第一弹性绳，第一弹性绳系在一起，绝缘手套起到了绝缘的目的。

[0007] 优选的，所述手臂组件的一端连接有绝缘手套，左绝缘服和右绝缘服的底部连接有绝缘裤，绝缘裤起到了绝缘的目的。

[0008] 优选的，所述左绝缘服和右绝缘服靠近底部的位置设置有连接件，右绝缘服的外部连接有紧固皮带，紧固皮带的左端连接有卡槽，紧固皮带的另一端连接有弹性卡件，卡槽和弹性卡件之间相互啮合，紧固皮带起到了紧固的目的。

[0009] 优选的，所述左绝缘服的底部连接有绝缘裤，绝缘裤的底部连接有绝缘靴，绝缘裤靠近绝缘裤的底部设置有第二孔，第二孔之间穿过有第二弹性绳，第二弹性绳之间相互系在一起，第二弹性绳起到了固定的目的。

[0010] 优选的，所述左绝缘服、手臂组件、绝缘裤和右绝缘服的内部填充有外部绝缘层，外部绝缘层的一侧设置有内部金属网，内部金属网的一侧设置有内部绝缘层，内部绝缘层的外部设置有尼龙纤维层，内部金属网起到了屏蔽的目的。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该电力输送用安全防护装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有外部绝缘层、内部金属网、内部绝缘层和尼龙纤维层实现了防护效果好的目的，现有的装置防护效果不好，容易导致工作人员进行触电，因此，使用时，通过在装置中填充有外部绝缘层和内部绝缘层，外部绝缘层和内部绝缘层采用锦纶涂复合织物材料，绝缘性能好，在外部绝缘层和内部绝缘层内部填充有内部金属网，内部金属网形成法拉第电笼，从而形成等电位，尼龙纤维层使穿戴更加舒适，从而对工作人员进行屏蔽，防止工作人员触电。

[0012] （2）通过设置有第一弹性绳、绝缘手套、连接件、绝缘靴、第二弹性绳和绝缘裤实现了穿戴方便的目的，现有的装置穿戴不方便，因此，使用时，工作人员按照要求穿戴各个部件，然后通过第一弹性绳相互拉伸，第一弹性绳具有弹力，然后使第一弹性绳系在一起，通过第二弹性绳相互拉伸，第二弹性绳具有弹力，然后使绝缘靴系在一起，通过把紧固皮带的两端缠绕在左绝缘服和右绝缘服上，然后使卡槽和弹性卡件相互卡接，从而实现了方便，防止各个部件脱落，从而发生危险。

[0013] （3）通过设置有卡接转轴、绝缘头盔、防护眼罩、绝缘手套和绝缘靴实现了全身防护的目的，现有的装置不能进行全身防护，因此，工作人员把卡接转轴带入到头上，通过掰动绝缘头盔，绝缘头盔就会绕着卡接转轴进行转动，从而把使工作人员密封，然后绝缘手套和绝缘靴使工作人员的手和脚密封，防止工作人员触电。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型电力输送用安全防护装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型电力输送用安全防护装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型电力输送用安全防护装置的紧固皮带展开结构示意图；

图4为本实用新型电力输送用安全防护装置的局部内部结构示意图；

图5为本实用新型电力输送用安全防护装置的绝缘头盔侧面结构示意图。

[0015] 图中：1、卡接转轴；2、绝缘头盔；3、防护眼罩；4、拉锁；5、左绝缘服；6、拉链；7、手臂组件；8、第一孔；9、第一弹性绳；10、绝缘手套；11、紧固皮带；12、连接件；13、第二孔；14、绝缘靴；15、第二弹性绳；16、绝缘裤；17、右绝缘服；18、卡槽；19、弹性卡件；20、外部绝缘层；21、内部金属网；22、内部绝缘层；23、尼龙纤维层。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种电力输送用安全防护装置，包括绝缘头盔2、左绝缘服5、绝缘靴14和绝缘裤16，左绝缘服5的一侧设置有右绝缘服17，左绝缘服5和右绝缘服17上设置有拉链6，且拉链6之间相互啮合，拉链6上滑动设置有拉锁4，左绝缘服5和右绝缘服17的顶部粘连有绝缘头盔2，且绝缘头盔2外部的两侧活动设置有卡接转轴1，卡接转轴1上卡接有防护眼罩3，左绝缘服5和右绝缘服17的一侧连接有手臂组件7；

手臂组件7的底部连接有绝缘手套10，手臂组件7上设置有第一孔8，第一孔8中穿有第一弹性绳9，第一弹性绳9系在一起；

手臂组件7的一端连接有绝缘手套10，左绝缘服5和右绝缘服17的底部连接有绝缘裤16；

左绝缘服5和右绝缘服17靠近底部的位置设置有连接件12，右绝缘服17的外部连接有紧固皮带11，紧固皮带11的左端连接有卡槽18，紧固皮带11的另一端连接有弹性卡件19，卡槽18和弹性卡件19之间相互啮合；

左绝缘服5的底部连接有绝缘裤16，绝缘裤16的底部连接有绝缘靴14，绝缘裤16靠近绝缘裤16的底部设置有第二孔13，第二孔13之间穿过有第二弹性绳15，第二弹性绳15之间相互系在一起；

使用时，工作人员按照要求穿戴各个部件，然后通过第一弹性绳9相互拉伸，第一弹性绳9具有弹力，然后使第一弹性绳9系在一起，通过第二弹性绳15相互拉伸，第二弹性绳15具有弹力，然后使绝缘靴14系在一起，通过把紧固皮带11的两端缠绕在左绝缘服5和右绝缘服17上，然后使卡槽18和弹性卡件19相互卡接，从而实现了方便，防止各个部件脱落，从而发生危险；

使用时，工作人员把卡接转轴1带入到头上，通过掰动绝缘头盔2，绝缘头盔2就会绕着卡接转轴1进行转动，从而把使工作人员密封，然后绝缘手套10和绝缘靴14使工作人员的手和脚密封，防止工作人员触电；

左绝缘服5、手臂组件7、绝缘裤16和右绝缘服17的内部填充有外部绝缘层20，外部绝缘层20的一侧设置有内部金属网21，内部金属网21的一侧设置有内部绝缘层22，内部绝缘层22的外部设置有尼龙纤维层23；

使用时，通过在装置中填充有外部绝缘层20和内部绝缘层22，外部绝缘层20和内部绝缘层22采用锦纶涂复合织物材料，绝缘性能好，在外部绝缘层20和内部绝缘层22内部填充有内部金属网21，内部金属网21形成法拉第电笼，从而形成等电位，尼龙纤维层23使穿戴更加舒适，从而对工作人员进行屏蔽，防止工作人员触电。

[0018] 工作原理：使用时，工作人员按照要求穿戴各个部件，然后通过第一弹性绳9相互拉伸，第一弹性绳9具有弹力，然后使第一弹性绳9系在一起，通过第二弹性绳15相互拉伸，第二弹性绳15具有弹力，然后使绝缘靴14系在一起，通过把紧固皮带11的两端缠绕在左绝缘服5和右绝缘服17上，然后使卡槽18和弹性卡件19相互卡接，从而实现了方便，防止各个部件脱落，从而发生危险，工作人员把卡接转轴1带入到头上，通过掰动绝缘头盔2，绝缘头盔2就会绕着卡接转轴1进行转动，从而把使工作人员密封，然后绝缘手套10和绝缘靴14使工作人员的手和脚密封，在装置中填充有外部绝缘层20和内部绝缘层22，外部绝缘层20和内部绝缘层22采用锦纶涂复合织物材料，绝缘性能好，在外部绝缘层20和内部绝缘层22内部填充有内部金属网21，内部金属网21形成法拉第电笼，从而形成等电位，从而对工作人员进行屏蔽，防止工作人员触电。