本实用新型公开了一种电力输送用安全防护装置，包括绝缘头盔、左绝缘服、绝缘靴和绝缘裤，所述左绝缘服的一侧设置有右绝缘服，所述左绝缘服和右绝缘服上设置有拉链，且拉链之间相互啮合，所述拉链上滑动设置有拉锁，所述左绝缘服和右绝缘服的顶部粘连有绝缘头盔，且绝缘头盔外部的两侧活动设置有卡接转轴，卡接转轴上卡接有防护眼罩，本实用新型通过在装置中填充有外部绝缘层和内部绝缘层，外部绝缘层和内部绝缘层采用锦纶涂复合织物材料，绝缘性能好，在外部绝缘层和内部绝缘层内部填充有内部金属网，内部金属网形成法拉第电笼，从而形成等电位，尼龙纤维层使穿戴更加舒适，从而对工作人员进行屏蔽，防止工作人员触电。