一种免攀爬的电力输送设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电力输送设备技术领域，具体为一种免攀爬的电力输送设备。

背景技术

[0002] 电力输送的工作指的是电源或者发电厂由于某个指定位置输送至另一个区域位置，在电力设备的架设过程中，现有的电力输送设备依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

1、现有的电力输送设备，需要人工配合来实现电缆的拆卸工作，费时费力；

2、现有的电力输送设备，需要高空攀爬工作作用，危险系数较高；

3、现有的电力输送设备，电缆设备安装以及拆卸不够便捷，为高空作用提升了难度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种免攀爬的电力输送设备，以解决上述背景技术中提出的现有的电力输送设备，需要高空攀爬工作作用，危险系数较高等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种免攀爬的电力输送设备，包括电线杆、电缆支撑折叠设备、中部安全站栏和升降滑动机构，所述电线杆的顶部连接设置有电缆支撑折叠设备，所述电缆支撑折叠设备设有六组，所述两个电线杆内部的中间位置连接设置有中部安全站栏，且中部安全站栏的底部连接设置有升降板，所述中部安全站栏的两侧与电线杆一侧活动连接设置，且中部安全站栏的外部两侧皆连接设置有闭合门栏，所述电线杆的一侧连接设置有侧部滑槽条杆，且侧部滑槽条杆连接设置在升降板两部内部，所述升降板的两端皆连接设置有连接杆，且连接杆与升降板两端固定连接设置，电缆支撑折叠设备设置有六组，中部安全站栏通过升降板可在两个电线杆内侧活动，便于对中部安全站栏的高度进行调节，升降板与侧部滑槽条杆属于可滑动连接，便于中部安全站栏的升降，连接杆与升降板两侧固定连接。

[0005] 优选的，所述电线杆的一侧皆连接设置有安装板，且安装板设置有六组，所述安装板的两端皆连接设置有固定螺丝件，安装板通过固定螺丝件固定支撑在电线杆外部一侧。

[0006] 优选的，所述安装板一端的一侧连接设置有第一支撑杆，且第一支撑杆的一端连接设置有第一连接轴，所述第一连接轴与第一支撑杆活动连接设置，防雨板通过第一连接轴在第一支撑杆内部折叠转动，便于对防雨板进行折叠。

[0007] 优选的，所述安装板另一端的一侧固定连接有第二支撑杆，且第二支撑杆的内部连接设置有第二连接轴，并且第二支撑杆的内部连接有电缆装板，所述电缆装板通过第二连接轴与第二支撑杆活动可转动连接，电缆装板通过第二连接轴与第二支撑杆活动连接，便于电缆装板的折叠工作。

[0008] 优选的，所述第一支撑杆的一端连接设置有防雨板，所述防雨板通过第一连接轴与第一支撑杆活动可折叠设置，防雨板对电缆装板以及转动配件起到阻挡风雨的作用。

[0009] 优选的，所述升降板的底部安装设置有升降设备组件，且升降设备组件的底部连接设置有坐台，升降设备组件的作用可满足中部安全站栏启动升降工作，避免工作人员攀爬作业。

[0010] 优选的，所述连接杆与电线杆接触位置的一侧连接设置有升降滑动机构，所述电线杆的内部连接设置有内置滑槽，且连接杆内部与内置滑槽接触的位置内部连接设置有支撑滑块，且连接杆的顶部以及电线杆的另一侧连接设置有侧部安全站栏，连接杆与侧部安全站栏通过升降滑动机构与电线杆活动连接，连接杆通过支撑滑块与内置滑槽滑动连接来辅助对中部安全站栏进行支撑。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种免攀爬的电力输送设备，通过在安装板、固定螺丝件、第一连接轴、防雨板、第二连接轴和电缆装板等配件，安装板等配件通过固定螺丝件实现固定安装在电线杆一侧，为拆卸与安装提供便捷，防雨板可通过第一连接轴的作用实现在安装板一侧进行折叠转动，电缆装板可通过第二连接轴的作用实现在安装板一侧折叠转动，当防雨板与电缆装板折叠与安装板平行状态时，可实现便于对电缆组件进行拆卸输送的工作；

（2）该种免攀爬的电力输送设备，通过在闭合门栏、连接杆、侧部安全站栏等配件闭合门栏设置在中部安全站栏两侧多组，可进行开启与闭合，便于工作人员通过连接杆移动至侧部安全站栏内部对电缆组件进行运输工作，且中部安全站栏以及侧部安全站栏皆设置有若干防护杆身，为工作人员移动工作增加安全性；

（3）该种免攀爬的电力输送设备，通过在升降板、侧部滑槽条杆、内置滑槽、支撑滑块和升降设备组件等配件，升降设备组件的启动且配合升降板两侧与侧部滑槽条杆的作用以及支撑滑块在内置滑槽内部滑动来实现中部安全站栏的升降以及连接杆带动侧部安全站栏的升降工作，有利于提高中部安全站栏以及侧部安全站栏升降的稳定性能，可避免工作人员攀爬至高出作业，为设备增加安全性能，提高设备实用性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种免攀爬的电力输送设备的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种免攀爬的电力输送设备的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种免攀爬的电力输送设备的图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种免攀爬的电力输送设备的中部安全站栏以及侧部安全站栏俯视结构示意图。

[0013] 图中：1、电线杆；2、电缆支撑折叠设备；201、安装板；202、固定螺丝件；203、第一支撑杆；204、第一连接轴；205、防雨板；206、第二支撑杆；207、第二连接轴；208、电缆装板；3、中部安全站栏；4、升降板；5、闭合门栏；6、侧部滑槽条杆；7、连接杆；8、升降滑动机构；801、内置滑槽；802、支撑滑块；9、侧部安全站栏；10、升降设备组件；11、坐台。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种免攀爬的电力输送设备，包括电线杆1、电缆支撑折叠设备2、中部安全站栏3和升降滑动机构8，所述电线杆1的顶部连接设置有电缆支撑折叠设备2，所述电缆支撑折叠设备2设有六组，所述两个电线杆1内部的中间位置连接设置有中部安全站栏3，且中部安全站栏3的底部连接设置有升降板4，升降板4的底部安装设置有升降设备组件10，且升降设备组件10的底部连接设置有坐台11，升降设备组件10的作用可满足中部安全站栏3启动升降工作，避免工作人员攀爬作业；

所述中部安全站栏3的两侧与电线杆1一侧活动连接设置，且中部安全站栏3的外部两侧皆连接设置有闭合门栏5，所述电线杆1的一侧连接设置有侧部滑槽条杆6，且侧部滑槽条杆6连接设置在升降板4两部内部，所述升降板4的两端皆连接设置有连接杆7，连接杆7与电线杆1接触位置的一侧连接设置有升降滑动机构8，且连接杆7的顶部以及电线杆1的另一侧连接设置有侧部安全站栏9，连接杆7与侧部安全站栏9通过升降滑动机构8与电线杆1活动连接；

并且连接杆7与升降板4两端固定连接设置，电缆支撑折叠设备2设置有六组，中部安全站栏3通过升降板4可在两个电线杆1内侧活动，便于对中部安全站栏3的高度进行调节，升降板4与侧部滑槽条杆6属于可滑动连接，便于中部安全站栏3的升降，连接杆7与升降板4两侧固定连接。

[0016] 所述电线杆1的一侧皆连接设置有安装板201，安装板201一端的一侧连接设置有第一支撑杆203，第一支撑杆203的一端连接设置有防雨板205，所述防雨板205通过第一连接轴204与第一支撑杆203活动可折叠设置，防雨板205对电缆装板208以及转动配件起到阻挡风雨的作用；

并且第一支撑杆203的一端连接设置有第一连接轴204，所述第一连接轴204与第一支撑杆203活动连接设置，防雨板205通过第一连接轴204在第一支撑杆203内部折叠转动，便于对防雨板205进行折叠；

并且安装板201设置有六组，所述安装板201的两端皆连接设置有固定螺丝件202，安装板201通过固定螺丝件202固定支撑在电线杆1外部一侧；

所述安装板201另一端的一侧固定连接有第二支撑杆206，且第二支撑杆206的内部连接设置有第二连接轴207，并且第二支撑杆206的内部连接有电缆装板208，所述电缆装板208通过第二连接轴207与第二支撑杆206活动可转动连接，电缆装板208通过第二连接轴207与第二支撑杆206活动连接，便于电缆装板208的折叠工作。

[0017] 工作原理：使用时外界控制升降设备组件10的启动使中部安全站栏3以及侧部安全站栏9在两个电线杆1的内侧以及电线杆1外侧进行升降高度调节，且升降板4与侧部滑槽条杆6以及内置滑槽801和支撑滑块802的作用可辅助中部安全站栏3和侧部安全站栏9的升降工作，使其可升降的更具有稳定性，闭合门栏5的开启可便于工作人员移动至侧部安全站栏9内部进行对电缆组件的拆装和运输的工作，利用第一连接轴204以及第二连接轴207对防雨板205和电缆装板208进行转动折叠来实现防雨板205以及电缆装板208折叠至与安装板201平行，则减少占位妨碍工作人员的运输工作，之后利用固定螺丝件202对安装板201进行整体的拆卸工作即可。