一种电力铺设用开沟器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电力器械技术领域，具体为一种电力铺设用开沟器。

背景技术

[0002] 目前，在进行室内电力布线时，需要在地面上或墙壁上开设沟槽，通过沟槽埋设管件，而后在管件内穿插电线，在开沟时，首先需要通过切割机在地面或墙壁上切割，而后在两条切割线之间使用开沟装置将余料去除，最后得到沟槽。但现有的电力铺设用开沟器，切片过于锋利，直接开启后稍有不慎可能会造成作业人员受伤；其次，现有的电力铺设用开沟器高度固定，不利于调整；第三，现有的电力铺设用开沟器，开沟废料易飞溅伤人，没有保护措施。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种电力铺设用开沟器，以解决上述背景技术中提出的切片直接启动危险系数过高，装置位置固定不便调整，切割废料易飞溅伤人等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电力铺设用开沟器，包括操作箱、电机、空心套筒和把手，所述操作箱的底端固定连接有限位块，且操作箱一侧内部的中间位置设置有限位孔，所述操作箱底端的一侧设置有第一挡板，且操作箱底端的一侧设置有第二挡板，并且第二挡板的底端固定连接有切入头，所述限位孔的外部活动连接有第一固定柱，且第一固定柱的底端固定连接有第一固定板，所述第一固定柱的顶端固定连接有第二固定板，且第二固定板的一侧固定连接有第三滑块，所述操作箱外部顶端的一侧设置有螺孔，且螺孔的内部活动连接有螺丝，所述操作箱的顶端固定连接有空心套筒，且空心套筒的顶端固定连接有第三固定块，所述空心套筒的内部活动连接有第二固定柱，且第二固定柱的一侧等距离均匀设置有凹槽，并且凹槽的外部活动连接有拉杆，所述第二固定柱的顶端固定连接有把手。

[0005] 优选的，所述操作箱底端的一侧安装有电机，且电机的一侧活动连接有第一旋转轴，并且第一旋转轴外部的中间位置活动连接有切片。

[0006] 优选的，所述第二挡板的一侧固定连接有空心箱，且空心箱内部的中间位置活动连接有第二旋转轴，并且第二旋转轴的外部固定设置有旋转叶。

[0007] 优选的，所述第一固定板的一侧固定连接有第一滑块，且第一固定板的底端固定连接有拉绳，所述拉绳外部的一侧活动连接有旋转轴承，且拉绳的外部活动设置有第一弹簧。

[0008] 优选的，所述拉绳的一侧固定连接有第一固定块，且第一固定块的一侧固定连接有第一弹簧，所述第一固定块的一侧活动连接有第二滑块，且第一固定块的一侧固定连接有摩擦垫，并且摩擦垫的一侧活动连接有切片。

[0009] 优选的，所述第二固定板的一侧活动连接有第三旋转轴，且第三旋转轴的一侧固定连接有固定杆，所述固定杆的一侧固定连接有第二固定块，且第二固定块的内部活动连接有螺丝。

[0010] 优选的，所述第三固定块的一侧活动连接有拉杆，且拉杆外部的一侧固定连接有第四固定块，并且第四固定块的一侧固定连接有第四滑块，所述拉杆外部的一侧活动连接有第二弹簧，且第二弹簧的一侧固定连接有第四固定块。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种电力铺设用开沟器，通过在切片两侧的顶端设置有摩擦垫，通过摩擦垫紧贴切片，可以增加切片的摩擦力，减缓切片转动的速度，通过摩擦垫的另一侧固定连接有第一固定块，且第一固定块的一侧固定连接有拉绳，通过提起操作箱内部顶端的第二固定板，可以使第三滑块在操作箱顶端的滑槽滑动，并提起第二固定板底端固定连接的第一固定柱，同时带动第一固定柱底端的第一固定板，使第一固定板两侧的第一滑块向上滑动，同时第一固定板底端两侧固定连接有拉绳，通过提起第一固定板，可以拉动拉绳，通过拉绳上活动连接的旋转轴承旋转，可以使拉绳拉动第一固定块，并使第一固定块两侧的第二滑块在滑槽内滑动，同时挤压第一弹簧，使第一固定块一侧的摩擦垫离开切片的表面，切片可正常开沟作业，同时在第二固定板顶端的一侧活动连接有第三旋转轴，第三旋转轴通过固定杆连接有第二固定块，通过转动第二固定块内部的螺丝，使螺丝拧入操作箱顶端一侧的螺孔内，可以完成下方第二固定板的固定；

2.该种电力铺设用开沟器，通过在把手的底端固定连接有第二固定柱，且第二固定柱的一侧等距离均匀设置有凹槽，并且第二固定柱的外部活动连接有空心套筒，且在空心套筒的顶端固定连接有第三固定块，通过第三固定块一侧活动连接的拉杆插入第二固定柱上的凹槽，可以完成第二固定柱的固定，同时通过拉出拉杆，可以带动拉杆一侧固定连接的第四固定块，使第四固定块一侧的第四滑块在第三固定块内的滑槽滑动，并挤压第二弹簧，此时可以通过调节第二固定柱的高度，使拉杆插入不同高度的第二固定柱上的凹槽来调节装置的高度，以适应不同情况，同时由于第二弹簧被挤压产生的反作用力，可以带动第四固定块上的第四滑块向反方向滑动，并带动拉杆快速插入凹槽中；

3.该种电力铺设用开沟器，通过电机启动带动第一旋转轴旋转，并使切片进行开沟作业，同时在操作箱的底端固定连接有两个限位块，可以控制切片开沟的深度，通过在操作箱底端的两侧设置有第一挡板和第二挡板，可以阻挡切片开沟产生的石料与废料等，防止发生飞溅伤人，同时在第二挡板的底端与切入头齐平高度设置有切入头，可以将废料铲入第二挡板一侧的空心箱中，同时在空心箱内部的中间位置设置有可以带动旋转叶的第二旋转轴，通过装置移动，可以使废料向后移动，并带动第二旋转轴上的旋转叶缓慢转动，并排出废料，防止废料的迸溅。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种电力铺设用开沟器的正面剖视示意图；

图2为本实用新型一种电力铺设用开沟器图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种电力铺设用开沟器的第二固定板的侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种电力铺设用开沟器的空心套筒的侧视结构示意图；

图5为本实用新型一种电力铺设用开沟器的切片的侧视结构示意图。

[0013] 图中：1、操作箱；101、限位块；102、限位孔；2、电机；201、第一旋转轴；202、切片；3、第一挡板；301、第二挡板；302、切入头；4、空心箱；401、第二旋转轴；402、旋转叶；5、第一固定柱；501、第一固定板；502、第一滑块；503、拉绳；504、旋转轴承；505、第一弹簧；6、第一固定块；601、第二滑块；602、摩擦垫；7、第二固定板；701、第三滑块；702、第三旋转轴；703、固定杆；704、第二固定块；705、螺丝；8、螺孔；9、空心套筒；901、第三固定块；902、拉杆；903、第四固定块；904、第四滑块；905、第二弹簧；10、第二固定柱；1001、凹槽；11、把手。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种电力铺设用开沟器，包括操作箱1、电机2、空心套筒9和把手11，操作箱1的底端固定连接有限位块101，且操作箱1一侧内部的中间位置设置有限位孔102，操作箱1底端的一侧安装有电机2，且电机2的一侧活动连接有第一旋转轴201，并且第一旋转轴201外部的中间位置活动连接有切片202，通过电机2启动可以带动第一旋转轴201旋转，使第一旋转轴201上的切片202进行开沟作业，该电机2可为Y315M-2电机；

操作箱1底端的一侧设置有第一挡板3，且操作箱1底端的一侧设置有第二挡板301，并且第二挡板301的底端固定连接有切入头302，第二挡板301的一侧固定连接有空心箱4，且空心箱4内部的中间位置活动连接有第二旋转轴401，并且第二旋转轴401的外部固定设置有旋转叶402，通过第二挡板301底端的切入头302可将废料送入空心箱4中，并通过第二旋转轴401带动旋转叶402使废料缓慢排除，防止迸溅；

限位孔102的外部活动连接有第一固定柱5，且第一固定柱5的底端固定连接有第一固定板501，第一固定板501的一侧固定连接有第一滑块502，且第一固定板501的底端固定连接有拉绳503，拉绳503外部的一侧活动连接有旋转轴承504，且拉绳503的外部活动设置有第一弹簧505，拉绳503的一侧固定连接有第一固定块6，且第一固定块6的一侧固定连接有第一弹簧505，第一固定块6的一侧活动连接有第二滑块601，且第一固定块6的一侧固定连接有摩擦垫602，并且摩擦垫602的一侧活动连接有切片202，第一固定柱5的顶端固定连接有第二固定板7，且第二固定板7的一侧固定连接有第三滑块701，第二固定板7的一侧活动连接有第三旋转轴702，且第三旋转轴702的一侧固定连接有固定杆703，固定杆703的一侧固定连接有第二固定块704，且第二固定块704的内部活动连接有螺丝705，操作箱1外部顶端的一侧设置有螺孔8，且螺孔8的内部活动连接有螺丝705，通过拉动第二固定板7，可以带动下方第一固定柱5提起，并拉动下方拉绳503使拉绳503带动第一固定块6移动，并使摩擦垫602离开切片202表面；

操作箱1的顶端固定连接有空心套筒9，且空心套筒9的顶端固定连接有第三固定块901，第三固定块901的一侧活动连接有拉杆902，且拉杆902外部的一侧固定连接有第四固定块903，并且第四固定块903的一侧固定连接有第四滑块904，拉杆902外部的一侧活动连接有第二弹簧905，且第二弹簧905的一侧固定连接有第四固定块903，空心套筒9的内部活动连接有第二固定柱10，且第二固定柱10的一侧等距离均匀设置有凹槽1001，并且凹槽1001的外部活动连接有拉杆902，第二固定柱10的顶端固定连接有把手11，通过调整拉杆902插入不同高度的第二固定柱10上的凹槽1001，可以调节装置的高度，以适应不同情况的开沟作业。

[0016] 工作原理：通过在把手11的底端固定连接有第二固定柱10，且第二固定柱10的一侧等距离均匀设置有凹槽1001，并且第二固定柱10的外部活动连接有空心套筒9，且在空心套筒9的顶端固定连接有第三固定块901，通过第三固定块901一侧活动连接的拉杆902插入第二固定柱10上的凹槽1001，可以完成第二固定柱10的固定，同时通过拉出拉杆902，可以带动拉杆902一侧固定连接的第四固定块903，使第四固定块903一侧的第四滑块904在第三固定块901内的滑槽滑动，并挤压第二弹簧905，此时可以通过调节第二固定柱10的高度，使拉杆902插入不同高度的第二固定柱10上的凹槽1001来调节装置的高度，通过在切片202两侧的顶端设置有摩擦垫602，通过摩擦垫602紧贴切片202，可以增加切片202的摩擦力，减缓切片202转动的速度，通过摩擦垫602的另一侧固定连接有第一固定块6，且第一固定块6的一侧固定连接有拉绳503，通过提起操作箱1内部顶端的第二固定板7，可以使第三滑块701在操作箱1顶端的滑槽滑动，并提起第二固定板7底端固定连接的第一固定柱5，同时带动第一固定柱5底端的第一固定板501，使第一固定板501两侧的第一滑块502向上滑动，同时第一固定板501底端两侧固定连接有拉绳503，通过提起第一固定板501，可以拉动拉绳503，通过拉绳503上活动连接的旋转轴承504旋转，可以使拉绳503拉动第一固定块6，并使第一固定块6两侧的第二滑块601在滑槽内滑动，同时挤压第一弹簧505，使第一固定块6一侧的摩擦垫602离开切片202的表面，切片202可正常开沟作业，同时在第二固定板7顶端的一侧活动连接有第三旋转轴702，第三旋转轴702通过固定杆703连接有第二固定块704，通过转动第二固定块704内部的螺丝705，使螺丝705拧入操作箱1顶端一侧的螺孔8内，可以完成下方第二固定板7的固定，同时通过启动电机2，可以带动第一旋转轴201进行旋转，并使第一旋转轴201中间位置的切片202进行旋转开沟，同时在操作箱1的底端固定连接有两个限位块101，可以控制切片202开沟的深度，通过在操作箱1底端的两侧设置有第一挡板3和第二挡板301，可以阻挡切片202开沟产生的石料与废料等，防止发生飞溅伤人，同时在第二挡板301的底端与切入头302齐平高度设置有切入头302，可以将废料铲入第二挡板301一侧的空心箱4中，同时在空心箱4内部的中间位置设置有可以带动旋转叶402的第二旋转轴401，通过装置移动，可以使废料向后移动，并带动第二旋转轴401上的旋转叶402缓慢转动，可以使旋转叶402带动废料缓慢的从空心箱4的一侧排出。