本实用新型公开了一种电力铺设用开沟器，包括操作箱、电机、空心套筒和把手，所述操作箱的底端固定连接有限位块，且操作箱一侧内部的中间位置设置有限位孔，所述操作箱底端的一侧设置有第一挡板，且操作箱底端的一侧设置有第二挡板，所述限位孔的外部活动连接有第一固定柱。本实用新型通过在操作箱底端的两侧设置有第一挡板和第二挡板，可以阻挡切片开沟产生的石料与废料等，同时在第二挡板的底端与切入头齐平高度设置有切入头，可以将废料铲入第二挡板一侧的空心箱中，同时在空心箱内部的中间位置设置有可以带动旋转叶的第二旋转轴，通过装置移动，可以使废料向后移动，并带动第二旋转轴上的旋转叶缓慢转动，并排出废料。