1. 一种具有腐熟秸秆效果的生物有机肥，其特征在于，包括以下重量份的原料：酒糟35~45份、家畜粪便25~35份、秸秆粉10~26份、复合微生物发酵菌剂0.01~0.05份;

该生物有机肥有机质含量≥40%，总养分≥5.0%，水分≤30%，ph值5.5-8.5，有效活菌数≥0.20亿/克；

所述的复合微生物发酵菌剂的制备方法如下：

步骤1.1、种子活化：将枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、短小芽孢杆菌分别使用牛肉膏蛋白胨培养基，从种子试管挑取一环，划线到茄子瓶培养基上进行培养，得到摇瓶培养的种子；毕赤酵母使用PDA培养基，从种子试管挑取一环，划线到茄子瓶培养基上进行培养，得到摇瓶培养的种子；

步骤1.2、扩大培养：培养好的茄子瓶菌种，每个茄子瓶加入100ml无菌水，制成菌悬液，按5%的接种量，加入灭好菌的装液200ml的1000ml三角瓶培养基中，将枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、短小芽孢杆菌和毕赤酵母放在摇床上进行培养；

步骤1.3、发酵罐培养：收集培养好的三角瓶培养液，按5%的接种量接入发酵培养基中进行培养，出罐；

步骤1.4、在发酵液中加入糠粉，用糠粉吸收发酵好的发酵液；搅拌均匀、晾晒、烘干；使最终的糠粉半成品的含水量在10%以下；

步骤1.5、检测:烘干好菌粉半成品，检测其每克的有效菌数，达到50-80亿/克；分别制备得到枯草芽孢杆菌粉，解淀粉芽孢杆菌粉，侧孢芽孢杆菌粉，短小芽孢杆菌粉，毕赤酵母粉；

步骤1.6、按照质量份称量以下组分：枯草芽孢杆菌粉1-2份，解淀粉芽孢杆菌粉1-2份，侧孢芽孢杆菌粉1份，短小芽孢杆菌粉1-2份，毕赤酵母粉1份，黑曲霉粉1-2份；

步骤1.7、将称量好的枯草芽孢杆菌粉、解淀粉芽孢杆菌粉、侧孢芽孢杆菌粉、短小芽孢杆菌粉、毕赤酵母粉和黑曲霉粉进行混合，制备得到复合微生物发酵菌剂。

2、一种具有腐熟秸秆效果的生物有机肥的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、制备复合微生物发酵菌剂；

步骤2、称量：按照重量份称量以下组分：酒糟35~45份、家畜粪便25~35份、秸秆粉10~26份、复合微生物发酵菌剂0.01~0.05份；

步骤3、将家畜粪便、酒糟、秸秆粉按比例混合均匀，加入复合微生物发酵剂，搅拌均匀，用手攥紧指缝间有水而不流出，并保持物料松散透气；

步骤4、堆料：将混合均匀的物料堆成条垛，长度按场地决定，截面为梯形，在雨天覆盖塑料膜；

步骤5、堆好的条垛2-3天后温度达到70℃，用小铲车进行翻堆，翻堆后的物料再堆成条垛；

步骤6、2天后堆温达到70℃时，再进行翻堆作业；此时，物料颜色变成褐色，有较浓的氨氮气味；

步骤7、 再次堆料成条垛型，1天后翻料，连续进行3-4天；堆料，进行后期发酵；

步骤8、7-10天后，完全腐熟好，进行摊开晾晒；

步骤9、风干和粉粹过筛：将发酵后的原料运到室外晒场，自然晒干或经烘干机烘干后保证含水量达到30%以下，即风干结束，将风干后的原料通过粉碎机粉碎后再通过筛网过筛去杂质，即为具有腐熟秸秆效果的生物有机肥。

3、根据权利要求2所述的制备方法，其特征在于，所述制备复合微生物发酵菌剂具体为：

步骤1.1、种子活化：将枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、短小芽孢杆菌分别使用牛肉膏蛋白胨培养基，从种子试管挑取一环，划线到茄子瓶培养基上进行培养，得到摇瓶培养的种子；毕赤酵母使用PDA培养基，从种子试管挑取一环，划线到茄子瓶培养基上进行培养，得到摇瓶培养的种子；

步骤1.2、扩大培养：培养好的茄子瓶菌种，每个茄子瓶加入100ml无菌水，制成菌悬液，按5%的接种量，加入灭好菌的装液200ml的1000ml三角瓶培养基中，将枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、短小芽孢杆菌和毕赤酵母放在摇床上进行培养；

步骤1.3、发酵罐培养：收集培养好的三角瓶培养液，按5%的接种量接入发酵培养基中进行培养，出罐；

步骤1.4、在发酵液中加入糠粉，用糠粉吸收发酵好的发酵液；搅拌均匀、晾晒、烘干；使最终的糠粉半成品的含水量在10%以下；

步骤1.5、检测:烘干好菌粉半成品，检测其每克的有效菌数，达到50-80亿/克；分别制备得到枯草芽孢杆菌粉，解淀粉芽孢杆菌粉，侧孢芽孢杆菌粉，短小芽孢杆菌粉，毕赤酵母粉；

步骤1.6、按照质量份称量以下组分：枯草芽孢杆菌粉1-2份，解淀粉芽孢杆菌粉1-2份，侧孢芽孢杆菌粉1份，短小芽孢杆菌粉1-2份，毕赤酵母粉1份，黑曲霉粉1-2份；

步骤1.7、将称量好的枯草芽孢杆菌粉、解淀粉芽孢杆菌粉、侧孢芽孢杆菌粉、短小芽孢杆菌粉、毕赤酵母粉和黑曲霉粉进行混合，制备得到复合微生物发酵菌剂。

4、根据权利要求3所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1.1中的枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、短小芽孢杆菌的培养温度为32-35℃，培养时间为24-48h；毕赤酵母的培养温度为30-32℃，培养时间为24-48h。

5、根据权利要求3所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1.2中的菌悬液的浓度为100亿/ml，枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、短小芽孢杆菌的培养温度为32-35℃，培养时间为16-18小时，摇床转速为180转/分钟，毕赤酵母的培养温度为30-32℃，培养时间为16-18小时，摇床转速为180转/分钟。

6、根据权利要求3所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1.3中的发酵罐的温度为32℃，通气量为45m3/小时、搅拌速度为25r/mim；培养时间为24小时；步骤1.4中的发酵液和糠粉的质量比为1:2。

7、根据权利要求4所述的制备方法，其特征在于，步骤3中的搅拌得到的物料的含水量为55%-60%。

8、根据权利要求2所述的制备方法，其特征在于，步骤4和步骤5中的条垛的高度80-120公分，宽度2.0-2.5米。