1. 一种便于维护的轨道交通检修设备，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧均固定安装有支撑立板（2），两个所述支撑立板（2）的顶部固定安装有顶板（3），所述顶板（3）的顶部固定安装有设备框（4），所述顶板（3）的顶部且位于设备框（4）的内腔通过固定板固定安装有双轴电机（5），所述双轴电机（5）的两个输出轴通过联轴器固定安装有转动杆（6），所述转动杆（6）的一端通过轴承与设备框（4）内腔的一侧转动连接，所述转动杆（6）的表面固定套接有卷筒（7），所述卷筒（7）的内腔固定安装有第一吊绳（8），所述第一吊绳（8）的一端贯穿顶板（3）并延伸至顶板（3）的下方，所述第一吊绳（8）延伸至顶板（3）下方的一端固定安装有连接板（9），所述连接板（9）底部前部的两侧与后部的两侧均固定安装有第二吊绳（10），所述第二吊绳（10）的一端通过挂钩挂接有维修件（11），所述两个支撑立板（2）相对的一面均固定安装有滑槽板（12），所述滑槽板（12）的内腔滑动连接有第一滑块（13），所述第一滑块（13）的一侧与连接板（9）的一侧固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种便于维护的轨道交通检修设备，其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧且位于两个所述支撑立板（2）之间均通过轴承转动连接有螺纹杆（14），所述螺纹杆（14）的顶端贯穿顶板（3）并延伸至设备筐（4）的内部，所述螺纹杆（14）的顶部且位于设备框（4）的内部固定连接有第一锥齿轮（15），所述转动杆（6）的表面且位于卷筒（7）的一侧固定套接有与第一锥齿轮（15）相啮合的第二锥齿轮（16）。

3. 根据权利要求1所述的一种便于维护的轨道交通检修设备，其特征在于：所述转动杆（6）的表面螺纹套接有螺纹套筒（17），所述螺纹套筒（17）的一侧通过连接杆固定连接有与维修件（11）相配合使用的L型支撑板（18）。

4. 根据权利要求3所述的一种便于维护的轨道交通检修设备，其特征在于：所述L型支撑板（18）内腔的底部开设有凹槽（19），所述凹槽（19）内腔的两侧均固定安装有复位弹簧（20），两个所述复位弹簧（20）的顶端固定连接有缓冲板（21）。

5. 根据权利要求1所述的一种便于维护的轨道交通检修设备，其特征在于：两个所述支撑立板（2）相对的一面均开设有滑槽（22），所述滑槽（22）的内腔滑动连接有第二滑块（23），所述第二滑块（23）的一侧通过连接杆与螺纹套筒（17）的另一侧固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种便于维护的轨道交通检修设备，其特征在于：所述支撑立板（2）的表面固定安装有控制开关（24）。