1. 一种城市轨道交通轨旁一体化机柜，包括放置底座（1），其特征在于：所述放置底座（1）的顶部固定安装有一体机柜（2），所述一体机柜（2）内壁的前侧与后侧均开设有L型滑槽（3），所述L型滑槽（3）的内部滑动安装有第一滑块（5），所述一体机柜（2）内腔的中部固定安装有隔板（4），所述隔板（4）的内部放置有滑杆（6），所述滑杆（6）的两端均依次贯穿隔板（4）、第一滑块（5）和一体机柜（2）并延伸至一体柜（2）的外部，所述滑杆（6）延伸至一体机柜（2）外部的两端均通过转动件转动安装有支撑杆（7），所述一体机柜（2）内壁上方的右侧开设有活动槽（8），所述活动槽（8）内腔的前部与后部均固定安装有转动套（9），两个所述转动套（9）之间转动安装有第一转动杆（10），所述第一转动杆（10）的表面固定连接有柜门（11），所述柜门（11）的前侧与后侧均固定安装有固定杆（12），所述与支撑杆（7）的一端通过转动件与固定杆（12）的一端转动连接，所述第一滑块（5）的顶部与底部均通过固定块固定连接有牵引杆（13），所述一体机柜（2）内腔上方与下方的前部与后部均开设有开槽（14），所述牵引杆（13）的一端贯穿L型滑槽（3）并延伸至开槽（14）的内部，四个所述开槽（14）上部与下部相对较远的一侧均固定安装有第一滑槽板（15），所述第一滑槽板（15）的内部滑动安装有第二滑块（16），所述第二滑块（16）与牵引杆（13）之间通过固定块固定连接有活动板（17），所述开槽（14）的左侧与右侧开设有与活动板（17）相配合使用的开口，所述一体机柜（2）表面上侧与下侧的前部与后部均开设有与活动板（17）相配合使用的维修口（18）。

2. 根据权利要求1所述的一种城市轨道交通轨旁一体柜，其特征在于：所述一体机柜（2）内壁的左部开设有联动槽（19），所述联动槽（19）的前部与后部之间通过转动件转动连接有第二转动杆（20），所述第二转动杆的表面固定连接有第一锥齿轮（21），所述第二转动杆（20）的前端贯穿一体机柜（2）并延伸至一体机柜（2）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种城市轨道交通轨旁一体化柜，其特征在于：所述联动槽（19）两侧的上方与下方均固定连接有第二滑槽板（22），所述第二滑槽板（22）的内部滑动安装有第三滑块（23），两侧所述第三滑块（23）之间通过固定块均固定连接有套杆（24），两个所述套杆（24）相背的一端均固定连接有束线器（25）。

4. 根据权利要求1所述的一种城市轨道交通轨旁一体化机柜，其特征在于：所述套杆（24）的内部螺纹连接有螺纹杆（26），两个所述螺纹杆（26）相对的一端均固定连接有与第一锥齿轮（21）相啮合的第二锥齿轮（27），所述联动槽（19）内腔的顶部和底部均固定安装有凹槽（28），所述一体机柜（2）左侧的上部与下部均开设有贯穿至一体机柜（2）内腔的进线口（29）。

5. 根据权利要求2所述的一种城市轨道交通轨旁一体化机柜，其特征在于：所述第二转动杆（20）延伸至一体机柜（2）外部的一端固定连接有旋转握把（30），所述滑杆（6）延伸至一体机柜（2）前侧外部的一端固定连接有握把（31）。

6. 根据权利要求1所述的一种城市轨道交通轨旁一体化机柜，其特征在于：所述一体机柜（2）前部的表面开设有与L型滑槽（3）相配合使用的活动口（32），所述一体机柜（2）表面的左侧固定安装有拆卸板（33）。