一种城市轨道交通轨旁一体化机柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一体机柜技术领域，具体为一种城市轨道交通轨旁一体化机柜。

背景技术

[0002] 地铁建设是一个复杂的综合系统，其中弱电系统的设备分布于控制中心、场段、车站的机房和轨行区，不同专业/系统在轨行区设置了功能类似但外形各异电源箱，网络箱等，在信号系统LTE承载 CBTC的场景，每个基站都配套了1个网络箱（轨旁供电和与BBU的数据传输）和电桥箱（射频无线合路）。

[0003] 在实际中对轨道行驶区间设备的维修大多意味着运维难度大和安全风险高，而网络箱和电桥箱通常都是摆放在一起，这样不仅增加了设备的使用量，也使得工作人员在进行维修时需要检测多个故障节点从而增加了修理的难度与工作量，如果能够设计一种一体化机柜，将网络箱和电桥箱进行整合，融合到一个轨旁机柜那么就可以有效减少设备使用量，降低故障节点，从而为工作人员的维修带来便利。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种城市轨道交通轨旁一体化机柜，解决了寻常的网络箱和电桥箱两大箱体占用了设备的使用量，增加了维修时的检查结点，且此类机柜在进行维修侧面无法操作及内部线路混杂而导致线路混乱的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种城市轨道交通轨旁一体化机柜，包括放置底座，所述放置底座的顶部固定安装有一体机柜，所述一体机柜内壁的前侧与后侧均开设有L型滑槽，所述L型滑槽的内部滑动安装有第一滑块，所述一体机柜内腔的中部固定安装有隔板，所述隔板的内部放置有滑杆，所述滑杆的两端均依次贯穿隔板、第一滑块和一体机柜并延伸至一体机柜的外部，所述滑杆延伸至一体机柜外部的两端均通过转动件转动安装有支撑杆，所述一体机柜内壁上方的右侧开设有活动槽，所述活动槽内腔的前部与后部均固定安装有转动套，两个所述转动套之间转动安装有第一转动杆，所述第一转动杆的表面固定连接有柜门，所述柜门的前侧与后侧均固定安装有固定杆，所述与支撑杆的一端通过转动件与固定杆的一端转动连接，所述第一滑块的顶部与底部均通过固定块固定连接有牵引杆，所述一体机柜内腔上方与下方的前部与后部均开设有开槽，所述牵引杆的一端贯穿L型滑槽并延伸至开槽的内部，四个所述开槽上部与下部相对较远的一侧均固定安装有第一滑槽板，所述第一滑槽板的内部滑动安装有第二滑块，所述第二滑块与牵引杆之间通过固定块固定连接有活动板，所述开槽的左侧与右侧开设有与活动板相配合使用的开口，所述一体机柜表面上侧与下侧的前部与后部均开设有与活动板相配合使用的维修口。

[0006] 优选的，所述一体机柜内壁的左部开设有联动槽，所述联动槽的前部与后部之间通过转动件转动连接有第二转动杆，所述第二转动杆的表面固定连接有第一锥齿轮，所述第二转动杆的前端贯穿一体机柜并延伸至一体机柜的外部。

[0007] 优选的，所述联动槽两侧的上方与下方均固定连接有第二滑槽板，所述第二滑槽板的内部滑动安装有第三滑块，两侧所述第三滑块之间通过固定块均固定连接有套杆，两个所述套杆相背的一端均固定连接有束线器。

[0008] 优选的，所述套杆的内部螺纹连接有螺纹杆，两个所述螺纹杆相对的一端均固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮，所述联动槽内腔的顶部和底部均固定安装有凹槽，所述一体机柜左侧的上部与下部均开设有贯穿至一体机柜内腔的进线口。

[0009] 优选的，所述第二转动杆延伸至一体机柜外部的一端固定连接有旋转握把，所述滑杆延伸至一体机柜前侧外部的一端固定连接有握把。

[0010] 优选的，所述一体机柜前部的表面开设有与L型滑槽相配合使用的活动口，所述一体机柜表面的左侧固定安装有拆卸板。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种城市轨道交通轨旁一体化机柜。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该城市轨道交通轨旁一体化机柜，通过将网络箱和电桥箱进行合并，有效减少了设备使用量，降低了故障节点，减少维护工作量，并且在维修时向右拉动握把带动第一滑块在L型滑槽内移动，使柜门打开，同时使四个活动板均向右移动，使维修工人在进行维修时可以从侧面对一体化机柜内的部件进行维修与更换，提高了维修设备的效率，减少了因看不见内部线路而用手摸索维修而导致安全事故的发生。

[0012] （2）、该城市轨道交通轨旁一体化机柜，通过摇动旋转握把，使联动槽内的第一锥齿轮转动，第一锥齿轮带动上下两侧的第二锥齿轮转动，从而带动螺纹杆旋转使套杆带动束线器相移动，将内部多余的线压入凹槽内使一体机柜内部的线路紧凑且有序，使维修工人在对柜内设备进行维修时可以很快分清线路对柜内发生故障的机器进行快速有效的修理，大大提高了维修设备的速度，节省了维修工人辨认线路的时间。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构一种城市轨道交通轨旁一体化机柜示意图；

图2为本实用新型一体机柜结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4本实用新型一体机柜内部结构的侧视图；

图5为本实用新型图4中B处的局部放大图；

图6为本实用新型图4中C处的局部放大图。

[0014] 图中：1、放置底座；2、一体机柜；3、L型滑槽；4、隔板；5、第一滑块；6、滑杆；7、支撑杆；8、活动槽；9、转动套；10、第一转动杆；11、柜门；12、固定杆；13、牵引杆；14、开槽；15、第一滑槽板；16、第二滑块；17、活动板；18、维修口；19、联动槽；20、第二转动杆；21、第一锥齿轮；22、第二滑槽板；23、第三滑块；24、套杆；25、束线器；26、螺纹杆；27、第二锥齿轮；28、凹槽；29、进线口；30、旋转握把；31、握把；32、活动口；33、拆卸板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种城市轨道交通轨旁一体化机柜，包括放置底座1，放置底座1的顶部固定安装有一体机柜2，一体机柜2内壁的前侧与后侧均开设有L型滑槽3，L型滑槽3的内部滑动安装有第一滑块5，一体机柜2内腔的中部固定安装有隔板4，隔板4是为了分隔开电桥箱和网络箱使其相互不干扰，隔板4的内部放置有滑杆6，滑杆6的两端均依次贯穿隔板4、第一滑块5和一体机柜2并延伸至一体机柜2的外部，滑杆6延伸至一体机柜2外部的两端均通过转动件转动安装有支撑杆7，一体机柜2内壁上方的右侧开设有活动槽8，活动槽8内腔的前部与后部均固定安装有转动套9，两个转动套9之间转动安装有第一转动杆10，第一转动杆10与转动套9之间通过阻尼转轴连接，第一转动杆10的表面固定连接有柜门11，柜门11的前侧与后侧均固定安装有固定杆12，与支撑杆7的一端通过转动件与固定杆12的一端转动连接，第一滑块5的顶部与底部均通过固定块固定连接有牵引杆13，一体机柜2内腔上方与下方的前部与后部均开设有开槽14，开槽14是为了方便活动板17移动，牵引杆13的一端贯穿L型滑槽3并延伸至开槽14的内部，四个开槽14上部与下部相对较远的一侧均固定安装有第一滑槽板15，第一滑槽板15的内部滑动安装有第二滑块16，第二滑块16与牵引杆13之间通过固定块固定连接有活动板17，开槽14的左侧与右侧开设有与活动板17相配合使用的开口，一体机柜2表面上侧与下侧的前部与后部均开设有与活动板17相配合使用的维修口18，一体机柜2内壁的左部开设有联动槽19，联动槽19的前部与后部之间通过转动件转动连接有第二转动杆20，第二转动杆的表面固定连接有第一锥齿轮21，第二转动杆20的前端贯穿一体机柜2并延伸至一体机柜2的外部，联动槽19两侧的上方与下方均固定连接有第二滑槽板22，第二滑槽板22的内部滑动安装有第三滑块23，两侧第三滑块23之间通过固定块均固定连接有套杆24，两个套杆24相背的一端均固定连接有束线器25，套杆24的内部螺纹连接有螺纹杆26，两个螺纹杆26相对的一端均固定连接有与第一锥齿轮21相啮合的第二锥齿轮27，联动槽19内腔的顶部和底部均固定安装有凹槽28，凹槽28可以便于束线器25把线压到凹槽28内，一体机柜2左侧的上部与下部均开设有贯穿至一体机柜2内腔的进线口29，第二转动杆20延伸至一体机柜2外部的一端固定连接有旋转握把30，滑杆6延伸至一体机柜2前侧外部的一端固定连接有握把31，一体机柜2前部的表面开设有与L型滑槽3相配合使用的活动口32，一体机柜2表面的左侧固定安装有拆卸板33。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，向右拉动握把31，握把31带动滑杆6向右移动，滑杆6向右移动带动牵引杆13向上顶起，牵引杆13向上顶起带动柜门11在第一转动杆10上向上翻转，同时滑杆6向右移动带动第一滑块5在L型滑槽3内向右移动，第一滑块5带动牵引杆13向右移动，牵引杆13带动活动板17向右移动，活动板17移动时与活动板17连接的第二滑块16在第一滑槽板15内滑动，滑杆6移动至最右侧时，向下拉动握把31，此时L型滑槽3内的第一滑块5固定，在对一体机柜2内的线路进行固定时，转动旋转握把30，旋转握把30带动第二转动杆20转动，第二转动杆20带动第二转动杆20上的第一锥齿轮21转动，第一锥齿轮21带动上下两侧的第二锥齿轮27转动，第二锥齿轮27带动螺纹杆26旋转，螺纹杆26旋转带动两个套杆24向上下两端移动，带动套杆24相背一端的束线器25向凹槽28内移动，对多余的线进行固定。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。