1. 一种轨道交通的LTE基站天线，包括安装板（1），其特征在于：所述安装板（1）的一侧开设有滑槽（2），所述滑槽（2）的内表面滑动连接有滑块（3），所述安装板（1）的一侧通过转动板转动连接有第一螺纹杆（4），所述第一螺纹杆（4）的外表面螺纹连接所述第一移动块（5），所述第一移动块（5）的一侧与滑块（3）的外表面固定连接，所述第一移动块（5）的另一侧固定连接有减震板（6），所述减震板（6）的一侧固定连接有减震机构（7），所述减震机构（7）的数量设置有三个，且均匀分布在减震板（6）的一侧，所述减震机构（7）的一端通过转动块转动连接有天线箱（8），所述减震板（6）的底部通过转动板转动连接有第二螺纹杆（9），所述第二螺纹杆（9）的外表面螺纹连接有第二移动块（10），所述第二移动块（10）的外表面通过转动块转动连接有联动杆（11），所述联动杆（11）的一端通过转动块与天线箱（8）外表面的底部转动连接。

2. 根据权利要求1所述的一种轨道交通的LTE基站天线，其特征在于：所述减震机构（7）包括弹簧桶（12）和弹簧杆（13），所述减震板（6）的一侧与弹簧桶（12）的外表面固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种轨道交通的LTE基站天线，其特征在于：所述弹簧桶（12）的内表面滑动连接有弹簧杆（13），所述弹簧杆（13）的一端与弹簧桶（12）的内表面之间固定连接有减震弹簧（14）。

4. 根据权利要求3所述的一种轨道交通的LTE基站天线，其特征在于：所述弹簧杆（13）的另一端贯穿弹簧桶（12）并延伸至弹簧桶（12）的外部，所述弹簧杆（13）的另一端通过转动块与天线箱（8）的外表面转动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种轨道交通的LTE基站天线，其特征在于：所述第一螺纹杆（4）与第二螺纹杆（9）的一端均固定连接有转动把手（15），所述天线箱（8）的外表面开设有散热孔（16）。

6. 根据权利要求1所述的一种轨道交通的LTE基站天线，其特征在于：所述天线箱（8）的顶部固定安装有信号器（17），所述天线箱（8）的顶部且位于信号器（17）的外周固定连接有保护网（18）。