本发明公开了一种槽式太阳能发电器用自清洁系统及方法，其结构包括槽式反射板、清洁装置、轨道、供水机构、供清洁液机构、控制系统，所述槽式反射板为一整块板体，其下部两侧面安装有轨道，所述清洁装置上设有滑动系统，并通过滑动系统连接到所述轨道上，同时滑动系统让所述清洁装置保持在槽式反射板上侧，与槽式反射板的板面保持恒定的相对间距；所述槽式反射板上部安装有集热筒，所述清洁装置上端为弧形结构，所述清洁装置的上端与集热筒保持接触。本发明通过对结构的改进并设置配套的方法，使其能够通过物理和化学的方式实现对槽式太阳能发电系统的清洁，结构简单，使用和安装方便，配套所设计的方法，可实现无人值守，完成清洁作业。