1. 一种地质勘察钻探装置，包括支柱（1）、连接皮带（6）、缓冲机构（18）和移动机构（20），其特征在于：所述支柱（1）的顶端设置有顶箱（2），且顶箱（2）的内部设置有第一电机（3），并且第一电机（3）的底端连接有转杆（4），所述转杆（4）的底端设置有第一皮带轮（5），且第一皮带轮（5）的内部连接有连接皮带（6），并且连接皮带（6）的一端设置有第二皮带轮（7），所述第二皮带轮（7）的内部设置有螺纹杆（8），且螺纹杆（8）的顶端设置有轴承（9），并且轴承（9）的底端设置有移动杆（10），所述移动杆（10）的顶端连接有伸缩连杆（12），且伸缩连杆（12）的顶端设置有第二电机（11），并且移动杆（10）的一端设置有第三电机（13），所述第三电机（13）的底端连接有电动伸缩杆（14），且电动伸缩杆（14）的底端连接有钻头（15），并且第二皮带轮（7）的底端连接有第一底板（16）。

2.根据权利要求1所述的一种地质勘察钻探装置，其特征在于：所述第一底板（16）的内部设置有穿洞（17），且第一底板（16）的底端设置有缓冲机构（18）。

3.根据权利要求2所述的一种地质勘察钻探装置，其特征在于：所述缓冲机构（18）的底端设置有第二底板（19），且第二底板（19）的底端设置有移动机构（20）。

4.根据权利要求3所述的一种地质勘察钻探装置，其特征在于：所述缓冲机构（18）的内部设置有连接块（1801），且连接块（1801）的底端连接有弹簧（1802）。

5.根据权利要求4所述的一种地质勘察钻探装置，其特征在于：所述连接块（1801）的一侧连接有连接杆（1803），且连接杆（1803）的中间位置设置有活动轴（1804）。

6.根据权利要求3所述的一种地质勘察钻探装置，其特征在于：所述移动机构（20）的内部设置有支撑柱（2001），且支撑柱（2001）的底端连接有滚轮（2002），并且支撑柱（2001）的一侧设置有伸缩短杆（2003）。

7.根据权利要求6所述的一种地质勘察钻探装置，其特征在于：所述伸缩短杆（2003）的底端连接有固定杆（2004），且滚轮（2002）的一侧设置有若干固定槽（2005），并且固定杆（2004）的一侧连接有固定块（21）。