一种用于豇豆害虫防治的防虫网装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及害虫防治技术领域，具体为一种用于豇豆害虫防治的防虫网装置。

背景技术

[0002] 在豇豆的种植过程中，容易吸引害虫，使害虫停留在豇豆上，对其进行啃食，因此防虫是一项基本且艰难的过程，因为害虫经常破坏着农作物，影响植物生长，为保证在防虫的过程中，不影响农作物对阳光和雨水的吸收，防虫隔离网就成为了一种特别重要的工具。

[0003] 常规的豇豆生长区域大多呈矩形排布，现有的防虫网装置无法根据植物的生长情况对其进行相应的调节，使豇豆的生长环境受到局限，限制了豇豆的部分伸长伸高，进而影响豇豆的生长，同时降低了对豇豆的保护效果，进而降低了装置的实用性。

[0004] 实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于豇豆害虫防治的防虫网装置，解决了无法根据豇豆生长情况对防虫网进行调节影响其生长的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种用于豇豆害虫防治的防虫网装置，包括底板和设置在底板上方的防虫网，所述底板的数量至少设置有十二个，十二个所述底板围成一个矩形限位空间，所述底板的顶部放置有圆柱，且底板的顶部开设有与圆柱相适配的凹槽，所述防虫网设置在凹槽的内表面与圆柱的外表面之间，所述底板顶部的一侧固定连接有升降筒，所述升降筒的内表面滑动连接有升降杆，且升降杆的顶端固定连接有第一保护罩，所述第一保护罩的顶部与防虫网的底部相接触，所述升降杆外表面和升降筒的内表面之间通过调节螺栓固定连接。

[0006] 优选的，所述防虫网内部的左右两侧和中部且位于矩形限位空间的内部设置有自动伸缩杆。

[0007] 优选的，所述自动伸缩杆的底端固定连接有固定板，所述自动伸缩杆的顶端固定连接有第二保护罩。

[0008] 优选的，所述固定板左右两侧的前后两侧均开设有第一通孔，所述第一通孔的内表面滑动连接有第一销钉。

[0009] 优选的，所述底板的内部且位于圆柱的下方设置有与圆柱相适配的磁铁。

[0010] 优选的，所述底板顶部的另一侧开设有第二通孔，所述第二通孔的内表面滑动连接有第二销钉。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种用于豇豆害虫防治的防虫网装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该用于豇豆害虫防治的防虫网装置，通过底板、防虫网、圆柱、凹槽、升降筒、升降杆、第一保护罩和调节螺栓的配合设置，通过升降筒、升降杆和调节螺栓可以根据豇豆的生长情况同步调节防虫网的高度，再通过圆柱可以将防虫网固定在凹槽内，避免防虫网移动时脱离凹槽内部，影响后续使用，进而增强了装置的稳定性，进一步增强了装置的实用性和适用性。

[0012] （2）、该用于豇豆害虫防治的防虫网装置，通过在防虫网内部的左右两侧和中部且位于矩形限位空间的内部设置有自动伸缩杆，自动伸缩杆的底端固定连接有固定板，自动伸缩杆的顶端固定连接有第二保护罩，通过自动伸缩杆可以根据部分豇豆的生长情况对防虫网相应的位置进行调整，增强了装置实用性，同时通过第二保护罩可以在调节高度时对防虫网进行一定的保护，有效地延长了防虫网的使用寿命。

[0013] （3）、该用于豇豆害虫防治的防虫网装置，通过在固定板左右两侧的前后两侧均开设有第一通孔，第一通孔的内表面滑动连接有第一销钉，底板顶部的另一侧开设有第二通孔，第二通孔的内表面滑动连接有第二销钉，通过第一销钉和第二销钉可以增强装置的稳定性，避免因为结构固定不牢固造成防虫网的倒塌，进而对豇豆造成损坏，影响植物生长。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的俯视图；

图2为本实用新型的正视图；

图3为本实用新型底板、第二通孔和第二销钉的结构连接示意图；

图4为本实用新型图1中A处的放大示意图；

图5为本实用新型图2中B处的放大示意图。

[0015] 图中：1、底板；2、防虫网；3、圆柱；4、凹槽；5、升降筒；6、升降杆；7、第一保护罩；8、调节螺栓；9、自动伸缩杆；10、固定板；11、第二保护罩；12、第一通孔；13、第一销钉；14、磁铁；15、第二通孔；16、第二销钉。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种用于豇豆害虫防治的防虫网装置，包括底板1和设置在底板1上方的防虫网2，底板1的数量至少设置有十二个，十二个底板1围成一个矩形限位空间，底板1的数量可以根据豇豆生长区域进行灵活的调节，底板1的顶部放置有圆柱3，且底板1的顶部开设有与圆柱3相适配的凹槽4，防虫网2设置在凹槽4的内表面与圆柱3的外表面之间，底板1顶部的一侧固定连接有升降筒5，升降筒5的内表面滑动连接有升降杆6，且升降杆6的顶端固定连接有第一保护罩7，第一保护罩7的顶部与防虫网2的底部相接触，升降杆6外表面和升降筒5的内表面之间通过调节螺栓8固定连接，通过升降筒5、升降杆6和调节螺栓8可以根据豇豆的生长情况同步调节防虫网2的高度，再通过圆柱3可以将防虫网2固定在凹槽4内，避免防虫网2移动时脱离凹槽4内部，影响后续使用，进而增强了装置的稳定性，进一步增强了装置的实用性和适用性。

[0018] 进一步的，防虫网2内部的左右两侧和中部且位于矩形限位空间的内部设置有自动伸缩杆9，自动伸缩杆9与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，通过自动伸缩杆9可以根据部分豇豆的生长情况对防虫网2相应的位置进行调整。

[0019] 进一步的，自动伸缩杆9的底端固定连接有固定板10，自动伸缩杆9的顶端固定连接有第二保护罩11，通过第二保护罩11可以在调节高度时对防虫网2进行一定的保护，有效地延长了防虫网2的使用寿命。

[0020] 进一步的，固定板10左右两侧的前后两侧均开设有第一通孔12，第一通孔12的内表面滑动连接有第一销钉13，通过第一销钉13可以增强装置的稳定性，避免因为结构固定不牢固造成防虫网2的倒塌，进而对豇豆造成损坏，影响植物生长。

[0021] 进一步的，底板1的内部且位于圆柱3的下方设置有与圆柱3相适配的磁铁14，通过磁铁14可以将防虫网2更好的固定在凹槽4内部，避免其移动时脱落，增强了装置的稳定性和实用性。

[0022] 进一步的，底板1顶部的另一侧开设有第二通孔15，第二通孔15的内表面滑动连接有第二销钉16，通过第二销钉16可以增强装置的稳定性，避免因为结构固定不牢固造成防虫网2的倒塌，进而对豇豆造成损坏，影响植物生长。

[0023] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0024] 使用时，根据豇豆生长的区域，使用第二销钉16将十二个底板1分别固定在相应的位置，并且可以根据实际大小，对底板1的数量进行增删，再通过第一销钉13将自动伸缩杆9固定在豇豆生长区域的中部，并且间隔一定的距离，再将防虫网2铺设在升降杆6和自动伸缩杆9上，并通过圆柱3将其压紧在凹槽4内部，需要根据豇豆的生长情况调节防虫网2的高度时，通过拧动调节螺栓8对升降杆6的高度进行相应的调节即可，若是只针对部分豇豆来调整防虫网的高度时，只要打开自动伸缩杆9的控制开关，将其高度调节至合适位置即可。

[0025] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。