一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及蔬菜种植技术领域，具体为一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构。

背景技术

[0002] 豇豆起源于热带非洲，中国广泛栽培。豇豆是旱地作植物，生长在土层深厚、疏松、保肥保水性强的肥沃土壤，豇豆是人们餐桌上的美食之一，不但能调颜养身，还具有健胃补肾的作用，一般缸豆在春季种植时都会在其表面覆盖一层地膜，以此来为缸豆保温，地膜即地面覆盖薄膜，通常是透明或黑色PE薄膜，也有绿、银色薄膜，用于地面覆盖，以提高土壤温度，保持土壤水分，维持土壤结构，促进植物生长的功能。

[0003] 在实际的种植过程中，农民都会通过一种覆膜机来对缸豆进行地膜覆盖，但是覆膜后的缸豆并不能顺利地进行生长，蚜虫是害虫的一种，经常会通过地膜爬进缸豆本体上，如果不能及时地对缸豆进行打农药杀虫，那么蚜虫就会在缸豆表面快速繁殖，最终使缸豆受到损坏，导致农民的种植受到影响，如果能够在地膜覆盖时作出一些防范措施，可以趋避蚜虫在地膜的表面攀爬，那么就极大地降低了蚜虫对缸豆的损害性。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，解决了现有缸豆在覆膜后蚜虫会通过地膜爬进缸豆上，对缸豆造成损伤，以及现有地膜机无法适用于多种田地地形的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，包括承重柱和地膜，且承重柱设置有两个，所述承重柱顶部的两侧均固定连接有支柱，所述支柱的顶部固定连接有固定板，两个所述固定板相对一面的两侧之间均固定连接有横杆，位于后部所述承重柱和固定板之间固定连接有滑槽板，且滑槽板设置有两个，所述滑槽板的内部滑动安装有滑块，位于前部所述承重柱顶部的两侧均通过轴承件转动连接有与滑槽板相配合使用的螺纹杆，且螺纹杆设置有两组，所述螺纹杆的表面套接有螺纹套，左侧所述螺纹套与左侧滑块之间固定连接有储液框，所述储液框的底部通过开设开口固定连接有与地膜相配合使用的海绵刷，两个所述固定板之间固定连接有水箱，所述水箱的底部连通有出水管，且出水管的表面固定安装有阀门，所述出水管的底端固定连接有软管，所述软管的另一端连通与储液框的右侧。

[0006] 优选的，右侧所述螺纹套与右侧滑块相对的一面均固定连接有卡块，两个所述卡块之间放置有限位杆，所述地膜套接与限位杆的表面，且地膜与海绵刷相接触，所述螺纹杆的顶端贯穿固定板并延伸至固定板的顶部，所述螺纹杆延伸至固定板顶部的一端固定连接有摇杆。

[0007] 优选的，所述承重柱相背一面的两侧均通过轴承件转动连接有转动杆，所述转动杆远离承重柱的一端固定连接有轮胎。

[0008] 优选的，右侧所述支柱一侧的上部通过转动件转动连接有拉杆。

[0009] 优选的，所述拉杆远离支柱的一端固定连接有拉手。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，通过在现有的地膜覆盖机上安装水箱，并在内部注满防害虫的药水，随后在通过软管的作用将药水导入储水框内部，底部的海绵会吸收药水，当覆膜机进行覆膜时，由于通过螺纹杆的调节使海绵紧贴地膜的表面，能够将药水涂抹在地膜的表面，当蚜虫落在地膜上时，药水会对其进行灭杀以及驱赶，使地膜对蚜虫进行趋避，保障了缸豆的健康成长。

[0011] （2）、该豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，通过在地膜机上安装两个螺纹杆，使其分别可以通过摇杆调节地膜筒以及海绵刷的高度，使海绵刷在多种田地地形上都能够紧贴在地膜的表面，极大地提高了地膜机的实用性，方便了农民的使用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的局部放大图；

图3为本实用新型地膜、限位杆和螺纹杆结构的侧视图；

图4为本实用新型海绵刷、储液框和滑槽板结构的侧视图；

图5为本实用新型地膜、水箱和储液框结构的俯视图；

图6为本实用新型卡块结构的侧视图。

[0013] 图中：1、承重柱；2、地膜；3、支柱；4、固定板；5、横杆；6、滑槽板；7、滑块；8、螺纹杆；9、螺纹套；10、储液框；11、水箱；12、出水管；13、阀门；14、软管；15、卡块；16、限位杆；17、摇杆；18、转动杆；19、轮胎；20、拉杆；21、拉手；22、海绵刷。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，包括承重柱1和地膜2，地膜2为黑色PE薄膜，且承重柱1设置有两个，两个承重柱1顶部的两侧均固定连接有支柱3，支柱3的顶部固定连接有固定板4，两个固定板4相对一面的两侧之间均固定连接有横杆5，位于后部承重柱1和固定板4之间固定连接有滑槽板6，且滑槽板6设置有两个，滑槽板6的内部滑动安装有滑块7，位于前部承重柱1顶部的两侧均通过轴承件转动连接有与滑槽板6相配合使用的螺纹杆8，且螺纹杆8设置有两组，螺纹杆8的表面套接有螺纹套9，左侧螺纹套9与左侧滑块7之间固定连接有储液框10，储液框10的底部通过开设开口固定连接有与地膜2相配合使用的海绵刷22，海绵刷22为吸水海绵至，两个固定板4之间固定连接有水箱11，水箱11的底部连通有出水管12，且出水管12的表面固定安装有阀门13，出水管12的底端固定连接有软管14，软管14的另一端连通与储液框10的右侧，右侧螺纹套9与右侧滑块7相对的一面均固定连接有卡块15，两个卡块15之间放置有限位杆16，地膜2套接与限位杆16的表面，且地膜2与海绵刷22相接触，螺纹杆8的顶端贯穿固定板4并延伸至固定板4的顶部，螺纹杆8延伸至固定板4顶部的一端固定连接有摇杆17，两个承重柱1相背一面的两侧均通过轴承件转动连接有转动杆18，转动杆18远离承重柱1的一端固定连接有轮胎19，右侧支柱3一侧的上部通过转动件转动连接有拉杆20，拉杆20远离支柱3的一端固定连接有拉手21。

[0016] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0017] 使用时，工作人员首先将地膜2套接在限位杆16表面，随后将限位杆16卡在卡块15上，随后将药水灌入水箱11的内部，此时可根据田地的高低调节限位杆16的高度，转动右侧的摇杆17使螺纹杆8带动卡块15和限位杆16进行上下调节，调节好之后，将地膜2拉出一截并在地面固定，随后转动左侧摇杆17，使螺纹杆8带动储液框10和海绵刷22下降，让海绵刷22与地膜2的表面接触，然后拧开阀门13让药水通过软管14流入储液框10内部，海绵刷22将药水吸收，当工作人员拉动地膜机移动时，海绵刷22会在地膜2的表面刷满药水，从而达到对蚜虫的趋避。

[0018] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。