1. 一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，包括承重柱（1）和地膜（2），且承重柱（1）设置有两个，其特征在于：所述承重柱（1）顶部的两侧均固定连接有支柱（3），所述支柱（3）的顶部固定连接有固定板（4），两个所述固定板（4）相对一面的两侧之间均固定连接有横杆（5），位于后部所述承重柱（1）和固定板（4）之间固定连接有滑槽板（6），且滑槽板（6）设置有两个，所述滑槽板（6）的内部滑动安装有滑块（7），位于前部所述承重柱（1）顶部的两侧均通过轴承件转动连接有与滑槽板（6）相配合使用的螺纹杆（8），且螺纹杆（8）设置有两组，所述螺纹杆（8）的表面套接有螺纹套（9），左侧所述螺纹套（9）与左侧滑块（7）之间固定连接有储液框（10），所述储液框（10）的底部通过开设开口固定连接有与地膜（2）相配合使用的海绵刷（22），两个所述固定板（4）之间固定连接有水箱（11），所述水箱（11）的底部连通有出水管（12），且出水管（12）的表面固定安装有阀门（13），所述出水管（12）的底端固定连接有软管（14），所述软管（14）的另一端连通与储液框（10）的右侧。

2. 根据权利要求1所述的一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，其特征在于：右侧所述螺纹套（9）与右侧滑块（7）相对的一面均固定连接有卡块（15），两个所述卡块（15）之间放置有限位杆（16），所述地膜（2）套接与限位杆（16）的表面，且地膜（2）与海绵刷（22）相接触，所述螺纹杆（8）的顶端贯穿固定板（4）并延伸至固定板（4）的顶部，所述螺纹杆（8）延伸至固定板（4）顶部的一端固定连接有摇杆（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，其特征在于：所述承重柱（1）相背一面的两侧均通过轴承件转动连接有转动杆（18），所述转动杆（18）远离承重柱（1）的一端固定连接有轮胎（19）。

4. 根据权利要求1所述的一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，其特征在于：右侧所述支柱（3）一侧的上部通过转动件转动连接有拉杆（20）。

5. 根据权利要求4所述的一种豇豆种植用蚜虫趋避的地膜机构，其特征在于：所述拉杆（20）远离支柱（3）的一端固定连接有拉手（21）。