一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铁路通信技术领域，具体的说是一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱。

背景技术

[0002] 随着客运专线的不断发展，铁路运行的速度不断提高。铁路信号安全提到了前所未有的高度，提速道岔成了铁路信号工程关注的焦点。为了确保施工完后铁路信号室外提速道岔转辙机能够正常工作，目前工程施工单位和铁路设备管理部门先后采用了便携式提速道岔操纵箱投入使用，的确为施工安全、顺利的完成提供了保障，但还普遍存在以下不足之处。

[0003] 定位、反位表示灯会被瞬间启动电流烧毁；

2.表示电压数显模块因为电压精度不高（半波整流）而显示极不稳定；

3.如果电路串入非表示电源，表示灯依然会亮，引起误判；

4.箱体无防潮防尘装置，容易进尘、进水、受潮，影响模拟箱寿命，且有漏电风险；

5.模拟箱外部不够美观。

[0004] 故障不易判断。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型要解决的技术问题是提供一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，增加切表示灯切换开关、实体表示继电器及电压表，实现成本低，体积小，携带方便，操作简单，定、反位显示数值直观，安全高效，防潮耐用，能够查找转辙机故障，便于推广使用。

[0006] 本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，包括箱体和设置在箱体内部的操纵电路，所述操纵电路包括道岔表示变压器、具有4 组接点的第一行程转换开关K3、具有5组接点的第二行程转换开关K4、断路器K1、断路器K2、具有2组接点的继电器BJ、道岔定位表示发光二极管DB和道岔反位表示发光二极管FB；

所述道岔表示变压器的初级线圈的一端通过断路器K2的第一组接点K2-1和断路器K1的第三组接点K1-3与工频380V电源的A相输出端连接，所述道岔表示变压器的初级线圈的另一端通过和第二组接点K2-2与交流电源的输出端N连接，所述道岔表示变压器的初级线圈的两端之间连接表示电压灯，所述道岔表示变压器的次级线圈的一端与第一行程转换开关K3的第三组接点的动触点K3-33连接，所述第一行程转换开关K3的第三组接点的动触点 K3-32通过电流表和断路器K1的第三组接点K1-3与工频380V电源的A相输出端连接，所述第一行程转换开关K3的第三组接点的静触点 K3-31上接有接线端子X1，所述道岔表示变压器的次级线圈的另一端通过电阻R与第一行程转换开关K3的第四组接点的动触点K3-43连接；

所述第一万能转换开关K3的第四组接点的静触点K3-41与第二行程转换开关K4的第三组接点的静触点K4-31连接，所述道岔定位表示发光二极管DB的阴极与第二行程转换开关K4的第三组接点的动触点K4-32、第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-23、第二行程转换开关K4的第四组接点的动触点K4-43和第四电压表的一端均连接，所述道岔定位表示发光二极管DB的阳极与继电器BJ的第一组接点的BJ-12连接，继电器BJ的第一组接点的BJ-11与第二行程转换开关K4的第二组接点的动触点K4-23、第二行程转换开关K4的第五组接点的静触点K4-53、第四电压表的另一端均连接，且接有接线端子X4；

所述第二行程转换开关K4的第二组接点的动触点 K4-22上接有接线端子X2，所述第二行程转换开关K4的第二组接点的静触点K4-21与第一行程转换开关K3的第二组接点的静触点K3-21连接，所述第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22通过断路器K1的第二组接点K1-2与工频380V电源的B相输出端连接；

所述道岔反位表示发光二极管FB的阴极与第二行程转换开关K4的第三组接点的动触点K4-33、第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-13、第二行程转换开关K4的第五组接点的动触点K4-52、第二行程转换开关K4的第一组接点的动触点K4-13和第三电压表的一端均连接，所述道岔反位表示发光二极管FB的阳极连接继电器BJ的第二组接点的BJ-21，继电器BJ的第二组接点的BJ-22与第二行程转换开关K4的第一组接点的动触点K4-12、第二行程转换开关K4的第四组接点的动触点K4-42和第三电压表的另一端均连接，且接有接线端子X5；

所述第二行程转换开关 K4的第一组接点的动触点K4-13上接有接线端子X3，所述第二行程转换开关K4的第一组接点的静触点K4-11与第一行程转换开关K3的第一组接点的静触点K3-11连接，所述第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-12通过断路器K1的第一组接点K1-1与工频380V电源的C相输出端连接；

所述第二行程转换开关K4的第四组接点的静触点K4-41通过继电器BJ的励磁线圈连接第二行程转换开关K4的第五组接点的静触点K4-51，第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-12通过第一电压表连接第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22，第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22还通过第二电压表和断路器K1的第三组接点K1-3连接工频380V电源的A相输出端。

[0007] 所述箱体的内部设有操作面板，所述操作面板上设置有用于连接接线端子X1、接线端子X2、接线端子X3、接线端子X4、接线端子X5、220V交流电源和工频380V电源的万可接线端子，所述断路器K1、断路器K2、第一行程转换开关K3、第二行程转换开关K4、电流表、第一电压表、第二电压表、第三电压表、第四电压表均外露在操作面板上，所述操作面板上还设置有与道岔定位表示发光二极管DB对应的定位表示灯、与道岔反位表示发光二极管FB对应的反位表示灯和表示电源灯。

[0008] 所述道岔定位表示发光二极管DB为绿色发光二极管，定位表示灯为绿色指示灯，道岔反位表示发光二极管FB为黄色发光二极管，反位表示灯为黄色指示灯；

所述表示电压表显示为20V直流电压，所述道岔反位表示发光二极管FB 为黄色发光二极管，表示电压表显示为20V直流电压，断相应表示就相应表示灯熄灭，表示电压为0V。

[0009] 所述第一电压表为380V交流电流表，第二电压表为380V交流电流表，第三电压表为20V直流电压表，第四电压表为20V直流电压表，电流表为10A交流电流表，电阻R为750Ω/10W电阻。

[0010] 所述第三电压表和第四电压表为指针式电压表。

[0011] 所述道岔表示变压器为隔离变压器BD1-7，继电器BJ为偏极继电器。

[0012] 所述断路器K1 为额定电流为3A的断路器，所述断路器K2为额定电流为0.5A的断路器。

[0013] 所述第一行程转换开关K3和第二行程转换开关K4为非复式行程开关。

[0014] 本实用新型定、反位数据显示直观，表示不误判，经久耐用，体积小，携带方便，操作方便，安全性高，实用性强，实际运用效果好，便于推广使用，具体体现在：

1、本实用新型成本低，结构不复杂，实现方便且有辅助判断故障功能。

[0015] 、本实用新型全封闭，防尘防水防潮，美观实用，且能够有效避免操作时发生触电危险，提高了使用的安全性。

[0016] 、本实用新型采用绿色发光二极管进行定位表示，并增加启动、表示电压数值显示，定、反位显示直观不误判。

[0017] 、本实用新型的体积小，携带方便，使用操作方便。

[0018] 、本实用新型的实用性强，经久耐用，已在推广使用中。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型操纵电路的电路原理图；

图2为本实用新型箱体内部的操作面板的配置图。

[0020] 其中，1—断路器K2；2—断路器K1；3—第一行程转换开关K3；4—表示电压表，41—第三电压表，42—第四电压表；5—定位表示灯；6—电流表；7—启动电压表，71—第一电压表，72—第二电压表；8—表示电源灯；9—反位表示灯；10—第二行程转换开关K4；11—万可接线端子；12—箱体。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步的详细说明。

[0022] 如图1-2所示，本实用新型包括箱体12和设置在箱体12内部的操纵电路，所述操纵电路包括道岔表示变压器、具有4 组接点的第一行程转换开关K3、具有5组接点的第二行程转换开关K4、断路器K1、断路器K2、具有2组接点的继电器BJ、道岔定位表示发光二极管DB和道岔反位表示发光二极管FB；所述道岔表示变压器的初级线圈的一端通过断路器K2的第一组接点K2-1和断路器K1的第三组接点K1-3与工频380V电源的A相输出端连接，所述道岔表示变压器的初级线圈的另一端通过和第二组接点K2-2与交流电源的输出端N连接，所述道岔表示变压器的初级线圈的两端之间连接表示电压灯，所述道岔表示变压器的次级线圈的一端与第一行程转换开关K3的第三组接点的静触点K3-33连接，所述第一行程转换开关K3的第三组接点的动触点 K3-32通过电流表和断路器K1的第三组接点K1-3与工频380V电源的A相输出端连接，所述第一行程转换开关K3的第三组接点的静触点 K3-31上接有接线端子X1，所述道岔表示变压器的次级线圈的另一端通过电阻R与第一行程转换开关K3的第四组接点的动触点K3-43连接；所述第一万能转换开关K3的第四组接点的静触点K3-41与第二行程转换开关K4的第三组接点的静触点K4-31连接，所述道岔定位表示发光二极管DB的阴极与第二行程转换开关K4的第三组接点的动触点K4-32、第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-23、第二行程转换开关K4的第四组接点的动触点K4-43和第四电压表的一端均连接，所述道岔定位表示发光二极管DB的阳极与继电器BJ的第一组接点的BJ-12连接，继电器BJ的第一组接点的BJ-11与第二行程转换开关K4的第二组接点的动触点K4-23、第二行程转换开关K4的第五组接点的动触点K4-53、第四电压表的另一端均连接，且接有接线端子X4；所述第二行程转换开关K4的第二组接点的动触点 K4-22上接有接线端子X2，所述第二行程转换开关K4的第二组接点的静触点K4-21与第一行程转换开关K3的第二组接点的静触点K3-21连接，所述第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22通过断路器K1的第二组接点K1-2与工频380V电源的B相输出端连接；所述道岔反位表示发光二极管FB的阴极与第二行程转换开关K4的第三组接点的动触点K4-33、第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-13、第二行程转换开关K4的第五组接点的动触点K4-52、第二行程转换开关K4的第一组接点的静触点K4-13和第三电压表的一端均连接，所述道岔反位表示发光二极管FB的阳极连接继电器BJ的第二组接点的BJ-21，继电器BJ的第二组接点的BJ-22与第二行程转换开关K4的第一组接点的动触点K4-12、第二行程转换开关K4的第四组接点的动触点K4-42和第四电压表的另一端均连接，且接有接线端子X5；所述第二行程转换开关 K4的第一组接点的动触点K4-13上接有接线端子X3，所述第二行程转换开关K4的第一组接点的静触点K4-11与第一行程转换开关K3的第一组接点的静触点K3-11连接，所述第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-12通过断路器K1的第一组接点K1-1与工频380V电源的C相输出端连接；所述第二行程转换开关K4的第四组接点的静触点K4-41通过继电器BJ的励磁线圈连接第二行程转换开关K4的第五组接点的静触点K4-51，第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-12通过第一电压表连接第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22，第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22还通过第二电压表和断路器K1的第三组接点K1-3连接工频380V电源的A相输出端。

[0023] 相对于公开号为CN204845958U的专利，本实用新型新增偏极继电器BJ防止电路串入非表示电源引起误判；新增表示灯切换电路防止表示灯会被瞬间启动电流烧毁；改用指针式表示电压表及时判断故障范围。在K4的12新增配线到K4的42，K3的23增加配线到K4的43，K4的41增加配线到继电器BJ的励磁线圈1，增加K4的51配线到继电器BJ的励磁线圈4，增加K4-52的配线到K3的13，定位表示灯5的点灯回路里串入BJ的11、12接点，反位表示灯9的点灯回路里串入BJ的21、22接点，在定、反位表示灯两端并上表示电压表V3、V4。

[0024] 如图2所示，本实施例中，箱体12的内部设有操作面板，所述操作面板上设置有用于连接接线端子X1、接线端子X2、接线端子X3、接线端子X4、接线端子X5、220V交流电源和工频380V电源的万可接线端子11，所述断路器K1、断路器K2、第一行程转换开关K3、第二行程转换开关K4、电流表6、启动电压表7（第一电压表71用于测量三相电源AB，第二电压表72用于测量三相电源BC）、表示电压表4（第三电压表41显示定位表示电压，第四电压表42显示反位表示电压）、电流表6均外露在操作面板上，所述操作面板上还设置有与道岔定位表示发光二极管DB对应的定位表示灯5、与道岔反位表示发光二极管FB对应的反位表示灯9和表示电源灯8。

[0025] 本实施例中，所述道岔定位表示发光二极管DB为绿色发光二极管，表示电压表显示为20V直流电压，所述道岔反位表示发光二极管FB 为黄色发光二极管，表示电压表显示为20V直流电压，断相应表示就相应表示灯熄灭，表示电压为0V。

[0026] 本实施例中，所述变压器T 为隔离变压器BD1-7，新增BJ为偏极继电器，不会发生干扰虚电误判。

[0027] 本实施例中，所述断路器K1（图2中的标号2）为额定电流为3A的断路器，所述断路器K2（图2中的标号1）为额定电流为0.5A的断路器，与实际道岔组合规定参数一致。

[0028] 本实施例中，所述电流表A为10A档位的交流电流表，启动电压表为数值显示600V交流表头，表示电压表为指针式直流电压表头。

[0029] 本实施例中，所述第一、二行程转换开关K3（图2中的标号3）、K4（图2中的标号10）为非复式行程开关，可以满足5000次以上的道岔操纵试验。

[0030] 本实用新型使用时，在操纵箱三相电源输入的万可接线端子1、2、3、4上对应接入三相交流电源A、B、C、N4根线和道岔X1、X2、X3、X4、X5配线，合上三相电源开关和表示电源开关，对应三相电源AB、三相电源BC表示灯显示400V左右，表示电源灯8点亮红灯。

[0031] 当试验道岔定位启动时，右侧启动/表示行程开关手柄扳至启动，左侧定位/反位行程开关扳至定位。这时道岔将向定位扳动，启动电流表偏转至2A范围，指针归零时表示道岔定位搬动到位。

[0032] 道岔定位扳动到位后，右侧启动/表示行程开关手柄扳至表示，这时道岔定位表示灯点亮绿灯，定位表示电压表显示为直流20V，说明道岔定位表示就出来了。

[0033] 反位启动、表示试验同上。

[0034] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型作任何限制，凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。