1. 一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，其特征在于，包括箱体（12）和设置在箱体（12）内部的操纵电路，所述操纵电路包括道岔表示变压器、具有4 组接点的第一行程转换开关K3、具有5组接点的第二行程转换开关K4、断路器K1、断路器K2、具有2组接点接点的继电器BJ、道岔定位表示发光二极管DB和道岔反位表示发光二极管FB；

所述道岔表示变压器的初级线圈的一端通过断路器K2的第一组接点K2-1和断路器K1的第三组接点K1-3与工频380V电源的A相输出端连接，所述道岔表示变压器的初级线圈的另一端通过和第二组接点K2-2与交流电源的输出端N连接，所述道岔表示变压器的初级线圈的两端之间连接表示电压灯，所述道岔表示变压器的次级线圈的一端与第一行程转换开关K3的第三组接点的动触点K3-33连接，所述第一行程转换开关K3的第三组接点的动触点 K3-32通过电流表和断路器K1的第三组接点K1-3与工频380V电源的A相输出端连接，所述第一行程转换开关K3的第三组接点的静触点 K3-31上接有接线端子X1，所述道岔表示变压器的次级线圈的另一端通过电阻R与第一行程转换开关K3的第四组接点的动触点K3-43连接；

所述第一万能转换开关K3的第四组接点的静触点K3-41与第二行程转换开关K4的第三组接点的静触点K4-31连接，所述道岔定位表示发光二极管DB的阴极与第二行程转换开关K4的第三组接点的动触点K4-32、第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-23、第二行程转换开关K4的第四组接点的动触点K4-43和第四电压表的一端均连接，所述道岔定位表示发光二极管DB的阳极与继电器BJ的第一组接点的BJ-12连接，继电器BJ的第一组接点的BJ-11与第二行程转换开关K4的第二组接点的动触点K4-23、第二行程转换开关K4的第五组接点的静触点K4-53、第四电压表的另一端均连接，且接有接线端子X4；

所述第二行程转换开关K4的第二组接点的动触点 K4-22上接有接线端子X2，所述第二行程转换开关K4的第二组接点的静触点K4-21与第一行程转换开关K3的第二组接点的静触点K3-21连接，所述第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22通过断路器K1的第二组接点K1-2与工频380V电源的B相输出端连接；

所述道岔反位表示发光二极管FB的阴极与第二行程转换开关K4的第三组接点的动触点K4-33、第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-13、第二行程转换开关K4的第五组接点的动触点K4-52、第二行程转换开关K4的第一组接点的动触点K4-13和第三电压表的一端均连接，所述道岔反位表示发光二极管FB的阳极连接继电器BJ的第二组接点的BJ-21，继电器BJ的第二组接点的BJ-22与第二行程转换开关K4的第一组接点的动触点K4-12、第二行程转换开关K4的第四组接点的动触点K4-42和第三电压表的另一端均连接，且接有接线端子X5；

所述第二行程转换开关 K4的第一组接点的动触点K4-13上接有接线端子X3，所述第二行程转换开关K4的第一组接点的静触点K4-11与第一行程转换开关K3的第一组接点的静触点K3-11连接，所述第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-12通过断路器K1的第一组接点K1-1与工频380V电源的C相输出端连接；

所述第二行程转换开关K4的第四组接点的静触点K4-41通过继电器BJ的励磁线圈连接第二行程转换开关K4的第五组接点的静触点K4-51，第一行程转换开关K3的第一组接点的动触点K3-12通过第一电压表连接第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22，第一行程转换开关K3的第二组接点的动触点K3-22还通过第二电压表和断路器K1的第三组接点K1-3连接工频380V电源的A相输出端。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，其特征在于，所述箱体（12）的内部设有操作面板，所述操作面板上设置有用于连接接线端子X1、接线端子X2、接线端子X3、接线端子X4、接线端子X5、220V交流电源和工频380V电源的万可接线端子（11），所述断路器K1（2）、断路器K2（1）、第一行程转换开关K3（3）、第二行程转换开关K4（10）、电流表（6）、第一电压表（71）、第二电压表（72）、第三电压表（41）、第四电压表（42）均外露在操作面板上，所述操作面板上还设置有与道岔定位表示发光二极管DB对应的定位表示灯（5）、与道岔反位表示发光二极管FB对应的反位表示灯（9）和表示电源灯（8）。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，其特征在于，所述道岔定位表示发光二极管DB为绿色发光二极管，定位表示灯（5）为绿色指示灯，道岔反位表示发光二极管FB为黄色发光二极管，反位表示灯（9）为黄色指示灯；

所述表示电压表显示为20V直流电压，所述道岔反位表示发光二极管FB 为黄色发光二极管，表示电压表显示为20V直流电压，断相应表示就相应表示灯熄灭，表示电压为0V。

4. 根据权利要求1所述的一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，其特征在于，所述第一电压表（71）为380V交流电流表，第二电压表（72）为380V交流电流表，第三电压表（41）为20V直流电压表，第四电压表（42）为20V直流电压表，电流表为10A交流电流表，电阻R为750Ω/10W电阻。

5. 根据权利要求4所述的一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，其特征在于，所述第三电压表（41）和第四电压表（42）为指针式电压表。

6. 根据权利要求1所述的一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，其特征在于，所述道岔表示变压器为隔离变压器BD1-7，继电器BJ为偏极继电器。

7. 根据权利要求1所述的一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，其特征在于，所述断路器K1 为额定电流为3A的断路器，所述断路器K2为额定电流为0.5A的断路器。

8. 根据权利要求1所述的一种便携式铁路信号提速道岔操纵箱，其特征在于，所述第一行程转换开关K3和第二行程转换开关K4为非复式行程开关。