1. 一种黄粉虫多级烘干装置，包括第一电机（3）、储料箱（6）、提升装置（10）和机体（18），其特征在于：所述机体（18）的底部固定安装有支脚（17），所述支脚（17）在机体（18）的底部设置有四个，所述机体（18）一侧的顶部连接有进料口（4），所述机体（18）的一侧设置有提升装置（10），所述提升装置（10）一侧的外部设置有机架（8），所述机架（8）之间焊接有紧固件（7），所述机架（8）的顶部焊接有储料箱（6），所述储料箱（6）的底部连接到提升装置（10）上。

2. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫多级烘干装置，其特征在于：所述提升装置（10）上通过轴承活动连接有第一旋转轴（9），第一旋转轴（9）上设置有提升器（22），提升装置（10）顶部的一侧通过螺钉固定安装有第二电机（5），第二电机（5）的一端通过连轴器与第一旋转轴（9）的一端相互连接。

3. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫多级烘干装置，其特征在于：所述机体（18）外部的一侧通过轴活动连接有防护门（25），所述防护门（25）的外部通过螺钉固定安装有控制面板（27），所述控制面板（27）的内部镶嵌有单片机（26）。

4. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫多级烘干装置，其特征在于：所述机体（18）内部的底部通过螺钉固定安装有防护罩（12），防护罩（12）的内部镶嵌有第一风机（14），防护罩（12）内部靠近第一风机（14）的一侧镶嵌有第一加热块（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫多级烘干装置，其特征在于：所述机体（18）的内部通过轴承活动设置有第一辊轮（11），第一辊轮（11）在机体（18）的内部设置有多个，第一辊轮（11）之间活动设置有输送带（15），机体（18）内部的壁上通过螺钉固定安装有第三电机（16），第三电机（16）的一端与第一辊轮（11）的一端相互连接。

6. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫多级烘干装置，其特征在于：所述机体（18）内部的侧壁上通过螺钉固定安装有第二电热丝（21），第二电热丝（21）在机体（18）的内部设置有两个。

7. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫多级烘干装置，其特征在于：所述机体（18）顶部通过螺钉固定安装有第一电机（3），第一电机（3）的一端连接有扇叶（2），扇叶（2）设置在机体（18）的内部，机体（18）内部的顶部连接有风口（1），机体（18）顶部的外部连接有连接管（28），连接管（28）上连接有第二风机（29），连接管（28）的一端连接有冷凝箱（31），冷凝箱（31）的内部盘绕有冷凝管（30），冷凝管（30）与连接管（28）相互连接，冷凝箱（31）的底部设置有出水口（32）。

8. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫多级烘干装置，其特征在于：所述机体（18）的一侧设置有输送器（20），输送器（20）外部的一侧通过螺钉固定安装有第四电机（19），输送器（20）内部活动设置有第二辊轮（24），第二辊轮（24）上连接有传送钢带（23），第四电机（19）的一端与第二辊轮（24）相互连接。