1. 一种高山杜鹃外植体清洗瓶，包括清洗框（1）和清洗瓶（2），所述清洗瓶（2）放置于清洗框（1）的内部，其特征在于：所述清洗瓶（2）的顶部设置有瓶盖（12），所述瓶盖（12）顶部的中部通过开设通口固定安装有轴承套（22），所述轴承套（22）的内腔固定安装有把手（13），所述把手（13）的底部开设有螺纹槽（14），所述螺纹槽（14）的内腔螺纹连接有软毛刷（15），所述清洗瓶（2）内腔底部的中部通过轴承转动连接有与软毛刷（15）相适配的限位套筒（16），所述清洗清洗框（1）的内壁且位于清洗瓶（2）的下部固定安装有密封板（3），所述清洗框（1）内腔底部的中部通过轴承转动连接有从动杆（7），所述从动杆（7）的顶端贯穿密封板（3）并延伸至密封板（3）的上方，所述从动杆（7）延伸至密封板（3）上方的一端固定安装有与清洗瓶（2）相适配的支撑框架（9），所述清洗瓶（2）内腔的底部开设有第一出水孔（17），所述第一出水孔（17）开设有多个且呈圆形等距分布于清洗瓶（2）内腔的底部，所述支撑框架（9）内腔的底部开设有与第一出水孔（17）相配合使用的第二出水孔（17），所述清洗框（1）表面的一侧且位于密封板（3）的上方连通有出水龙头（21）。

2. 根据权利要求1所述的一种高山杜鹃外植体清洗瓶，其特征在于：所述清洗框（1）内腔底部的一侧通过固定板固定安装有马达（4），所述马达（4）的输出轴通过联轴器固定安装有转动杆（5），所述转动杆（5）的一端固定连接有第一锥齿轮（6），所述从动杆（5）的表面且位于密封板（3）的下方固定套接有与第一锥齿轮（6）相啮合的第二锥齿轮（8）。

3. 根据权利要求1所述的一种高山杜鹃外植体清洗瓶，其特征在于：所述清洗瓶（2）表面两侧的下方均固定连接有所述限位条（19），所述清洗框（1）内腔的两侧且位于支撑框架（9）的上部均固定安装有与所述限位条（19）相适配的U型限位卡板（20）。

4. 根据权利要求1所述的一种高山杜鹃外植体清洗瓶，其特征在于：所述密封板（3）顶部的两侧均固定安装有弧形滑槽（10），所述弧形滑槽（10）的内腔滑动连接有滑块（11），所述滑块（11）的顶部通过连接杆与支撑框架（9）的底部固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种高山杜鹃外植体清洗瓶，其特征在于：所述清洗框（1）的正面固定安装有控制开关（23）。