一种高山杜鹃外植体清洗瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及植物组织培养技术领域，具体为一种高山杜鹃外植体清洗瓶。

背景技术

[0002] 外植体是植物组织培养中作为离体培养材料的器官或组织的片段。在继代培养时，将培养的组织切段移入新的培养基时，这种切段也称外植体。外植体通常选择生长健壮的无病虫的植株上正常的器官或组织，因为它代谢旺盛，再生能力强。此外，靠近植株的近基部比较易成功，高山杜鹃也是众多植物组织培养中的其中一种，在对其离体培养的之前通常都需要对外植体进行清洗和消毒，以保证离体培养的成功性，现有的对杜鹃外植体清洗多数都是采用清洗瓶进行清洗，但现有的杜鹃外植体清洗瓶存在一定的缺陷。

[0003] 因高山杜鹃枝条密被，绒毛且具粘性，很难清洗干净，而现有的清洗瓶在组织培养过程中因带绒毛消毒不彻底易导致污染，致使清洗的效率和质量普遍不高，因此需要一种能快速方便清洗高山杜鹃枝条绒毛的工具以提高清洗效率和清洗质量。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种高山杜鹃外植体清洗瓶，解决现有的高山杜鹃外植体清洗瓶消毒不彻底导致外植体污染、清洗效率低和清洗质量差的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种高山杜鹃外植体清洗瓶，包括清洗框和清洗瓶，所述清洗瓶放置于清洗框的内部，所述清洗瓶的顶部设置有瓶盖，所述瓶盖顶部的中部通过开设通口固定安装有轴承套，所述轴承套的内腔固定安装有把手，所述把手的底部开设有螺纹槽，所述螺纹槽的内腔螺纹连接有软毛刷，所述清洗瓶内腔底部的中部通过轴承转动连接有与软毛刷相适配的限位套筒，所述清洗框的内壁且位于清洗瓶的下部固定安装有密封板，所述清洗框内腔底部的中部通过轴承转动连接有从动杆，所述从动杆的顶端贯穿密封板并延伸至密封板的上方，所述从动杆延伸至密封板上方的一端固定安装有与清洗瓶相适配的支撑框架，所述清洗瓶内腔的底部开设有第一出水孔，所述第一出水孔开设有多个且呈圆形等距分布于清洗瓶内腔的底部，所述支撑框架内腔的底部开设有与第一出水孔相配合使用的第二出水孔，所述清洗框表面的一侧且位于密封板的上方连通有出水龙头。

[0006] 优选的，所述清洗框内腔底部的一侧通过固定板固定安装有马达，所述马达的输出轴通过联轴器固定安装有转动杆，所述转动杆的一端固定连接有第一锥齿轮，所述从动杆的表面且位于密封板的下方固定套接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮。

[0007] 优选的，所述清洗瓶表面两侧的下方均固定连接有限位条，所述清洗框内腔的两侧且位于支撑框架的上部均固定安装有与限位条相适配的U型限位卡板。

[0008] 优选的，所述密封板顶部的两侧均固定安装有弧形滑槽，所述弧形滑槽的内腔滑动连接有滑块，所述滑块的顶部通过连接杆与支撑框架的底部固定连接。

[0009] 优选的，所述清洗框的正面固定安装有控制开关。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种高山杜鹃外植体清洗瓶。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该高山杜鹃外植体清洗瓶，通过旋转瓶盖上的把手，带动软毛刷进行旋转，达到高效刷洗植体，且有效保证了清洗的质量，同时能够根据外植体的大小来选择更换大小不同的软毛刷，从而加强了设备的实用性。

[0011] （2）、该高山杜鹃外植体清洗瓶，通过底部可旋转，通过旋转可以调节瓶上部的消毒液漏入瓶下部，再通过可开关的龙头放出，以便快速倾倒更换消毒液，从而提升清洗的速度与效率，进而提高了工作效率。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种高山杜鹃外植体清洗瓶的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种高山杜鹃外植体清洗瓶的清洗框结构的剖视图；

图3为本实用新型一种高山杜鹃外植体清洗瓶图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型一种高山杜鹃外植体清洗瓶的限位条和U型限位卡板结构的俯视图；

图5为本实用新型一种高山杜鹃外植体清洗瓶瓶盖结构的剖视图；

图6为本实用新型一种高山杜鹃外植体清洗瓶清洗瓶结构的俯视图；

图7为本实用新型一种高山杜鹃外植体清洗瓶支撑框架结构的俯视图；

图8为本实用新型一种高山杜鹃外植体清洗瓶密封板结构的俯视图。

[0013] 图中：1、清洗框；2、清洗瓶；3、密封板；4、马达；5、转动杆；6、第一锥齿轮；7、从动杆；8、第二锥齿轮；9、支撑框架；10、弧形滑槽；11、滑块；12、瓶盖；13、把手；14、螺纹槽；15、软毛刷；16、限位套筒；17、第一出水孔；18、第二出水孔；19、限位条；20、U型限位卡板；21、出水龙头；22、轴承套；23、控制开关。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种高山杜鹃外植体清洗瓶，包括清洗框1和清洗瓶2，清洗瓶2放置于清洗框1的内部，清洗瓶2的顶部设置有瓶盖12，瓶盖12与清洗瓶2通过螺纹连接，瓶盖12顶部的中部通过开设通口固定安装有轴承套22，轴承套22的内腔固定安装有把手13，把手13的底部开设有螺纹槽14，螺纹槽14的内腔螺纹连接有软毛刷15，软毛刷15可更具实际使用需求进行更换，清洗瓶2内腔底部的中部通过轴承转动连接有与软毛刷15相适配的限位套筒16，清洗框1的内壁且位于清洗瓶2的下部固定安装有密封板3，清洗框1内腔底部的中部通过轴承转动连接有从动杆7，从动杆7的顶端贯穿密封板3并延伸至密封板3的上方，从动杆7延伸至密封板3上方的一端固定安装有与清洗瓶2相适配的支撑框架9，支撑框架9用于支撑清洗瓶2，其大小与清洗瓶2相匹配，清洗瓶2内腔的底部开设有第一出水孔17，第一出水孔17开设有多个且呈圆形等距分布于清洗瓶2内腔的底部，支撑框架9内腔的底部开设有与第一出水孔17相配合使用的第二出水孔18，第二出水孔18的数量和大小与第一出水孔17相同，清洗框1表面的一侧且位于密封板3的上方连通有出水龙头21，清洗框1内腔底部的一侧通过固定板固定安装有马达4，马达4为伺服马达，马达4的输出轴通过联轴器固定安装有转动杆5，转动杆5的一端固定连接有第一锥齿轮6，从动杆7的表面且位于密封板3的下方固定套接有与第一锥齿轮6相啮合的第二锥齿轮8，清洗瓶2表面两侧的下方均固定连接有限位条19，清洗框1内腔的两侧且位于支撑框架9的上部均固定安装有与限位条19相适配的U型限位卡板20，密封板3顶部的两侧均固定安装有弧形滑槽10，弧形滑槽10的内腔滑动连接有滑块11，滑块11的顶部通过连接杆与支撑框架9的底部固定连接，清洗框1的正面固定安装有控制开关23。

[0016] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0017] 使用时，将清洗瓶2放入清洗框1内，并通过限位条19和U型限位卡板20使清洗瓶2与清洗框1进行固定，随后通过拉动把手将瓶盖12与清洗瓶2分离，将所需清洗的外植体放入清洗瓶2内，并放入适量的水与消毒液，再将瓶盖12盖上，此时通过转动把手13，在轴承套22的配合下使软毛刷15进行转动，达到对外植体进行搅拌，从而达到高效清洗与消毒均匀的效果，当清洗结束后通过控制开关23启动马达4，通过马达4的运行带动转动杆5进行旋转，随后通过第一锥齿轮6和第二锥齿轮8的配合将带动从动杆7和支撑框架9进行旋转，同时带动滑块11在弧形滑槽10内滑动，当滑块11移动至弧形滑槽10的尽头此时支撑框架9不在移动，同时第一出水孔17和第二出水孔18重合，使清洗瓶2内的水和消毒液落至密封板3上，即达到对清洗瓶2内的水进行更换，随后通过出水龙头21使清洗框1内的排出设备外即可，并且在清洗的过程中可更具外植体的大小和多少来选择设备的大小和对软毛刷15的大小进行更换，达到提高适用范围的效果，当需要再次清洗时，通过控制开关23启动马达4，使马达4进行反转，达到第一出水孔17与第二出水孔18分离起到密封的效果，再重复以上步骤即可进行多次清洗。

[0018] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。