1. 一种心内科术后护理用按压止血仪具，包括用于佩接固定的约束带（1）和设置在约束带（1）上的止血部（2），其特征在于：所述止血部（2）包括部体（21）和贯穿所述部体（21）的套杆（22），所述套杆（22）的底端连接有止血压板（3）；所述部体（21）上贯穿有一通道口（4），在通道口（4）的内壁上均匀设置有若干条凸环（41），所述凸环（41）的截面为直角三角结构，且直角向下；所述套杆（22）包括对称间隔设置的一对杆体（221），在一对杆体（221）之间连接有弹簧（5），在杆体（221）的外表面上还设置有与所述凸环（41）相配合的凸块（6），凸块（6）的截面也为直角三角结构，且与凸环（41）反向设置。

2. 根据权利要求1所述的心内科术后护理用按压止血仪具，其特征在于：所述杆体（221）的顶端与按压块（7）进行连接，所述按压块（7）上对称开设有一对槽道（71），一对杆体（221）分别对应地穿插在一对槽道（71）内；所述杆体（221）可在槽道（71）内、沿着槽道（71）的长度方向进行移动；所述杆体（221）上、位于槽道（71）的上下端位置处设置有抵块（8），且所述抵块（8）的宽度尺寸大于所述槽道（7）的宽度尺寸。

3. 根据权利要求1所述的心内科术后护理用按压止血仪具，其特征在于：所述止血压板（3）的顶端对称间隔设置有一对呈“凸”字形的长槽（31），所述杆体（221）的下端设置有与所述长槽（31）相配合，卡设在长槽（31）内的卡块（9），所述卡块（9）可沿着长槽（31）的长度方向进行移动。

4. 根据权利要求1所述的心内科术后护理用按压止血仪具，其特征在于：所述止血压板（3）的下端连接有止血垫（32）。

5. 根据权利要求2所述的心内科术后护理用按压止血仪具，其特征在于：所述杆体（221）呈“匚”字形，且一对杆体（221）对向间隔对称分布，在一对杆体（221）的内侧面之间连接有所述弹簧（5）。

6. 根据权利要求5所述的心内科术后护理用按压止血仪具，其特征在于：所述杆体（221）的顶端中心设置有一插杆（10），通过插杆（10）穿插在所述槽道（71）内。

7. 根据权利要求1所述的心内科术后护理用按压止血仪具，其特征在于：所述弹簧（5）为两个，且上、下间隔分布。

8. 根据权利要求1所述的心内科术后护理用按压止血仪具，其特征在于：所述凸块（6）设置在套杆（22）的中部以上位置处。