一种用于心内科护理用的理疗胸带及带体结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及心内科护理领域，具体涉及一种用于心内科护理用的理疗胸带及带体结构。

背景技术

[0002] 心内科的病人需要对心脏进行保护，当然，除了需要控制饮食和情绪外，部分患者还需要针对性的使用心脏外部的体外的药物进行理疗。目前，康复带的使用极为普遍，通常的使用方式是在康复带上设置药物，药物带内的药品在体温的作用下自然释放。

[0003] 现有的康复带均采用为环胸带的形式，通过将药袋固定绑接在左胸部位置处，进行药物体外吸收理疗。然而，对于女性患者而言，由于胸部突出，在固定使用时，会对胸部产生较大的压迫，无法适配地针对胸部进行调节，进而高效地贴合使用，存在使用效果和使用舒适度均不佳的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种用于心内科护理用的理疗胸带及带体结构，以解决上述提到的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种用于心内科护理用的理疗胸带，其包括布带，以及套设在布带夹层内的塑形部，塑形部包括外塑形丝和内塑形丝，外塑形丝沿着布带的外边缘布置，内塑形丝的呈“米”字结构，且内塑形丝的各个端脚与外塑形丝相连；在布带的内侧面还设置有料带，料带的边缘与布带内侧面进行缝接，且在缝接处开设有一缝口，用于放置药袋；在料带上还设置有气孔，并在气孔处设置有纱网。

[0006] 进一步地，布带为双层带结构，塑形部固定缝接在布带内的第一夹层，布带的边缘开设有边口，且边口位于布带的第二夹层处，通过边口打开第二夹层内空间；在第二夹层内位于边口的位置处对应配合设置有勾面和绒面，通过勾面和绒面对合，对边口处进行闭合。

[0007] 进一步地，第二夹层内用于放置泡棉。

[0008] 进一步地，料带的外侧面、沿着料带的边缘设置有一圈胶贴，胶贴粘贴于胸部皮肤处。

[0009] 进一步地，布带的外侧面上还设置有一层防水透气膜。

[0010] 进一步地，边口与缝口的开设方向一致。

[0011] 一种用于心内科护理用的带体结构，其包括上述所述的理疗胸带，以及与理疗胸带对称两侧连接的固定带，固定带的活动端与一腰带可拆卸连接。

[0012] 进一步地，腰带为双层腰带，在腰带的外层上间隔设置有挂孔，且挂孔未贯穿腰带的内层，固定带的活动端设置有与挂孔相配合的挂钩。

[0013] 进一步地，固定带的长度可调，腰带的两端部通过魔术贴的方式进行对接连接，并且在腰带上开设有透气孔。

[0014] 进一步地，缝口的设置朝向固定带的长度方向。

[0015] 本实用新型的有益效果为：该用于心内科护理用的理疗胸带及带体结构通过对外塑形丝和内塑形丝的设计，使得带体的凹凸及弧度可调节塑定，以满足不同女性左胸部的贴合使用，贴合性和使用性高，减小对胸部的压迫，提高使用效率。还可通过胶贴的设置，防止活动时，料带的偏移，提高贴合性和使用性。并且，通过第二夹层的设置，可根据需要，选择性地扩展使用，提高使用性能。同时，对带体结构的有效设计，在使用时，在确保有效稳固使用的基础上，避免压迫右胸部位，尤其适用于女性，减小使用中对右胸部的压迫。

附图说明

[0016] 图1示意性地给出了用于心内科护理用的理疗胸带的外侧面的结构示意图。

[0017] 图2示意性地给出了用于心内科护理用的理疗胸带的内侧面的结构示意图。

[0018] 图3示意性地给出了用于心内科护理用的理疗胸带的布带截面结构示意图。

[0019] 图4示意性地给出了用于心内科护理用的带体结构的结构示意图。

[0020] 其中：1、布带；11、第一夹层；12、第二夹层；121、勾面；122、绒面；2、塑形部；21、外塑形丝；22、内塑形丝；221、端脚；23、边口；3、料带；31、气孔；4、缝口；5、纱网；6、泡棉；7胶贴；8、防水透气膜；9、固定带；91、挂钩；10、腰带；101、挂孔。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0022] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0023] 实施例一

根据本申请的一种实施方式，提供了一种用于心内科护理用的理疗胸带，如图1和图2所示，该用于心内科护理用的理疗胸带包括布带1，以及套设在布带1夹层内的塑形部2。

[0024] 通过塑形部2的设置，使得在使用时，可对布带1进行一定的形状塑定，便于贴合使用，能够更佳的满足对女性的心内科护理使用，减小对左胸部的压迫，提高使用效率。

[0025] 同时，塑形部2套设在布带1夹层内，不与皮肤进行直接接触，避免使用的不适感。

[0026] 具体地，塑形部2包括外塑形丝21和内塑形丝22，外塑形丝21和内塑形丝22均缝接固定在布带1夹层内。其中，外塑形丝21沿着布带1的外边缘布置，起整体外围的限定。

[0027] 而内塑形丝22呈“米”字结构，且内塑形丝22的各个端脚221与外塑形丝21相连，可通过弯曲内塑形丝22，对带体的凹凸及弧度进行塑定，以能够满足不同女性左胸部的贴合使用，贴合性和使用性高。

[0028] 其中，外塑形丝21和内塑形丝22可均采用钢丝结构，也可根据实际工艺情况，采用为中空的钢丝结构。

[0029] 在布带1的内侧面还设置有料带3，料带3的边缘与布带1内侧面进行缝接，且在缝接处开设有一缝口4，用于放置药袋。在实际操作中，药袋内放有中药材，药材的药味从布带1流出，被左胸部的皮肤吸收，起到心内科的护理作用。

[0030] 当然，为了提高皮肤的吸收效果，以及使用的透气性，在料带3上还设置有气孔31，并且，还在气孔31处设置有纱网5。

[0031] 在具体实施中，可药袋放置从缝口4处放入料带3与布带1之间的空间内，接着，弯曲调节内塑形丝22，进而对带体的凹凸及弧度进行塑定，使其与左胸部的皮肤相贴合，进行护理疗使用。

[0032] 其能够满足不同女性左胸部的贴合使用，贴合性和使用性高，减小对左胸部的压迫，提高使用效率。

[0033] 当然，为进一步使料带3能够贴合皮肤，并且在一定程度上对料带3于皮肤的接触部位进行限定，防止活动时，料带3的偏移，提高贴合性和使用性；在料带3的外侧面、沿着料带3的边缘还设置有一圈胶贴7，通过胶贴7粘贴于胸部皮肤处。

[0034] 实施例二

在本实施例中，在上述实施例的基础上，参见图3，还可进一步设计地，令布带1为双层带结构，即布带1内部具有两个夹层。

[0035] 其中，塑形部2固定缝接在布带1内的第一夹层11，在布带1的边缘开设有边口23，且边口23位于布带1的第二夹层12处，可通过边口23打开第二夹层12内空间。

[0036] 第二夹层12内可用于放置泡棉6，在天气较冷时使用，可向第二夹层12内放置泡棉6，提高使用的保温性和舒适性。

[0037] 当然，第二夹层12内不仅仅限制于防止泡棉6，也可放置其它的辅助物件，如磁疗块、加热垫等，具体放置的辅助物件不做限制。其通过第二夹层12的设置，可根据需要，选择性地扩展使用，提高使用性能。

[0038] 同时，在第二夹层12内位于边口23的位置处对应配合设置有勾面121和绒面122，通过勾面121和绒面122对合，可对边口23处进行闭合。

[0039] 当将如泡棉6等辅助物件放置在布带1的第二夹层12内后，将边口23处对应对称配合设置的勾面121和绒面122相互对合，粘接在一起，进而对如泡棉6等辅助物件进行封合，避免其从第二腔体内掉落的现象。

[0040] 且可同理地，在料带3与袋体上也设置勾面121和绒面122的方式，具体将勾面121设置在料带3内侧靠近缝口4的位置处，将绒面122设置在袋体内侧靠近缝口4的位置处，通过料带3内侧的勾面121与袋体内侧的绒面122的对合粘接，进而防止放置的药袋掉落。

[0041] 当然，边口23与缝口4的开设方向需要一致。

[0042] 在布带1的外侧面上还设置有一层防水透气膜8，提高防水透气性，提高其使用性能。

[0043] 实施例三

根据本申请的一种实施方式，还给出了一种用于心内科护理用的带体结构，参见图4，该用于心内科护理用的带体结构包括上述所述的理疗胸带，以及与理疗胸带对称两侧连接的固定带9，固定带9的活动端与一腰带10可拆卸连接。

[0044] 其中，通过腰带10固定在腰部位置处，与理疗胸带一侧连接的固定带9与位于身体前面的腰带10部位进行连接，与理疗胸带另一侧连接的固定带9与位于身体后面的腰带10部位进行连接。

[0045] 而固定带9的活动端与腰带10采用可拆卸的连接方式，使得固定带9与腰带10部位的连接处可调，便于调整使用，使得理疗胸带能够固定贴合在左胸部心脏位置处。

[0046] 并且，令缝口4的设置朝向固定带9的长度方向，及缝口4的设置方向与固定带9的长度方向位于同一竖直线上。

[0047] 在使用时，先将腰带10固定在腰部，接着，调节整理理疗胸带，使其贴合的位于左胸部心脏位置处。接着，将理疗胸带下端连接的固定带9与位于正下方的腰带10部位进行连接；将理疗胸带上端连接的固定带9绕过左肩，与位于身体后面的腰带10部位进行连接，进而完成对理疗胸带的固定。

[0048] 其可仅对左胸的心脏部位处进行固定贴合使用，而不会压迫右胸部位，尤其适用于女性，减小使用中对右胸部的压迫。

[0049] 当然，令固定带9的长度可调，可采用回字扣的长度调节方式等，具体不做限制，只要能够实现固定带9整体长度的可调即可。其中，腰带10的两端部通过魔术贴的方式进行对接连接，并且在腰带10上开设有透气孔31，增加使用的透气性。

[0050] 实施例四

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例三的结构基础上，还可对腰带10与固定带9的可拆卸连接方式作用进一步地改进设计及限定。

[0051] 具体地，令腰带10为双层腰带10，在腰带10的外层上间隔设置有挂孔101，且挂孔101未贯穿腰带10的内层，在固定带9的活动端设置有与挂孔101相配合的挂钩91。

[0052] 在使用时，可将固定带9上的挂钩91对应挂接在腰带10上的挂孔101内，实现固定带9与腰带10的连接。当然，为确保连接的牢固性，可优选设置在固定带9活动端的挂钩91至少为两个。

[0053] 同时，腰带10上的挂孔101仅设置在外层上，而挂孔101未贯穿腰带10的内层，使得在挂接时，不会穿过内层与皮肤接触，提高使用的舒适性。

[0054] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0055] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。