1. 一种用于心内科护理用的理疗胸带，其特征在于：包括布带（1），以及套设在布带（1）夹层内的塑形部（2），所述塑形部（2）包括外塑形丝（21）和内塑形丝（22），所述外塑形丝（21）沿着布带（1）的外边缘布置，所述内塑形丝（22）的呈“米”字结构，且内塑形丝（22）的各个端脚（221）与外塑形丝（21）相连；在所述布带（1）的内侧面还设置有料带（3），所述料带（3）的边缘与布带（1）内侧面进行缝接，且在缝接处开设有一缝口（4），用于放置药袋；在料带（3）上还设置有所述气孔（31），并在所述气孔（31）处设置有纱网（5）。

2. 根据权利要求1所述的用于心内科护理用的理疗胸带，其特征在于：所述布带（1）为双层带结构，所述塑形部（2）固定缝接在布带（1）内的第一夹层（11），所述布带（1）的边缘开设有边口（23），且边口（23）位于布带（1）的第二夹层（12）处，通过边口（23）打开第二夹层（12）内空间；在第二夹层（12）内位于所述边口（23）的位置处对应配合设置有勾面（121）和绒面（122），通过勾面（121）和绒面（122）对合，对边口（23）处进行闭合。

3. 根据权利要求2所述的用于心内科护理用的理疗胸带，其特征在于：所述第二夹层（12）内用于放置泡棉（6）。

4. 根据权利要求1所述的用于心内科护理用的理疗胸带，其特征在于：所述料带（3）的外侧面、沿着料带（3）的边缘设置有一圈胶贴（7），所述胶贴（7）粘贴于胸部皮肤处。

5. 根据权利要求1所述的用于心内科护理用的理疗胸带，其特征在于：所述布带（1）的外侧面上还设置有一层防水透气膜（8）。

6. 根据权利要求2所述的用于心内科护理用的理疗胸带，其特征在于：所述边口（23）与所述缝口（4）的开设方向一致。

7. 一种用于心内科护理用的带体结构，其特征在于：包括上述权利要求1~6任一项所述的理疗胸带，以及与所述理疗胸带对称两侧连接的固定带（9），所述固定带（9）的活动端与一腰带（10）可拆卸连接。

8. 根据权利要求7所述的用于心内科护理用的带体结构，其特征在于：所述腰带（10）为双层腰带，在腰带（10）的外层上间隔设置有挂孔（101），且挂孔（101）未贯穿腰带（10）的内层，所述固定带（9）的活动端设置有与所述挂孔（101）相配合的挂钩（91）。

9. 根据权利要求7所述的用于心内科护理用的带体结构，其特征在于：所述固定带（9）的长度可调，所述腰带（10）的两端部通过魔术贴的方式进行对接连接，并且在腰带（10）上开设有透气孔。

10. 根据权利要求7所述的用于心内科护理用的带体结构，其特征在于：所述缝口（4）的设置朝向所述固定带（9）的长度方向。