1. 一种用于PET镀导电膜的喷涂装置，包括料箱（1）、抽料泵（2）、喷洒壳体（3）和主体（11），其特征在于：所述主体（11）底端的四个拐角处皆安装有减震座（7），且减震座（7）底部的一端设置有固定螺栓（23），所述主体（11）的顶端安装有料箱（1），且料箱（1）的内部安装有抽料泵（2），并且料箱（1）下方的主体（11）内部安装有喷洒壳体（3），所述喷洒壳体（3）顶部的两侧皆焊接有装配座（14），所述装配座（14）的四个拐角处皆设置有与所述主体（11）连接的第一锁紧螺栓（13），并且喷洒壳体（3）一端主体（11）内部的顶端安装有热风机（10），所述主体（11）内部的两端皆安装有导料辊（4），且导料辊（4）两侧的主体（11）上皆设置有固定架（19），所述导料辊（4）下方的主体（11）上焊接有导液槽（5），且导液槽（5）的底端安装有储污箱（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于PET镀导电膜的喷涂装置，其特征在于：所述料箱（1）的顶端安装有检修盖（24），且检修盖（24）的边缘处设置有橡胶密封层，并且检修盖（24）上均匀设置有与料箱（1）连接的第二锁紧螺栓（25）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于PET镀导电膜的喷涂装置，其特征在于：所述抽料泵（2）的输出端设置有排液管（16），且排液管（16）竖向贯穿料箱（1）的底端延伸至主体（11）内部的顶端，喷洒壳体（3）的顶端通过第二法兰盘（15）和排液管（16）连接。

4. 根据权利要求1所述的一种用于PET镀导电膜的喷涂装置，其特征在于：所述喷洒壳体（3）和料箱（1）的内侧壁皆设置有纳米陶瓷抗粘层，且喷洒壳体（3）的底端均匀安装有螺纹连接的喷头（12）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于PET镀导电膜的喷涂装置，其特征在于：所述导料辊（4）的两侧皆焊接有预留插块（18），固定架（19）上设置有与预留插块（18）相匹配的预留插槽（17），且预留插块（18）上均匀设置有与固定架（19）连接的螺丝，并且固定架（19）和主体（11）之间构成一体化焊接结构。

6. 根据权利要求1所述的一种用于PET镀导电膜的喷涂装置，其特征在于：所述导料辊（4）远离热风机（10）一端的主体（11）上焊接有限位套（20），限位套（20）呈中空结构，导料辊（4）设置有2个。

7. 根据权利要求1所述的一种用于PET镀导电膜的喷涂装置，其特征在于：所述储污箱（6）和主体（11）构成拆卸安装结构，且储污箱（6）内部的顶端设置有波纹软管（8），并且波纹软管（8）的顶端通过第一法兰盘（9）和导液槽（5）的底端连接。

8. 根据权利要求1所述的一种用于PET镀导电膜的喷涂装置，其特征在于：所述减震座（7）内部的两端皆固定有橡胶缓冲柱（21），且橡胶缓冲柱（21）的顶端设置有与减震座（7）相匹配的减震帽（22），并且减震帽（22）和主体（11）之间构成一体化焊接结构。