1. 一种连续式牛肉烘烤脱水设备，包括烘烤箱（6）、工作台（10）、机体（11）和支脚（13），其特征在于：所述机体（11）的底部通过螺钉固定安装有支脚（13），所述机体（11）的顶部设置有机体（11），所述机体（11）顶部靠近中心位置设置有烘烤箱（6），所述烘烤箱（6）的外部通过轴设置有防护门（19），所述防护门外部（19）通过螺钉固定安装有控制面板（18），所述烘烤箱（6）内部的背部镶嵌有风口（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种连续式牛肉烘烤脱水设备，其特征在于：所述烘烤箱（6）的内部的顶部通过防护罩设置有第一风机（5），第一风机（5）的底部镶嵌有电热板（3）。

3. 根据权利要求1所述的一种连续式牛肉烘烤脱水设备，其特征在于：所述机体（11）的内部设置有泵体（15），工作台（10）底部设置有漏斗（12），漏斗（12）的底部连接有第一连接管（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种连续式牛肉烘烤脱水设备，其特征在于：所述泵体（15）的一端与第一连接管（14）相互连接，机体（11）内部底部的一侧焊接有支架（21），支架（21）之间通过轴设置有滚轮（22），滚轮（22）的顶部活动设置有水箱（16），水箱（16）的底部设置有凹槽（20），滚轮（22）的一端设置在凹槽（20）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种连续式牛肉烘烤脱水设备，其特征在于：所述烘烤箱（6）的背部通过螺钉固定安装有第二风机（24），第二风机（24）上连接有第二连接管（17），第二连接管（17）的一端与风口（4）的一端相互连接，第二连接管（17）的另一端延伸到水箱（16）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种连续式牛肉烘烤脱水设备，其特征在于：所述工作台（10）的顶部通过螺钉固定安装有固定板（9），安装板（9）的顶部通过螺钉固定安装有传送器（2），传送器（2）之间通过轴承设置有旋转轴（7），旋转轴（7）在传送器（2）上设置有多个，旋转轴（7）之间活动设置有传送钢带（23），传送钢带（23）上设置有多个挂钩（8），传送器（2）背部的一端通过螺钉固定安装有第一电机（1），第一电机（1）的一端通过连轴器与旋转轴（7）的一端相互连接。