一种连续式牛肉烘烤脱水设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及脱水设备技术领域，具体为一种连续式牛肉烘烤脱水设备。

背景技术

[0002] 牛肉，指从牛身上获得的肉，为常见的肉品之一，来源可以是奶牛、公牛、小母牛，牛的肌肉部分可以切成牛排、牛肉块或牛仔骨，也可以与其他的肉混合做成香肠或血肠，其他部位可食用的还有牛尾、牛肝、牛舌、牛百叶、牛胰腺、牛胸腺、牛心、牛脑、牛肾、牛鞭，牛肠等等。牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血和修复组织等方面特别适宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，为寒冬补益佳品。中医认为：牛肉有补中益气、滋养脾胃、强健筋骨、化痰息风、止渴止涎的功能。

[0003] 牛肉生产出来储存需要进行烘烤、脱水工艺，以方便储存，但是，现有的牛肉烘烤脱水设备存在缺陷：现有的牛肉烘烤脱水设备不方便放置牛肉，其牛肉烘烤脱水设备在脱水时会产生大量水蒸气，导致水蒸气飘散到空中，存在污染空气；还有，牛肉在加工过程中会产生大量废水，但现有的连续式牛肉烘烤脱水设备没有对废水集中处理，实用性不强。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种新型的连续式牛肉烘烤脱水设备，以解决上述背景技术中提出的不方便放置牛肉、水蒸气污染空气和没有对废水集中处理的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种连续式牛肉烘烤脱水设备，包括烘烤箱、工作台、机体和支脚，所述机体的底部通过螺钉固定安装有支脚，所述机体的顶部设置有机体，所述机体顶部靠近中心位置设置有烘烤箱，所述烘烤箱的外部通过轴设置有防护门，所述防护门的外部通过螺钉固定安装有控制面板，所述烘烤箱内部的背部镶嵌有风口。

[0006] 优选的，所述烘烤箱的内部的顶部通过防护罩设置有第一风机，第一风机的底部镶嵌有电热板，电热板起到了烘烤的目的，

优选的，所述机体的内部设置有泵体，工作台底部设置有漏斗，漏斗的底部连接有第一连接管，泵体起到了抽水的目的。

[0007] 优选的，所述泵体的一端与第一连接管相互连接，机体内部底部的一侧焊接有支架，支架之间通过轴设置有滚轮，滚轮的顶部活动设置有水箱，水箱的底部设置有凹槽，滚轮的一端设置在凹槽的内部，滚轮起到了方便水箱抽出的目的。

[0008] 优选的，所述烘烤箱的背部通过螺钉固定安装有第二风机，第二风机上连接有第二连接管，第二连接管的一端与风口的一端相互连接，第二连接管的另一端延伸到水箱的内部，第二风机起到了运输水蒸气的目的。

[0009] 优选的，所述工作台的顶部通过螺钉固定安装有固定板，固定板的顶部通过螺钉固定安装有传送器，传送器之间通过轴承设置有旋转轴，旋转轴在传送器上设置有多个，旋转轴之间活动设置有传送钢带，传送钢带上设置有多个挂钩，传送器背部的一端通过螺钉固定安装有第一电机，第一电机的一端通过连轴器与旋转轴的一端相互连接，第一电机起到了提供动力的目的。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该连续式牛肉烘烤脱水设备结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第一电机、传送器、旋转轴、挂钩和传送钢带实现了放置牛肉方便的目的，因此，使用时，通过把牛肉挂到挂钩上，然后通过启动第一电机，第一电机就会带动旋转轴转动，旋转轴就会带动传送钢带转动，传送钢带就会带动挂钩移动，从而使牛肉运送到烘烤箱中进行烘烤，工作人员可以一边烘烤一边挂肉，从而还可以提高工作效率。

[0011] （2）通过设置有风口、第二连接管和第二风机实现了对产生的水蒸气进行处理的目的，因此，使用时，当烘烤产生水蒸气后，通过启动第二风机，第二风机就会使空气流动，从而使烘烤箱内部的水蒸气吸出，然后进入到水箱中，从而实现了对产生的水蒸气进行处理的目的。

[0012] （3）通过设置有第一连接管、泵体和水箱实现了对水分集中处理的目的，因此，使用时，牛肉在烘烤时会滴水，水会滴到工作台上，然后，水会流入到漏斗中，然后，通过启动泵体使水流入到水箱中，当水箱中的水集满时，通过把水箱拉出进行集中处理，实现了方便处理水分的目的。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种连续式牛肉烘烤脱水设备的正视内部结构示意图；

图2为本实用新型一种连续式牛肉烘烤脱水设备的正视外部结构示意图；

图3为本实用新型一种连续式牛肉烘烤脱水设备的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种连续式牛肉烘烤脱水设备的局部侧视结构示意图；

图5为本实用新型一种连续式牛肉烘烤脱水设备的系统框图。

[0014] 图中：1、第一电机；2、传送器；3、电热板；4、风口；5、第一风机；6、烘烤箱；7、旋转轴；8、挂钩；9、固定板；10、工作台；11、机体；12、漏斗；13、支脚；14、第一连接管；15、泵体；16、水箱；17、第二连接管；18、控制面板；19、防护门；20、凹槽；21、支架；22、滚轮；23、传送钢带；24、第二风机。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种连续式牛肉烘烤脱水设备，包括烘烤箱6、工作台10、机体11和支脚13，机体11的底部通过螺钉固定安装有支脚13，机体11的顶部设置有机体11，机体11顶部靠近中心位置设置有烘烤箱6，烘烤箱6的外部通过轴设置有防护门19，防护门19的外部通过螺钉固定安装有控制面板18，烘烤箱6内部的背部镶嵌有风口4；

烘烤箱6的内部的顶部通过防护罩设置有第一风机5，第一风机5的底部镶嵌有电热板3；

机体11的内部设置有泵体15，工作台10底部设置有漏斗12，漏斗12的底部连接有第一连接管14；

泵体15的一端与第一连接管14相互连接，机体11内部底部的一侧焊接有支架21，支架21之间通过轴设置有滚轮22，滚轮22的顶部活动设置有水箱16，水箱16的底部设置有凹槽20，滚轮22的一端设置在凹槽20的内部；

使用时，牛肉在烘烤时会滴水，水会滴到工作台10上，然后，水会流入到漏斗12中，然后，通过启动泵体15使水流入到水箱16中，当水箱16中的水集满时，通过把水箱16拉出进行集中处理，实现了方便处理水分的目的；

烘烤箱6的背部通过螺钉固定安装有第二风机24，第二风机24上连接有第二连接管17，第二连接管17的一端与风口4的一端相互连接，第二连接管17的另一端延伸到水箱16的内部；

使用时，当烘烤产生水蒸气后，通过启动第二风机24，第二风机24就会使空气流动，从而使烘烤箱6内部的水蒸气吸出，然后进入到水箱16中，从而实现了对产生的水蒸气进行处理的目的；

工作台10的顶部通过螺钉固定安装有固定板9，固定板9的顶部通过螺钉固定安装有传送器2，传送器2之间通过轴承设置有旋转轴7，旋转轴7在传送器2上设置有多个，旋转轴7之间活动设置有传送钢带23，传送钢带23上设置有多个挂钩8，传送器2背部的一端通过螺钉固定安装有第一电机1，第一电机1的一端通过连轴器与旋转轴7的一端相互连接；

使用时，通过把牛肉挂到挂钩8上，然后通过启动第一电机1，第一电机1就会带动旋转轴7转动，旋转轴7就会带动传送钢带23转动，传送钢带23就会带动挂钩8移动，从而使牛肉运送到烘烤箱6中进行烘烤，工作人员可以一边烘烤一边挂肉，从而还可以提高工作效率。

[0017] 控制面板18的输出端通过导线与第一电机1、电热板3、第一风机5、泵体15和第二风机24的输入端电性连接，第一电机1的型号可为Y90S-2，第一风机5的型号可为BFX-100，泵体15的型号可为JYQW，第二风机24的型号可为TA12025。

[0018] 工作原理：使用时，通过把牛肉挂到挂钩8上，然后通过启动第一电机1，第一电机1就会带动旋转轴7转动，旋转轴7就会带动传送钢带23转动，传送钢带23就会带动挂钩8移动，从而使牛肉运送到烘烤箱6中进行烘烤，工作人员可以一边烘烤一边挂肉，从而还可以提高工作效率，通过启动电热板3和第一风机5进行烘烤，当烘烤产生水蒸气后，通过启动第二风机24，第二风机24就会使空气流动，从而使烘烤箱6内部的水蒸气吸出，然后进入到水箱16中，从而实现了对产生的水蒸气进行处理的目的，牛肉在烘烤时会滴水，水会滴到工作台10上，然后，水会流入到漏斗12中，然后，通过启动泵体15使水流入到水箱16中，当水箱16中的水集满时，通过把水箱16拉出进行集中处理，实现了方便处理水分的目的。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。