一种透风型轻质隔墙板

技术领域

[0001] 本实用新型隔墙板技术领域，具体是一种透风型轻质隔墙板。

背景技术

[0002] 隔墙板是指用于建筑物内部非承重部位的墙体预制条板，隔墙板包括玻璃纤维增强水泥条板、玻璃纤维增强石膏空心条板、增压加气混凝土条板、钢丝（钢丝网）增强水泥条板、轻混凝土条板、复合夹芯轻质条板等等。全称是建筑隔墙用轻质条板，作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙主要材料，以轻质隔墙条板作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙的工程属于轻质隔墙工程，国家大力推广的第三代环保节能隔墙板，具有防潮、抗震隔音、防火保温、占地小、强度好、施工便捷等优点。

[0003] 目前，现有的隔墙板大都不能进行透风，安装完成之后，其表面都是密封的，这样可能会导致使用者不方便对室内进行通风，即使现有的隔墙板存在透风的性能，其质地都比较重，不方便运输，且现有的隔墙板大都隔音效果一般。

[0004] 因此，本领域技术人员提供了一种透风型轻质隔墙板，以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种透风型轻质隔墙板，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种透风型轻质隔墙板，包括钢筋龙骨和安装边框，所述钢筋龙骨的两侧分别与安装边框内壁的两侧固定连接，所述钢筋龙骨的表面和背面均固定连接有消音板，所述消音板的表面开设有消音孔，所述消音板表面的一侧固定连接有固定条，所述固定条的表面开设有滑槽，所述滑槽的内壁滑动连接有齿条，所述安装边框内壁的两侧均开设有转动槽，所述转动槽的内壁滑动连接有转动块，所述转动块一侧的表面固定连接有转动轴，所述转动轴远离转动块的一端固定连接有转动板，所述转动轴的表面固定连接有齿轮，所述齿轮的背面与齿条的表面相互啮合，所述安装边框外部一侧的表面开设有卡槽，所述安装边框外部另一侧的表面固定连接有卡块。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述安装边框表面的底部开设有条形孔，所述齿条的下端固定连接有带动条，所述条形孔内壁的两侧分别与带动条的两侧滑动连接。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述带动条的表面开设有插槽，所述插槽的内壁滑动连接有插销。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述消音板由岩棉材料制成，所述转动板由木材制成。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案：所述转动板的数量设置为二十五个，且形状大小相同。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述消音板的两侧分别与安装边框的两侧固定连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型中，通过设置有的转动板，当需要进行通风时，工作人员使用者可以取下插槽内部的插销，这样使用者就可以上下拨动设置有的带动条，带动条的移动就会带动齿条进行移动，其中设置有的固定条和滑槽可以使齿条更加稳定的进行移动，齿条的移动就会带动齿轮进行转动，齿轮的转动就会带动转动轴进行转动，转动轴的转动就会带动转动板进行转动，转动板的转动就会倾斜一个角度，这样相邻两个转动板之间就会出现缝隙，这样就可以进行通风，完成之后使用者可以再次将插销插入插槽内部，这样就可以进行固定了，防止齿条自行滑动，解决了现有隔墙板不能进行透风的问题，使用者可以根据需求自动调节隔墙板的透风性能，提高了使用者的使用体验，丰富了隔墙板的功能。

[0013] 2、本实用新型中，通过设置有的消音板，首先工作人员需要根据室内需要安装的面积对隔墙板进行拼接，其中设置有的卡块可以插入卡槽内部，这样可以方便工作人员对隔墙板进行拼接，提高了隔墙板的适用范围，拼接完成之后，工作人员就可以进行安装，安装完成之后，内部的钢筋龙骨可以使整个隔墙板结构强度更高，两侧固定连接有的消音板起到了消音的作用，同时消音板表面开设有消音孔，消音孔的存在可以提高消音的效果，其次消音孔还可以实现透风的功能，使隔墙板本体不是密封的，并且消音孔的开设可以降低隔墙板的重量，使隔墙板更加的轻质。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种透风型轻质隔墙板的结构示意图；

图2为本实用新型一种透风型轻质隔墙板中安装边框内部爆炸的结构示意图；

图3为本实用新型一种透风型轻质隔墙板中齿轮与齿条处的结构示意图；

图4为本实用新型一种透风型轻质隔墙板中插槽与插销处的结构示意图。

[0015] 图中：1、钢筋龙骨；2、安装边框；3、消音板；31、消音孔；4、固定条；41、滑槽；5、齿条；6、转动槽；7、转动块；8、转动轴；9、转动板；10、齿轮；11、卡槽；12、卡块；13、条形孔；14、带动条；15、插槽；16、插销。

[0016] 具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1～4，本实用新型实施例中，一种透风型轻质隔墙板，包括钢筋龙骨1和安装边框2，钢筋龙骨1的两侧分别与安装边框2内壁的两侧固定连接，钢筋龙骨1的表面和背面均固定连接有消音板3，消音板3的表面开设有消音孔31，消音板3表面的一侧固定连接有固定条4，固定条4的表面开设有滑槽41，滑槽41的内壁滑动连接有齿条5，安装边框2内壁的两侧均开设有转动槽6，转动槽6的内壁滑动连接有转动块7，转动块7一侧的表面固定连接有转动轴8，转动轴8远离转动块7的一端固定连接有转动板9，转动轴8的表面固定连接有齿轮10，齿轮10的背面与齿条5的表面相互啮合，安装边框2外部一侧的表面开设有卡槽11，安装边框2外部另一侧的表面固定连接有卡块12。

[0018] 其中，安装边框2表面的底部开设有条形孔13，齿条5的下端固定连接有带动条14，条形孔13内壁的两侧分别与带动条14的两侧滑动连接，带动条14的表面开设有插槽15，插槽15的内壁滑动连接有插销16，消音板3由岩棉材料制成，转动板9由木材制成，转动板9的数量设置为二十五个，且形状大小相同，消音板3的两侧分别与安装边框2的两侧固定连接。

[0019] 本实用新型的工作原理是：首先工作人员需要根据室内需要安装的面积对隔墙板进行拼接，其中设置有的卡块12可以插入卡槽11内部，这样可以方便工作人员对隔墙板进行拼接，提高了隔墙板的适用范围，拼接完成之后，工作人员就可以进行安装，安装完成之后，内部的钢筋龙骨1可以使整个隔墙板结构强度更高，两侧固定连接有的消音板3起到了消音的作用，同时消音板3表面开设有消音孔31，消音孔31的存在可以提高消音的效果，其次消音孔31还可以实现透风的功能，使隔墙板本体不是密封的，并且消音孔31的开设可以降低隔墙板的重量，使隔墙板更加的轻质，当需要进行通风时，工作人员使用者可以取下插槽15内部的插销16，这样使用者就可以上下拨动设置有的带动条14，带动条14的移动就会带动齿条5进行移动，其中设置有的固定条4和滑槽41可以使齿条5更加稳定的进行移动，齿条5的移动就会带动齿轮10进行转动，齿轮10的转动就会带动转动轴8进行转动，转动轴8的转动就会带动转动板9进行转动，转动板9的转动就会倾斜一个角度，这样相邻两个转动板9之间就会出现缝隙，这样就可以进行通风，完成之后使用者可以再次将插销16插入插槽15内部，这样就可以进行固定了，防止齿条5自行滑动。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。