1. 一种雾化治疗车，包括车体（1）、安装在车体（1）下方的滚轮（2），以及设置在车体（1）上的推手（3）；其特征在于：所述车体（1）的上端桥架有一框架结构（4），并在框架结构（4）上设置有挂钩（41）；所述车体（1）上放置有活动板（5），所述活动板（5）的下端连接有布袋（51），活动板（5）的上端设置有用于与挂钩（41）进行挂接的挂件（52）；

所述车体（1）内配合设置有用于容纳布袋（51）的腔体（11），所述车体（1）上还设置有用于将活动板（5）固定在车体（1）上端的锁扣件（12）；在车体（1）上设置有至少一个抽屉（13），在车体（1）的两侧设置有用于放置废物的箱体（14）；所述车体（1）的两侧还通过滑轨活动安装有板体（15），并在板体（15）的下端铰接有加强支撑件（16）。

2. 根据权利要求1所述的雾化治疗车，其特征在于：所述活动板（5）的边沿设置有密封圈（53），并在活动板（5）的外表面上设置有一防水层；

所述腔体（11）位于框架结构（4）的正下方，所述车体（1）上、位于腔体（11）的上端位置处设置有一扩容口（111），所述扩容口（111）的尺寸与所述活动板（5）的尺寸相适配，并且扩容口（111）的尺寸大于所述腔体（11）的尺寸。

3. 根据权利要求1或2所述的雾化治疗车，其特征在于：所述框架结构（4）呈“冂”字形，且所述挂钩（41）设置在框架结构（4）的横杆（42）上，所述框架结构（4）的竖杆（43）与所述推手（3）接触焊接。

4. 根据权利要求1所述的雾化治疗车，其特征在于：所述加强支撑件（16）包括铰接在板体（15）下端的支撑脚（161），所述车体（1）的侧壁设置有凹部（17），所述支撑脚（161）的活动端用以抵置在所述凹部（17）内，且在所述凹部（17）内还设置有防滑垫。

5. 根据权利要求4所述的雾化治疗车，其特征在于：所述板体（15）的下端设置有凹槽（151），所述支撑脚（161）铰接容置在所述凹槽（151）内。

6. 根据权利要求4或5所述的雾化治疗车，其特征在于：所述板体（15）内交错分布有加强钢件（152），且加强钢件（152）设置为空心结构。

7. 根据权利要求1所述的雾化治疗车，其特征在于：所述挂钩（41）为多个，且间隔分布在所述框架结构（4）上，设置在活动板（5）上的挂件（52）与所述挂钩（41）相适配。

8. 根据权利要求1所述的雾化治疗车，其特征在于：所述活动板（5）的上端以及板体（15）的外侧均安装设置有便于拉动的把手（6）。

9. 根据权利要求1所述的雾化治疗车，其特征在于：所述车体（1）的内部下方设置有放置腔（18），并在放置腔（18）处铰接有用于扣合所述放置腔（18）的门板（181），所述箱体（14）通过挂接件（182）挂接在车体（1）两侧的下端。

10. 根据权利要求1所述的雾化治疗车，其特征在于：所述车体（1）的两侧还设置有框盒（19），所述框盒（19）用以放置锐器。