1. 一种绝缘筒式高海拔断路器，包括手车（1）、设置在手车（1）上的断路器框架（2）和安装在手车（1）上的绝缘筒（3）；其特征在于：所述绝缘筒（3）的中部未与手车（1）进行支撑连接，在绝缘筒（3）的下端设置有用于加固安装的辅助紧固结构（4）和用于适配安装的辅助定位结构（5）；

所述辅助紧固结构（4）与绝缘筒（3）一体成型，且在辅助紧固结构（4）上也设置有伞裙结构（6），在辅助定位结构（5）内内嵌有密封条（51）；所述绝缘筒（3）上、位于上、下腔体（32）处均设置有触臂结构（7），且两个触臂结构（7）之间的间距大于400mm；所述绝缘筒（3）内、用于分隔上、下腔体（32）的隔板（8）上设置有散热孔（81）。

2. 根据权利要求1所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：所述辅助紧固结构（4）包括环设在绝缘筒（3）下端外壁的套件（41），且套件（41）的截面为直角三角结构，所述套件（41）的两直角边分别与绝缘筒（3）外壁和断路器框架（2）上端相接。

3. 根据权利要求2所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：所述套件（41）的下端外环设置有一圈装配环（411），在装配环（411）上设置有装配孔，并在断路器框架（2）上端对应设置有与所述装配孔相适配的安装孔。

4. 根据权利要求2或3所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：所述套件（41）与绝缘筒（3）外壁一体成型，且所述套件（41）与绝缘筒（3）均为环氧树脂。

5. 根据权利要求1所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：所述辅助定位结构（5）包括设置在绝缘筒（3）下端的凹环（52），在断路器框架（2）上端对应设置有与所述凹环（52）相配合的凸环（21），所述凹环（52）坐在凸环（21）上，并在凹环（52）内嵌入有所述密封条（51）。

6. 根据权利要求5所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：在所述辅助紧固结构（4）的下端也设置有所述辅助定位结构（5）。

7. 根据权利要求1所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：所述散热孔（81）为多个，且均匀间隔分布在所述隔板（8）上。

8. 根据权利要求1或7所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：所述散热孔（81）为圆台状，且散热孔（81）的小口端朝向上腔体（31），散热孔（81）的大口端朝向下腔体（32）。

9. 根据权利要求1所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：所述绝缘筒（3）的内、外壁上均设置有伞裙结构（6），且绝缘筒（3）的内壁上的伞裙结构（6）的数量大于绝缘筒（3）的外壁上的伞裙结构（6）的数量。

10. 根据权利要求1或9所述的绝缘筒式高海拔断路器，其特征在于：所述绝缘筒（3）内壁上、位于上腔体（31）和下腔体（32）内的伞裙结构（6）均为18个，所述绝缘筒（3）外壁上、位于上腔体（31）和下腔体（32）内的伞裙结构（6）均为12个。