1. 一种自动感应锐器盒，包括装置主体（1）、漏网（2）、顶盖（3）、第一放置孔（5）和限位槽（7），其特征在于：所述装置主体（1）内部两侧的底端皆设置有限位槽（7），所述限位槽（7）的内部可拆卸设置有固定杆（701），且固定杆（701）的顶端设置有漏网（2），所述装置主体（1）的顶端设置有顶盖（3），顶盖（3）顶部的一侧等间距设置有第一放置孔（5），所述第一放置孔（5）一侧的顶盖（3）顶端设置有第二放置孔（6），且顶盖（3）的一侧设置有连接挡板（303），所述顶盖（3）的一端设置有旋转杆（301），旋转杆（301）一侧的中间位置连接有连接杆（302），且连接杆（302）的底端连接有转动轴（404）。

2. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述装置主体（1）外部一侧的顶端设置有伺服电机（4），且伺服电机（4）的输出端设置有动力齿轮（401）。

3. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述装置主体（1）的内侧壁均匀设置有特氟龙耐腐蚀涂料层（102），装置主体（1）内部一侧的顶端设置有限位块（101），限位块（101）的顶端与顶盖（3）底部的一端连接。

4. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述装置主体（1）的外侧壁均匀设置有金属加固层（8），所述金属加固层（8）的内部均匀设置有钢金属丝（801），且金属加固层（8）的外侧壁皆均匀设置有橡胶内层（802）。

5. 根据权利要求2所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述动力齿轮（401）的外盘绕设置有传动皮带（402），传动皮带（402）内部的顶端设置有转动齿轮（403），且转动齿轮（403）的一侧与转动轴（404）一侧设置。

6. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述第一放置孔（5）设置有两个，两个第一放置孔（5）之间呈等间距设置。