1. 一种便携式现场样品采集工具箱，包括工具箱体（1）和工具箱盖（2），所述工具箱盖（2）通过合页铰接固定安装于工具箱体（1）的顶部，其特征在于：所述工具箱体（1）内腔的两侧均固定安装有滑槽板（3），所述滑槽板（3）的内腔滑动连接有滑块（4），两个所述滑块（4）之间固定安装有所述支撑板（5），所述支撑板（5）的顶部固定安装有限位板（6），所述限位板（6）的内腔放置有均质器壳体（7），所述支撑板（5）的底部固定安装有分格框（8），所述工具箱体（1）内腔的两侧之间且位于支撑板（5）的下方固定安装有隔板（9），所述隔板（9）顶部的两侧均固定安装有放置框（10），所述隔板（9）底部的两侧均固定安装有电动伸缩杆（11），所述电动伸缩杆（11）的伸缩端固定安装有滑轮（12），所述工具箱体（1）内腔底部的两侧均开设有与滑轮（12）相配合使用的开口（13），所述工具箱体（1）的背部固定安装有背带（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式现场样品采集工具箱，其特征在于：所述均质器壳体（7）的内部开设有加工槽（15），所述加工槽（15）内腔的顶部螺纹连接有密封盖（16），所述密封盖（16）的底部固定安装有连接套筒（17），所述连接套筒（17）的内腔螺纹连接有联动杆（18），所述联动杆（18）的表面固定连接有刀片（19），所述联动杆（18）的底端固定安装有限位块（20），所述均质器壳体（7）的内部且位于加工槽（15）的底部开设有设备槽（21），所述设备槽（21）内腔底部的中部通过轴承转动连接有从动杆（22），所述从动杆（22）的一端贯穿设备槽（21）并延伸盒子加工槽（15）的内部，所述从动杆（22）延伸至加工槽（15）内部的一端开设有与限位块（20）相适配的限位槽（23）。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式现场样品采集工具箱，其特征在于：所述从动杆（22）的表面且位于设备槽（21）的内部固定套接有第一锥齿轮（24），所述设备槽（21）内腔的一侧通过固定板固定安装有驱动马达（25），所述驱动马达（25）的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（26），所述转动杆（26）的一端固定安装有与第一锥齿轮（24）相啮合的第二锥齿轮（27）。

4. 根据权利要求1所述的一种便携式现场样品采集工具箱，其特征在于：所述工具箱体（1）内腔的底部且位于两个所述开口（13）之间固定安装有与均质器壳体（7）相配合使用的蓄电池（28），所述工具箱体（1）内腔的两侧之间且位于均质器壳体（7）的上方固定安装有（29）。

5. 根据权利要求1所述的一种便携式现场样品采集工具箱，其特征在于：所述工具箱体（1）的正面通过合页铰接有箱门（30）。

6. 根据权利要求1所述的一种便携式现场样品采集工具箱，其特征在于：所述工具箱体（1）的正面且位于箱门（30）的下方固定安装有控制开关（31）。